ТЕХНИЧКИ ОПИС

уз пројекат стамбених објеката у Нишу

Предметна парцела КП 1398/12, се налази у широј градској зони. Површина парцеле износи 20.183 м2. Постојећи објекти који се налазе у оквиру границе интервенције се руше. Обавеза локалне самоуправе је да изврши њихово уклањање и рашчићавање терена пре привођења парцеле планираној намени.

1. ОПШТЕ

Објекати су пројектовани тако да задовоље важеће домаће прописе из области енергетске ефикасности.

Пројектовани су у две групације, "А" и "Б". Групацију "А" чине две угаоне ламеле између којих је смештена једна правоугаона, а другу групацију - "Б" чине две правоугаоне ламеле. Све ламеле су међусобно дилатиране, са заједничким темељима у којима нема дилатације.

Спратност објекта је Пр+4+Тав. Висина објекта од коте терена износи ~ 16.7м.

У нивоу темељне конструкције урађена је инсталациона галерија, која служи за провлачење инсталација и прилаз у случају интервенције. Чиста висина у галерији износи око 2.12м. Такође, ради спровођења хидротехничких инсталација станова у приземљу испод којих се не налази галерија, плоча приземља је каскадирана. Носећа конструкција плоче у спуштена је за око 70 цм, тако да ће након полагања инсталација, простор бити испуњен песком преко кога се ради "пливајућа" аб плоча дебљине 10 цм.

Вертикална комуникација у објекту решена је двокраким аб степеништем и лифтом.

Кота пода приземља 200.20, усвојена је као ±0.00 за групацију објеката "А" , а кота пода приземља 199.70, усвојена је као ±0.00 за групацију објеката "Б". У објекте се улази помоћу конструкције степеништа и прилазних рампи.

2. ОПТЕРЕЋЕЊЕ

2.1 Стална оптерећења и корисна

Претпоставке додатних сталних оптерећења као и корисних се заснивају на архитектонским цртежима и пракси изградње за ову врсту објеката. Стална и корисна оптерећења коришћена у статичкој анализи и пројекту су приказана у делу Анализа оптерећења.

2.2 Оптерећења од снежног покривача

Вредност оптерећења од снежног покривача узетог у прорачуну је у складу са важећим прописима.

2.3 Оптерећење од ветра

Основна брзина ветра која се користи је одређена коришћењем меродавног законика за ветар SRPS U.C7.110 (1991) и дефинисана је као просечна брзина у периоду времена од 1  h = 3600 s, мерена на висини од 10 м на отвореном терену са ретким кућама и дрвећем, са повратним периодом од 50 година.

Утицаји од ветра на конструкцију су занемарљиво мали у односу на утицаје од сеизмике.

2.4 Оптерећење од земљотреса

Статичка и динамичка анализа конструкције урађена је у програмском пакету Tower 7 (Radimpex, Beograd). Статички прорачун је урађен признатим поступцима статике конструкција, у овом случају методом коначних елемената. Таванице су рачунате у раванском статичком систему. Греде, стубови и зидови у просторном статичком систему.

Оптерећења су усвојена према спроведеној анализи, прописима и нормама. Прорачун на сеизмичка дејства урађен је према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Сеизмички прорачун је урађен методом еквивалентног статичког оптерећења, одређивање хоризонталних сила према члану 21. Правилника урађено је модулом програмског пакета Тоwеr 7.

Параметри узети у прорачуну:

(1) Према сеизмичкој карти за повратни период од 500 год. Ниш се налази у IX сеизмичкој зони са коефицијентом сеизмичности кs= 0.05.

(2) коефицијент динамичности према геотехничком елаборату, категорија терена II, Кd према Правилнику члан 25

(3) коефицијент категорије објекта, Правилник члан 4 (Стамбене зграде, хотели, ресторани...) :

Ko = 1.0

(4) коефицијент дуктилитета и пригушења, Правилник члан 27 (све савремене конструкције од армираног бетона) :

Kp = 1.0

Максимална хоризонтална померања објекта су мања од допуштених правилником H/600 за еластично понашање конструкције.

3. ОПИС КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА

Конструктивни систем је мешовит и састоји се од аб стубова распоређених у растерима и аб платана. Платна обезбеђују бочну стабилност објекта у оба правца.

Међуспратне конструкције су пуне аб плоче дебљине 18 цм. Плоче преносе оптерећења на аб платна и аб греде  димензија 20 x40, 20x45, 25x45 и 25x55 цм ослоњене на  стубове и аб зидове. Плоче су пројектоване тако да прихвате сва вертикална оптерећења којимa су изложене и да учествују у заједничком раду са вертикалним носећим елементима за разне случајеве хоризонталних оптерећења.

Прорачун међуспратних конструкицја је извршен за утицај гравитационог оптерећења. Интезитети оптерећења су одређени у анализи оптерећења. Додатна оптерећења међуспратних конструкција услед тежина подова, плафона и сталне опреме, као и повремена оптерећења нанета су као површинска, док су оптерећења од преградних и фасадних зидова нанета као линијска.

Димензије стубова су 20x50, 20/70, 25/70 и 25/90 цм. Дебљине зидова су д=20, 25 и 16 цм.

Плоча тавана је армирано бетонска, а кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је пластифициран поцинковани челични лим, дебљине 0.7 мм.

4. ТЕМЕЉНА КОНСТРУКЦИЈА

Објекати су фундирани плитко, на темељним тракама,  д=40 цм. Начин фундирања и димензије темеља усвојени су према препорукама датим у геотехничком елаборату. Елаборат о геотехничким условима изградње урадио је СИ ЦИП.

Дубина фундирања износи око 1.8 м. Доња ивица темељне плоче је изнад забележеног нивоа подземне воде. Испод темеља урадити слој мршавог бетона мин. дебљине 10цм.

Издвојене су следеће литолошке средине и комплекси:

а) насути материјал (Qn)

б) алувијално терасни седименти (Qt1)

в) неогени лапоровито-песковити комплекс (M3L,P)

Алувијално терасни седименти изграђени су од прашинсто песковите глине (Qt1gl), песка(Qt1p) и шљунка (Qt1š,p). Укупна дебљина терасних седимената креће се у распону 5.6 - 6.5 m.

Темељење објекта изводи се у слоју прашинсто песковите глине (Qt1gl).

Шематски приказ модела терена са усвојеним геотехничким параметрима дат је на слици испод.

Ниво подземне воде регистрован у истражним бушотинама је на дубини 2.7 – 4.2 m од

површине терена. Обзиром на геолошку грађу терена и дубину пројектованих ископа, у ископима се не очекује подземна вода.

Према резултатима геостатичких анализа, може се закључити да је дозвољени напон у групацији објеката "А" доз=166.8 kPa, а у групацији објеката "Б" доз=173.7 kPa. Максимални рачунски напон у темељима износи око 155 kPa, па је искључена могућност да дође до пролома тла. Слегање је такође у границама дозвољених вредности, према Правилнику о техничким нормативима за кохерентна тла. Нешто веће слегање се очекује на месту где су због близине аб темељних трака формиране мање темељне плоче. Због тога је Геотехничким елаборатом предвиђено осматрање објекта и  праћење слегања приликом извођења објекта.

Коефицијент постељице К=4000 је усвојен на основу увида у изведена геотехничка испитивања, као и на основу емпиријског искуства пројектаната (табела са приближним вредностима коефицијента постељице за поједине врсте тла).

Приликом градње пројектваног објекта, неопходно је после изградње прве етаже поставити репере и снимити "нулто стање" у циљу праћења слегања, како у току градње прве етаже тако редовно на свакој следећој етажи. По завршетку објекта снимање вршити на свака 3 месеца у трајању мин. 2 године.

Након извођења плоче приземља извршити насипање око објекта пробраном земљом из ископа, уз збијање, а прилазне конструкције изводити тек након завршетка изградње објекта. Испод прилазних конструкција тло набити до Мs= 15 000 kN/m2.

5. ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ

Темељна конструкција, сви стубови и зидови, све греде и међуспратне конструкције   су од армираног бетона марке МБ30 према ПБАБ 87, односно одговарајуће класе према SRPS U.M1.021:1997, SRPS EN 13670-1:2010, EN 206-1:2000 у свему према техничким спецификацијама. Армира се у два ортогонална правца ребрастом арматуром Б500 у свему према техничким спецификацијама.

Напомена:

Статички прорачун је урађен према важећем Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон, ПБАБ 87 (Сл. СФРЈ бр. 11/1987).

Комплетан прорачун урађен је Radimpex-oвим програмом TOWER за који ЦИП има лиценцу. Прорачун и димензионисање плоча урађен је у раванским 2д моделима за гравитационо оптерећење, док су прорачуни греда, стубова, сеизмичких зидова и темељне плоче урађени за цео 3д модел и то за комплетну шему оптерећења.

Преградни зидови

На местима где су предвиђени зидове од опеке, или гитер блокова, материјал и зидање ускладити са важећим правилником за зидане конструкције.

Вертикалне серклаже изводити заједно са са зиданим зидом након извођења носеће конструкције, а пре скидања подупирача за предметну етажу.

Зидови дебљине 25 и 19 цм зидани од блокова морају имати вертикалне серклаже дебљине зида на слободним крајевима, на местима сучељавања као и на дужинама већим од 5-6м.

Београд, август  2018.