1.  УВОД

Пројекат се односи на реконструкцију друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 који се налази на граничном прелазу „Мали Зворник“.

Састоји се од две независне мостовске конструкције К1 и К2, са заједничким ослонцем у оси стуба С4. Обе конструкције су бетонски претходно напрегнути носачи статичког система континуалне греде - К1 преко три поља распона 2х35.0+35.4m, а К2 преко четири поља распона 47+2х61.1+47m. Дужина моста између ослонаца на крајњим стубовима С1 и С8 износи 321.6m.

Саобраћајни профил на мосту је константан целом дужином обе мостовске конструкције; укупна ширина са ивичним парапетним плочама  износи 10.7m  коловоз ширине 7.0m и обостране пешачке стазе са челичном оградом бруто ширине по 1.85m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за 20cm.

Визуелним прегледом је утврђено је постојеће стање конструкције моста и оштећења на свим елементима.

У складу са стањем мостовске конструкције које је уочено прегледом, као и захтевима Пројектног задатка, пројектом реконструкције моста Каракај преко реке Дрине који се налази на граничном прелазу „Мали Зворник“ предвиђени су радови на:

- реконструкцији саобраћајног профила,

- ојачању главног носача,

- ојачању стубова,

- санацији површинских оштећења носеће конструкције,

- ињектирању прслина,

- замени лежишта,

- систему одводњавања,

- уређењу терена,

- уклапању пута пре и после моста.

С обзиром на положај моста у мрежи путева, циљ овог дела пројектне документације је сагледавање свих релевантних утицаја и потребних мера заштите у фази изградње, како радови не би угрозили  животну средину.

2.  ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА

2.1 Просторне границе истраживања

Посматрани мост премошћава реку Дрину и налази на граничном прелазу „Мали Зворник“ између Републике Србије и Босне и Херцеговине. Преметни објекат налази се на територијама општина Мали Зворник (Република Србија) и Зворник (Босна и Херцеговина). Општина Мали Зворник припада Мачванском округу и представља његову најмању и најмлађу општину. Рељеф на територији општине Мали Зворник је брдско-планински, надморске висине од 200 до 856 метара. Сама микролокација је на обали реке Дрине. С обзиром да се предметни мост налази у урбаном делу, земљиште није од пољопривредног значаја и обрасло је ниским  и средњим растињем. На територији општине Мали Зворник живи око 12 500 становника.

Слика 1: Шира зона положаја моста

Слика 2: Положај моста

2.2 Законске одредбе

Коришћена је следећа правна регулатива:

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон и 72/09-др.закон)

- Закон о заштити од буке („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)

- Закон о транспорту опасног терета („Сл. гласник РС“, бр. 88/10)

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)

- Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13)

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)

- Закон о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)

- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине     („Сл. гласник РС“, бр. 37/11)

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“,          бр. 50/11)

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/10)

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10)

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода  и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода                    („Сл. гласник РС“, бр. 74/11)

- Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10)

- Уредба о управљању отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр. 60/08)

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха              („Сл. гласник РС“, бр. 11/10 и 75/10)

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12)

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средину („Сл. гласник РС“, бр. 75/10)

2.3 Методологија истраживања

Методолошке основе које су законски прокламоване у склопу опште законске регулативе која покрива ову проблематику и методолошки кораци који произлазе из специфичности анализираног објекта и пројектне документације морају бити усклађени.

Анализирају се они утицаји који у конкретним просторним утицајима одређују међусобни однос објекта и животне средине. На основу верификованих показатеља појединих критеријума истраживане су могућности заштите и унапређења животне средине и предложене одговарајуће мере за које постоји оправданост у смислу рационалног смањења негативних утицаја.

3.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Анализа постојећег стања показује да су, у оквиру посматраног простора, изражени потенцијали (вода, тло, ваздух, објекти), који би били угрожени изградњом предметног моста: река Дрина и земљиште ангажовано приликом извођења радова.

Река Дрина представља природну границу између Србије и Босне и Херцеговине. Натаје спајањем Река Таре и Пиве. После 345 km тока улива се у реку Саву.

У зависности од квалитета воде, пре свега количини кисеоника и количини потребне хране, различите врсте насељавају различите делове реке Дрине. Можемо разликовати три дела тока који нису оштро подељена и у зависности од грађе корита међусобно се преплићу омогућавајућо неким рибљим врстама да се појављују дуж целог тока реке. На основу теренских истраживања утврђено је да се на подручју реке Дрине налази тридесетосам рибљих врста сврстаних у десет фамилија. Свака од фамилија насељава њој својствен део тока.

Посматрани мост налази се на трећем сектору тока реке који се може описати као део где река Дрина поприма особине равничарске реке, али са већом ширином и брзим током воде чија се количина мења у зависности од ритма рада хидроелектране. Овде је каратеристично рибље насеље којима одговарају ритмички токови.  То су фамилије:

- Cyprinidae (скобаљ, клен, мрена, плотица, деверика, саран, лињак, кркуша, мрена, укњија, караш, бели амур, буцов, јеж, црвенперка, крупатица, мосара)

- Esocidae (штука)

- Percidae (гргеч, балавац, шранц, врешенар, смуђ)

- Centrarchiade (сунчица)

- Siluridae (сом)

- Gadidae (манић)

Слика 3: Рибе Дрине

4.  АНАЛИЗА УТИЦАЈА

Дефинисање појединих утицаја и њихових показатеља представља почетни корак у процесу анализе утицаја објекта на животну средину. Глобално посматрано, сви утицаји се могу сврстати у три основна вида:

• утицаји као последица изградње објекта,

• утицаји због саме егзистенције објекта,

• утицаји од експлоатације,

• утицаји као последица одржавања конструкције.

Посматрани мост неопходан је за функционисање међудржавног саобраћаја. Положај моста у мрежи путева, његова улога и обим саобраћајаног оптерећења указују да се одређени утицаји на животну средину могу очекивати у току изградње објекта.

Приликом извођења радова на реконструкцији моста јављају се негативни утицаји као резултат формирања градилишта, депоновања грађевинског материјала и кретања и рада грађевинских машина. Они су углавном привременог карактера - бука, аерозагађење, загађење воде и тла, а за оне трајне, као што су збијање тла и уклањање вегетације, потребно је извршити мере рекултивације по завршетку грађевинских радова.

Утицај који је најизраженији је могућност загађења воде и тла у фази изградње с обзиром на природу објекта тј. положај градилишта. Загађења у фази изградње су привременог карактера, по обиму и интензитету ограничена, мада у случајевима појединих хаварија могу донети драстичне последице.

У овој фази, потребан је додатни простор за имплементацију грађевинских радова као и за истовар грађевинских материјала. На месту где градилиште буде смештено, а сасвим је сигурно да ће то бити у непосредној близини водотока, воде могу бити угрожене потенцијалним истицањем опасних супстанци, као што су моторна уља или средства за подмазивање. Отицање тих материја са градилишта, такође може бити озбиљан проблем у колико се не предузму мере да се то ограничи.

Конфликти могу настати са воденом флором и фауном, а организација градилишта може изазвати уништавање обала и обалне вегетације.

Тло као основни природни елемент представља врло сложен систем који је јако осетљив на различите утицаје. Потребно је истаћи да тло као еколошки систем реагује на врло мале промене концентрације полутаната у ком смислу долази и до деградације његових основних карактеристика.

Код радова на реконструкцији моста, евентуална загађења су везана за потребу транспорта и одлагања грађевинског материјала и на локацији где ће се организовати градилиште услед радњи везаних за саму изградњу.

До загађења земљишта може доћи услед неправилне манипулације нафтом и њеним дериватима која се користи за грађевинску механизацију и друга постројења у току радова, прања возила и механизације изван за то предвићених и уређених места, неадекватно уређеног градилишта и другим активностима које се не спроводе по препорукама техничких мера заштите.

Загађење земљишта у току радова може се свести на минимум или у потпуности елиминисати уз поштовање техничких мера заштите наведене у поглављу описа мера за ублажавање утицаја пројекта.

Деградација тла у смислу утицаја на животну средину подразумева више различитих процеса од којих посебну тежину имају појаве клижења и одрона, ерозија, промена пермеабилитета тла, могућа погоршања карактеристика тла у широј зони, деградација тла због отварања позајмишта грађевинског материјала, деградација тла због формирања депонија као и други утицаји који у конкретним просторним условима могу имати мањи или већи значај.

У конкретном случају деградација тла може настати у фази извођења радова на приступном пута у зони моста. Коришћени простор се по завршетку радова мора рекултивисати и вратити претходној намени.

Проблематика енергије и ресурса као пoказатеља утицаја на животну средину квантификује се преко обима радова и количине уграђеног материјала. Преглед потребних количина за материјала за извођење кључних позиција дат је у табели која следи.

Табела Т1: Потребне количине материјала за кључне позиције при извођењу радова

| ред.бр. | Позиција | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | радови од бетона | m3 | 600 |
| 2 | радови од метала | kg | 65000 |
| 3 | бет. ивичњаци | m | 700 |
| 4 | асфалт | m3 | 300 |

5.	МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу спроведене анализе може се закључити да ће негативни утицаји бити најизраженији у току извођења радова на реконструкцији моста. Ово се у првом реду односи на простор који ће бити ангажован за организацију градилишта. У току извођења радова неопходно је предузети низ мера којима се минимизирају могући  негативни утицаји:

- Израда посебних анализа заштите животне средине у оквиру пројекта организације грађења;

- Стриктна заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван површине ангажоване за формирање градилишта не могу вршити стална или привремена одлагања материјала, паркирање и поправка машина;

- Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, снабдевање машина, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- Забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;

- Паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења тла уљем, нафтом и нафтним дериватима. Уколико дође до загађења тла исцурелим уљем или на неки други начин, тражeње уклањање тог слоја земље и његово одношење на депонију;

- Систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у току извођења радова и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и његово депоновање на уређеним депонијама. Забранити одлагање/депоновање у приобаљу реке Дрине;

- Забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и некотролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван места предвиђеног за ту намену;

- За случај када се на градилишту појави вишак бетона, извођач би требало да има припремљену оплату за израду тзв. мртвица – темеља за скеле, контратегова за кранове, плоча за облагање кегли и слично. Вишак бетона може се искористити и за бетонирање тротоара или стаза на самом градилишту. Уколико се бетон не угради на било који начин, миксер се враћа у бетонску базу где испоручилац испира миксер јаким млазовима воде и на тај начин издваја агрегат који може вратити у производњу или примењује неки други поступак. Уколико се не може избећи испирање миксера за бетон на локацији, обавеза је Извођача да припреми посебну јаму, обложену фолијом или заштићеном на други начин, у коју ће се просути вишак бетона;

- Општа мера ублажавања утицаја буке у току извођења радова је захтев да извођач радова користи модерну опрему са пригушивачима буке и да се придржавају уобичајених радних сати у току дана;

- У циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује како не би дошло до његовог развејавања;

- Обезбедити техничку исправност механизације, редовним (по потреби и ванредним) техничким контролама норми емисије штетних гасова;

- Складиштење, превоз и коришћење уља и горива, пуњење постројења и машина, обавити тако да се смањи ризик од загађења вода и земљишта. Возила која служе за досипање горива морају имати одговарајућу опрему помоћу које је могуће одмах покупити просуто гориво. Извођач радова мора да има обучено особље, које је компетентно да рукује горивом и уклони последице случајног просипања. Простор за складиштење горива треба да буде бар на 50 m удаљености од водотока;

- Приликом затварања градилишта, сво контаминирано земљиште треба ископати и заменити новим слојем земљишта;

- Употребљену воду са градилишта сакупити и третирати на одговарајући начин. Отпадне воде не смеју се испуштати без претходног третмана;

- Отпадно гвожђе и други метал треба сакупити и предати заинтересованој и овлашћеној организацији на даљи третман;

- Забранити извођење радова који изазивају замућеност водотока дуже од 5(пет) дана у контиутету;

- По завршетку радова површине градилишта, приступне путеве и привремено заузете површине потребно је санирати, односно довести у потребно стање према намени простора;

По окончању радова и затварању градилишта потребно је вратити локацију у првобитно стање. Ово ће се реализовати:

- Уклањањем свих делова опреме, и свог отпада насталог током извођења радова;

- Уклањањем и/или депоновањем свих вишкова земље и шута под условима надлежне комуналне службе;

- Враћањем у првобитни ниво растреситости делова тла збијеног изградњом привремених саобраћајница и објеката;

- Рекултивацијом земљишта засејавањем аутохтоне вегетације и супституцијом, евентуално, уклоњених  или оштећених примерака високе вегетације.

С обзиром на карактер пута, може се очекивати транспорт хемиски отровних, запаљивих, експлозивних и других отровних и штетних материја потребно је дефинисати одговарајуће поступке и мере за заштиту људи и животне средине. У случају хаварије возила са опасним теретом (у прашкастом, грануларном или течном стању), саобраћај обавезно зауставити, пребацити на другу траку саобраћајнице и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање која треба да обави операцију уклањања опасног терета као и асанацију коловоза. У питању су следеће мере заштите:

- ограничити истицање опасне материје;

- ограничити изливену течност на простор на који се излила;

- захватити течност која истиче у интервенцијске посуде или цистерне;

- спречити истицање загађујућих материја;

- употребити специјалне сорбенсе и друга средства за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја.

Мост представљају значајан ризик по питању загађења. Ту је, када се хаварија већ деси, могућност санације врло мала, па је неопходно анализу усмерити на предвиђање мера заштите, које би онемогућиле доспевање загађења у површински ток. Предвиђене мере превенције су ограничење брзине, издигнути ивичњаци и сливници којима ће се прихватити све оборинске воде са коловозне површине моста и преко еластичних прикључака, уводити у одговарајућу каналску цев. Вода би се даље евакуисала системом колекторске канализације ка сепаратору.

6.  ЗАКЉУЧАК

Проблематика заштите животне средине за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 који се налази на граничном прелазу „Мали Зворник“, анализирана је у оквиру неколико посебних целина кроз које су обухваћене основе за истраживање, описивање постојећег стања, анализа утицаја и мере заштите.

Спроведени поступак показује да се уз предузимање специфицираних мера заштите, може прихватити реконструкција моста Каракај преко реке Дрине, као објекта који неће испољити негативне последице у домену животне средине.

Саставила

Снежана Радуловић Јевремовић, дипл. инж. грађ.