ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ

ПОСТОЈЕЋЕГ ДРУМСКОГ МОСТА  КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ  НА ДРЖАВНОМ ПУТУ  IБ РЕДА БР. 26, НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ЗВОРНИК

У периоду од 25.07.2018 до 26.07.2018 године обављен је визуелни преглед моста Каракај преко реке Дрине на државном путу  IБ реда бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник.

Преглед су обавили Ненад Јаковљевић дипл.инж.грађ, Саша Марић дипл.инж.грађ., Никола Ђорђевић дипл.инж.грађ. и Срђан Илић грађ.техн. из фирме "Мостпројект а.д." и Андреја Лукић, дипл.инж.грађ. из фирме "VIA Projekt d.o.o." из Београда.

УВОД

Друмски мост Каракај преко реке Дрине налази се на граничном прелазу Мали Зворник, на државном путу IБ реда бр. 26.

Постојећи мост изградило је грађевинско предузеће "Жељезничко грађевинско предузеће" из Сарајева 1972.године, према главном пројекту који је 1971. године израдило предузеће "Преднапрегнути бетон " из Београда.

Овај главни пројекат моста послужио је као основа за преглед и израду Идејног решења реконструкције моста.

ОПШТИ ПОДАЦИ О МОСТУ

Друмски мост Каракај преко реке Дрине састоји  се од две независне мостовске конструкције К1 и К2.

Конструкција К1, од стуба С1 до стуба С4,  на инундацији леве обале, је статичког система континуале греде на 3 поља распона 2х35.0+35.4m. Дужина конструкције К1 између осовина лежишта на стубовима С1 и С4 износи  105.4m. Стуб С4 је заједнички стуб за обе конструкције.

Конструкција К2, од стуба С4 до стуба С8,  која премошћава реку, је статичког система континуале греде на 4 поља распона  47.0m+2х61.1m+47.0m. Дужина конструкције К2 између осовина лежишта на стубовима С4 и С8 је 216.2m. Укупна дужина мостовске конструкције  између чеоних зидова обалних стубова износи 322.4m.

КОНСТРУКЦИЈА К1

Главни носач мостовске  конструкције К1 је претходно напрегнути бетонски сандук константне висине - укупна висина пресека у оси коловоза износи 1.8 m.  Доња плоча сандука је константне ширине од 6.0m, са променљивом дебљином од 15сm. у пољу и крајњим ослонцима до 40сm. над средњим ослонцима. Дебљина ребара сандука је променљива од 24сm. у пољу до 40сm. над ослонцима.

Укупна ширина горње плоче сандука са конзолама износи 10.6m - дебљина плоче унутар сандука је константна од 18сm. а на конзолним деловима променљива од 12сm. уз ивичне венце  до 24сm. на споју са ребрима. Горња површина коловозне плоче између ивичњака пројектована је у двостраном попречном паду.

На споју са ребрима сандука обе плоче су ојачане вутама и то 10/30сm. на доњој, односно 60/7.5сm.на горњој плочи.

У трећинама распона главног носача изведени су пуни попречни носачи у пуној висини пресека, дебљине 20сm., а над стубовима ослоначки попречни носачи- на обалном стубу С1 дебљине 60сm.а на средњим стубовима С2 и С3 100сm.

Облик и димензије попречног носача на стубу С4 прилагођени су конструктивном решењу ослањања обе конструкције у истој оси, при чему се К1 ослања директно на стуб, а К2 се преко кратког елемента ослања  на попречни носач  К1. Висине попречних  носача К1 и К2 у оси стуба С4 су смањене на 85 сm.

Главни носач је проходан целом дужином од С1 до С4 јер су у свим средњим и ослоначким попречним носачима  над стубовима С2 и С3 остављени отвори за пролазак. Ревизиони отвор за улаз у сандук је на доњој плочи у близини стуба С1.

КОНСТРУКЦИЈА К2

Главни носач мостовске  конструкције К2 је претходно напрегнути бетонски сандук променљиве висине, од 1.8m. у пољима и над крајњим ослонцима  до 2.4m. над средњим ослонцима. Ширина доње плоче сандука је константна и износи 6.0m. Дебљина плоче  од 15сm. у пољима и над крајњим ослонцима се повећава се на 50сm. над средњим стубовима С5 до С7.  Ребра сандука су као код К1 променљиве дебљине од 24сm. до 40сm.

Димензије горње плоче су задржане као на К1 -  ширина 10.6m, дебљина унутар сандука 18сm. а на конзолама 12сm до 24сm. Спојеви плоча са ребрима сандука су ојачани вутама.

Средњи попречни носачи су изведени у четвртинама распона у крајњим пољима, односно у петинама распона у средњим пољима - они су  у пуној висини пресека, дебљине 20сm. Ослоначки попречни носачи  над средњим стубовима С5 до С7 су дебљине 100сm., а на обалном стубу С8 60сm.

Главни носач је проходан целом дужином од С8 до С4 јер су у свим средњим и ослоначким попречним носачима  над стубовима С5 и С7 остављени отвори за пролазак. Ревизиони отвор за улаз у сандук је на доњој плочи у пољу С7- С8.

ОСЛОНЦИ и СТУБОВИ

Ослањање конструкција К1 и К2 на обалне стубове је преко пара покретних армирано бетонских лежишта - пендела димензија 40/100сm. дужине 80сm.

Средњи ослонци конструкције К1  у осама С2 и С3 су по два кружна стуба пречника 100сm. на осовинском растојању од  4.0m.  у попречном правцу. Висина стубова је од 7.6 до 8.6m. На доњем крају стубови су у наставку аб шипова пречника 120сm., а на горњем крају су укљештени у главни носач.

Средњи ослонци конструкције К2  у осама С5 до С7 су по два кружна стуба пречника 120сm. на осовинском растојању од  3.8m.  у попречном правцу. Ови стубови су на доњем крају укљештени у наглавне греде шипова, а на горњем крају зглобно везани са главним носачем. Зглобна веза преко аб линијских зглобова, типа "Freyssinet" остварена је сужавањем пресека стубова на пресек ширине 25cm и висине 6cm. Висина стубова од доње ивице главног носача до горње ивице наглавних греда је од 7.8 до 8.7m.

На стубу С4 конструкција К1 се ослања преко линијског зглоба, а конструкција К2 посредством неотопф лежишта носивости 2000 kN преко попречног носача К1 у оси С4 .

ФУНДИРАЊЕ

Обе конструкције су фундиране на стени, посредством бушених шипова система  "Беното". Дубина укопавања у стену  ( кречњаци и шкриљци)   је од 2.0-2.5 m. Дужине шипова су променљиве од 10.15-12.3m за К1 , односно  2.85-10.0m за К2. Пречник шипова је 100сm  на обалним , односно 120сm  на средњим стубовима.

Пројектом је предвиђена употреба бетона различитог квалитета за поједине делове конструкције и то:

..  МБ22 - бушени шипови система Беното;

..  МБ35 - сандучасти главни носачи конструкције K1;

..  МБ40 - сандучасти главни носач конструкције K2;

..  МБ45 - покретна аб лежишта – клатна на стубовима С1 и С8;

.. МБ30 – сви остали бетонски елементи - стубови обални и средњи, наглавне греде шипова, монтажне плоче пешачких стаза и ивичних венаца...

Цела конструкција је армирана са арматуром квалитета Č0200 (Č-37). За преднапрезање носеће конструкције примењени су каблови система ИМС у ребрастим цевима Č150/160 и то 6Ø7 за главне носаче, односно 6Ø5 за попречно преднапрезање коловозне плоче.

САОБРАЋАЈНИ ПРОФИЛ

Пројектована нивелета моста је једностраном подужном паду од око 0.67%, од стуба С1 ка стубу С8. Попречни пад коловоза је двостран од 1.5%  - у средњем делу коловоза ширине 2.4m је заобљен вертикалном кривином R=80m.

Саобраћајни профил између стубова С1 и С8 је константан целом дужином обе мостовске конструкције; његова укупна ширина износи 10.7m, коловоз ширине 7.0m и обостране пешачке стазе са челичном оградом бруто ширине  по 1.85m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за  20cm.

Постојећи застор на коловозу је асфалт пројектоване дебљине 5cm, а на пешачким стазама тврдо ливени асфалт дебљине 2 cm.

Над стубовима С1, С4 и С8 изведене су челичне дилатационе спојнице - чешљеви, док су на пешачким стазама изведене челичне спојнице са клизним лимовима.

Ограда пешачке стазе је изведена од челичних цеви правоугаоног пресека (рукохват) са вертикалним лимовима као стубићима ограде (истовремено представљају и испуну ограде).

Постојећи систем одводњавања на мосту је отвореног типа и сва вода са моста иде у реку или на терен у зони испод моста. Одводњавање коловоза је решено попречним падом коловозне плоче са сливницима који су постављени на растеру од  20m.

ОШТЕЋЕЊА  МОСТА

САОБРАЋАЈНИ ПРОФИЛ

Коловозни застор

Прегледом су уочена оштећења у виду прслина у асфалтном застору у зони дилатација, као и ударне рупе у асфалту. Такође, у зони ивичњака, уочене су деформације асфалтног застора.

Пешачке  стазе

Асфалтни застор ревизионих стаза је дотрајао, са многобројним прслинама и прекидима. Уочене су поломљене монтажне плоче пешачких стаза. У фугама између пешачке стазе и ивичњака долази до задржавања воде и појаве вегетације.

Ивичњаци

Ивичњаци на мосту су оштећени, местимично испуцали и у зонама дилатације су дислоцирани или недостају.

Ограда пешачке стазе

На оградама пешачких стаза, уочена су оштећења од корозије. У оквиру ограде су постављени стубови јавне расвете и на тим местима су уочена оштећења од поодмакле корозије, како на огради, тако и на стубовима јавне расвете. На појединим местима ограда је деформисана.

Дилатације

На дилатацијама су уочена оштећења, корозија и прљавштина. Испод дилатације не постоји кецеља за одвод воде, услед чега долази до влажења бетона у зони дилатација.  На делу дилатације на пешачкој стази уочено је да на једном месту фали прелазни лим дилатације.

Сливници и одводњавање

На мосту мосту постоје сливници, међутим, већина сливника је местимично или потпуно прекривена наносима земље. Тиме је одводњавање са моста отежано. На појединим местима су сливничке цеви кратке и долази до појаве калцификације и одламања заштитног слоја на конзолама коловозне плоче у зони сливника, као и на ребрима главног носача.

Парапети пешачке стазе

На парапетима су видљива оштећења заштитног слоја бетона, као и кородирана арматура. На споју пешачке стазе и парапета долази до процуривања услед чега су примећене зоне са калцификацијом на доњој страни конзола пешачких стаза.

КОНСТРУКЦИЈА МОСТА

Главни носач

Приликом прегледа унутрашњости главног носача уочени су трагови процуривања на коловозној плочи у виду локалних калцификованих зона, као и процуривања на местима прслина. На коловозној плочи постоје зоне са видљивом кородираном арматуром. У појединим коморама остала је оплата за затварање помоћних отвора у коловозној плочи. У зони појединих анкер-блокова каблова за преднапрезање  постоје косе прслине.

На ребрима главног носача регистрована је калцификација. Посебно је упечатљиво да се калцификација јавља дуж трасе каблова за преднапрезање. Постоје помоћни арматурни анкери дуж ребара главног носача који нису исечени. Прслине на ребрима су уочене у пољу С2-С3, при чему прслина у комори уз стуб С3 иде читавом висином ребара. На том месту се у потпуности виде кородирали каблови за преднапрезање услед процуривања. Уз поједине анкер-блокове уочене су косе прслине на ребрима. У пољима С1-С2 и С7-С8 урађен је мали заштитни слој бетона на ребрима главног носача, услед чега се виде кородирале узенгије у висини од 10 – 50 cm.

У пољу С2-С3 регистроване су прслине и пукотине у доњој плочи које се шире и у ребра. У комори уз стуб С3 постоји пукотина целом висином плоче у којој се може видети кородирана арматура. Такође, у појединим коморама постоји шут и нечистоћа.

ОСЛОНЦИ

Приступ пенделима није био могућ, а заштитна АБ маска је онемогућила да се визуелно процени стање пендела. С обзиром на стање дилатација и на трагове процуривања на месту споја обалних стубова и заштитне АБ маске пендела, може се претпоставити да у зони пендела има нагомилане нечистоће и да се задржава вода која доспе са коловоза. Право стање пендела биће одређено током радова на рехабилитацији и након делимичног рушења заштитне АБ маске.

СТУБОВИ И ТЕМЕЉИ

Средњи стубови су у добром стању. Примећена су мања оштећења заштитног слоја. На обалним стубовима је присутна калцификација у зонама око дилатације услед процуривања дилатације. Кегла обалног стуба С8 је обрасла вегетацијом. Обални стуб С1 је у потпуности затрпан земљом и није могуће утврдити стање бетона.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

На мосту се налазе каблови инсталација, који нису прописно вођени па местимично висе са спољне стране моста. Инсталације за јавну расвету пролазе кроз пешачку стазу.

ТЕРЕН У ЗОНИ МОСТА

Терен у зони моста је обрастао растињем. У зони око стуба С1 налазе се стара возила која се не користе већ дуже време.

Учесници у прегледу:

_____________________________ Н. Јаковљевић, дипл. инж. грађ.

_____________________________ С. Марић, дипл. инж. грађ.

_____________________________ Н. Ђорђевић, дипл. инж. грађ. ____________________________ С. Илић, грађ. техн.

ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА УОЧЕНИХ ОШТЕЋЕЊА

Слика 1. Ударне рупе на коловозу

Слика 2. Подужне и попречне прслине на асфалту пешачке стазе као и видне деформације на асфалту коловоза.

Слика 3. Низводна ограда пешачка стаза моста, са видним деформацијама-смакнућима рукохвата ограде .

Слика 4. Карактеристично стање стубова електро расвете. Корозија и значајно смањење носећег пресека стуба.

Слика 5. Калцификација у коловозној плочи. Конструкција К-1. Калцификација у коловозној плочи се јавља и на конструкцији К-2.

Слика 6. Прслина у коловозној плочи са појавом калцификације. Конструкција К-1. Исте прслине се јављају и на конструкцији К-2

Слика 7. Видљива кородирала арматура у коловозној плочи. Поље С7-С8. Конструкција К-2

Слика 8. Заостала оплата на коловозној плочи сандука. Конструкција К-1

Слика 9. Чело анкер блока на коловозној плочи није адекватно обрађено. Видљива арматура и котва кабла за преднапрезање. Конструкција К-2.

Слика 10. Пукотина у доњој плочи сандука по целој ширини и дебљини плоче.Конструкција К-1. Поље С2-С3

Слика 11. Пукотина у доњој плочи сандука по целој ширини и дебљини плоче. Конструкција К-1. Поље С2-С3. Споља

Слика 12. Пукотина у доњој плочи сандука у зони анкер блока. Конструкција К-1, поглед са спољашње стране.

Слика 13. Нечистоћа на доњој плочи главног носача. Поље С4-С5. Конструкција К-2.

Слика 14. Калцификација у ребрима сандука у зони каблова за преднапрезање и заостали арматурни анкери у ребрима сандука.

Слика 15. Пукотина у ребру сандука целом висином ребра. Поље С2-С3. Конструкција К-1.

Слика 16. Пукотина у ребру сандука целом висином ребра. Поље С2-С3. Конструкција К-1, поглед са спољашње стране.

Слика 17. Прслина у ребру главног носача. Поље С4-С5. Низводно ребро. Конструкција К-2.

Слика 18. Мали заштитни слој и видљива арматура у ребру главног носача. Конструкција К-2.

Слика 19. Чело анкер блока на ребру главног носача није адекватно обрађено. Видљива арматура и котва кабла за преднапрезање. Конструкција К-2.

Слика 20. Прслина на попречном носачу изнад стуба С6. Конструкција К-2.

Слика 21. Прслина на попречном носачу изнад стуба С7. Конструкција К-2.

Слика 22. Прслина на секундарном попречном носачу у пољу С6-С7. Конструкција К-2.

Слика 23. Трагови процуривања и калцификације на конзолама коловозне плоче

Слика 24. Поглед на обални стуб С1. Лежиште је неприступачно и затрпано. У простору испод моста је вегетација, аутомобили и отпад. Приземна грађевина је делом у габариту мостовске конструкције.

Слика 25. Поглед на обални стуб С1. Кегла и терен у зони моста је у бујној вегетацији. Лежиште је неприступачно.

Слика 26. Поглед на лежишну греду обалног стуба С8. Бетонска маска је пукла и изгубила вертикалност. Аб пендели су неприступачни. Инсталације неправилно вођене преко лежишне греде.

Слика 27. Поглед на обални стуб С8. Инсталације неправилно вођене преко кегле. Кегла и терен у зони моста је у бујној вегетацији. Изграђене грађевине без тренутне функције уз конструкцију моста на обалном стубу.

Слика 28. Поглед на средњи стуб С7. Зглоб на врху стуба је коректно изведен. Стање средњих стубова је глобално без видљивих оштећења.

Слика 29. Поглед на лежиште на стубу С4. Видљива вертикална прслина на конструкцији К2 на месту лежишта.

Слика 30. Одводњавање је решено двостраним падом коловозне плоче, тако да су сливници постављени на узводној и низводној страни. Дужина сливника није довољна.

Слика 31. Сливничке решетке делимично затворене чиме је коректно одводњавање онемогућено.

Слика 32. Инсталације некоректно вођене на месту обалног стуба С8.

Слика 33. Терен у зони моста је у бујној вегетацији.