РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

ЗАКОН

О ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ

Део први

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Овим законом се уређују услови за обављање унутрашњег и међународног превоза опасне робе у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају на територији Републике Србије, услови и обавезе које треба да испуне учесници у превозу опасне робе, захтеви у односу на амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно превозно средство намењено за превоз опасне робе, услови за именовање тела која испитују и контролишу амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно превозно средство намењено за превоз опасне робе, услови за овлашћивање тела која испитују и контролишу превозно средство намењено за превоз опасне робе, надлежности државних органа и организација у превозу опасне робе, надзор, као и друга питања која се односе на превоз опасне робе.

Примена закона

Овај закон примењује се на унутрашњи и међународни превоз опасне робе у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају који се обавља на територији Републике Србије.

Овај закон се не примењује на:

- превоз опасне робе морем поморским бродовима који вију заставу Републике Србије, односно превоз опасне робе поморским пловним путевима који чине део унутрашњих водних путева;

- превоз опасне робе скелама које искључиво прелазе унутрашњи водни пут или луку;

- превоз опасне робе који привредно друштво, друго правно лице или предузетник обавља за потребе своје делатности у затвореној техничко-технолошкој целини (фабрички круг, складиште и слично);

- остала изузећа прописана у одељцима 1.1.3 Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе (ADR), Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) Додатак Ц - Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID), односно Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN).

Овај закон се не примењује на превоз опасне робе који се обавља превозним средствима која припадају министарству надлежном за послове одбране, министарству надлежном за унутрашње послове, Војсци Србије, као и војним снагама других држава и организација које према посебном споразуму користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије.

Значење појмова

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

- амбалажа је једна или више посуда и сви други саставни делови, друге компоненте или материјали, који су потребни да би посуда испунила своју функцију резервоара и сигурносну функцију за прихватање и сигурно чување садржаја;

- ванредни догађај је догађај у којем је прекинут или заустављен превоз опасне робе због расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе или због могућности да дође до расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе;

- ECE Правилник бр. 105 су једнообразни прописи за одобрење возила намењених за превоз опасне робе у односу на њихове специфичне конструкционе карактеристике;

- IBC је крута или флексибилна амбалажа у складу са Поглављем 1.2.1 ADR/RID/ADN;

- именовање је одобрење које министарство даје телу за оцењивање усаглашености за спровођење оцењивања усаглашености за потребе тржишта, у складу са захтевима из ADR/RID/ADN/ICAO TI;

- корисник контејнер цистерне, преносиве цистерне или кола цистерне је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, на чије су име контејнер цистерна, преносива цистерна или кола цистерна регистровани или дозвољени за саобраћај;

- комад - комадна роба је финални производ поступка паковања, припремљен за отпрему а састоји се од амбалаже, велике амбалаже или IBC и њиховог садржаја. Појам обухвата посуде под притиском за гасове, као и предмете, који због своје величине, масе или облика могу да се превозе неупаковани, или на носачима, у колетима или уређајима за руковање. На палуби бродова овај појам обухвата и возила, кола, контејнере (укључујући замењиве сандуке), танк-контејнер, покретне танкове, велику амбалажу, IBC, батеријска возила, батеријска кола, цистерне, гасне контејнере са више елемената (MEGC). Осим у случају превоза радиоактивног материјала, овај појам не важи за робу која се превози у расутом стању у цистернама или теретним просторима бродова, као ни за материје, које се превозе у цистернама;

- MEGC је гасни контејнер са више елемената у складу са Поглављем 1.2.1 ADR/RID/ADN, укључујући и UN MEGC;

- овлашћивање је одобрење које министарство даје телу за оцењивање усаглашености за обављање послова техничке процене, за потребе државног органа који спроводи оцењивање усаглашености, у складу са захтевима из ADR/RID/ADN/ICAO TI;

- опасна роба су материје и предмети чији је превоз забрањен, односно дозвољен ако се обавља под условима према ADR/RID/ADN/ICAO TI;

- опасан терет је опасна роба која је прописно упакована, обележена одређеним обележјима и ознакама, са исправно попуњеним превозним документима, и након тога утоварена у превозно средство;

- организатор превоза је лице које у своје име а за рачун пошиљаоца или примаоца опасне робе, организује превоз или обавља друге услуге које се односе на превоз опасне робе;

- превоз опасне робе је промена места опасне робе укључујући неопходна заустављања проузрокована условима у превозу и задржавање опасне робе у возилима, колима, бродовима, цистернама и контејнерима које је условљено саобраћајем, у току и након промене места. Овај појам обухвата и привремено одлагање опасне робе због промене начина или видова саобраћаја (претовар). То важи под претпоставком да се транспортна документа на захтев могу показати, на основу којих може да се утврди отпремно и упутно место и под условом да се комади и цистерне за време привременог задржавања не отварају, осим због контроле надлежних органа;

- превозно средство у друмском саобраћају је возило, у железничком саобраћају кола, у унутрашњем водном саобраћају брод унутрашње пловидбе или поморски брод, у ваздушном саобраћају ваздухоплов, у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI;

- покретна опрема под притиском обухвата посуде под притиском, њихове вентиле и остали потребан прибор, као и гасне патроне, цистерне под притиском, батеријска возила/кола, MEGC, њихови вентиле и остали потребан прибор у складу са Поглављем 6.2 и 6.8 ADR/RID.;

- признато класификационо друштво је класификационо друштво које испуњава услове и захтеве према ADN и које је признато у складу са поступком уређеним ADN и домаћим прописима;

17) прималац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник у складу са уговором о превозу. Ако прималац одреди неко треће лице у складу са одредбама уговора о превозу, тада се то треће лице сматра примаоцем у смислу ADR/RID/ADN. Ако се превоз врши без уговора о превозу, тада је прималац привредно друштво, друго правно лице или предузетник који преузима опасну робу након њеног приспећа.

18) превозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које обавља превоз са или без уговора о превозу. У унутрашњем водном саобраћају појам превозник замењује се појмом возар;

19) пошиљалац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које у своје име и за свој рачун или за неко треће лице отпрема опасну робу. Ако се превоз обавља на основу уговора о превозу, пошиљаоцем се сматра пошиљалац по овом уговору. Код танкера код којих су танкови празни или тек истоварени, заповедник брода ће се, у односу на превозну исправу, сматрати пошиљаоцем;

20) пакер је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које пакује опасну робу у амбалажу, укључујући велику амбалажу и IBC, а по потреби припрема комаде за отпрему за превоз;

21) пунилац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које пуни опасну робу у:

(1) цистерну (возило-цистерну, возило са демонтажном цистерном (ADR), кола-цистерну, кола са демонтажном цистерном (RID), преносиву цистерну или контејнер-цистерну и покретну посуду под притиском);

    - MEGC;

    - велики контејнер или мали контејнер за робу у расутом стању;

    - контејнер за превоз робе у расутом стању;

(5) возило за превоз робе у расутом стању;

- батеријско возило;

- кола за превоз робе у расутом стању;

- батеријска кола;

- брод;

- бродски танк.

    - саветник за безбедност у превозу опасне робе је лице које у привредном друштву, другом правном лицу или код предузетника обавља послове којима се обезбеђује примена прописа у превозу опасне робе, које има сертификат о стручној оспособљености и које је послодавац актом одредио да обавља те послове, у складу са поглављем 1.8.3 ADR/RID/ADN;

23) танк је тело са својом опремом за руковање и конструктивном опремом. Ако се појам сам користи, он обухвата танк-контејнере, преносиве танкове, демонтажне и трајно причвршћене танкове, танк-кола укључујући и танкове као делове батеријских возила, батеријских кола, као и контејнере за гас са више елемената (MEGC) у складу са захтевима из поглавља 1.2.1 ADN;

24)  учесник у превозу опасне робе је привредно друштво, друго правно лице или предузетник који је пошиљалац, превозник, прималац, утоварилац, пакер, пунилац, корисник контејнер-цистерне/преносиве цистерне, корисник кола цистерне, управљач железничке инфраструктуре, истоварилац, оператер у ваздушном саобраћају, организатор превоза, као и свако привредно друштво, друго правно лице или предузетник чија делатност обухвата превоз опасне робе;

25) утоварилац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које:

(1) утовара упаковану опасну робу, малe контејнерe или преносивe цистернe, односно танкове на на или у кола (RID), возило (ADR), брод (ADN) или контејнер;

(2) утовара контејнер, контејнер за робу у расутом стању, MEGC, контејнер-цистерну или преносиву цистерну на возило, кола или брод;

(3) утовара возило или кола на или у брод (ADN);

26) UNECE је Економска комисија Уједињених нација за Европу;

27) цистерна је тело са својом опремом за руковање и конструктивном опремом која може бити трајно причвршћена цистерна, преносива цистерна, контејнер-цистерна, посуда кола-цистерне, демонтажна цистерна, у складу са ADR/RID.

Остали изрази коришћени у овом закону имају значење као у прописима ADR/RID/ADN/ICAO TI, закону којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, законом којим се уређује акредитација и законом којим се уређује стандардизација.

Термини којима су у овом закону означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односи.

Део други

I. ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНЕ РОБЕ

Превоз опасне робе на територији Републике Србије обавља се у складу са одредбама следећих потврђених међународних уговора:

1)	Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR) од 30. септембра 1957. године („Сл. лист СФРЈ” - Међународни уговори, бр. 59/72, 8/77, „Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 2/10 и 14/13) (у даљем тексту: ADR), са накнадним изменама и допунама;

2)	Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године, Додатак Ц - Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, број 8/84, „Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, број 3/93, „Службени гласник РС“, број 102/07 и „Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 1/10, 2/13 и 17/15) (у даљем тексту: RID), са накнадним изменама и допунама;

3)	Европски споразум о међународном транспорта опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) од 26. маја 2000. године („Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 3/10) (у даљем тексту: ADN), са накнадним изменама и допунама;

4)	Конвенција о међународном цивилном ваздухопловству (Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори, бр. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62 и Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 и 2/80), Анекси 6. и 18 уз Конвенцију о међународном цивилном ваздухопловству и Техничке инструкције за безбедан превоз опасне робе ваздушним путем (Док.9284) (у даљем тексту: ICAO TI), са накнадним изменама и допунама.

Закључени међународни уговори из става 1. овог члана примењују се на превоз опасне робе у међународном превозу, у делу који се обавља на територији Републике Србије, као и на превоз опасне робе који се обавља у целини на територији Републике Србије.

Министар надлежан за послове одбране посебним прописом уређује превоз опасне робе који се обавља превозним средствима Војске Србије и министарства надлежног за послове одбране, као и војних снага других држава и организација које према посебном споразуму користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије.

Министар надлежан за унутрашње послове посебним прописом уређује превоз опасне робе који се обавља превозним средствима министарства надлежним за унутрашње послове.

Превозно средство министарства надлежног за послове одбране, министарства надлежног за унутрашње послове и Војске Србије су сопствено или ангажовано возило, кола, брод или ваздухоплов.

Ако није другачије прописано овим законом, начин именовања, односно овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, одузимање одобрења за оцењивање усаглашености, као и признавање важења у Републици Србији исправа о усаглашености које издају инострана тела за оцењивање усаглашености, врши се у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописи донети на основу тог закона.

Пријем на превоз опасне робе

Опасна роба може да се прими на превоз, под условом да је њен превоз дозвољен у складу са ADR/RID/ADN, овим законом и подзаконским актима који су донети на основу овог закона.

Одступања

Под условом да су испуњени захтеви безбедности, министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: министар) издаје посебну дозволу о примени следећих одступања:

1)  у односу на друмски саобраћај, одступања од примене делова 1-9 ADR, са изузетком одељака 1.8 и 1.10 ADR;

2) у односу на железнички саобраћај, одступања од примене делова 1-7 RID, са изузетком одељака 1.8 и 1.10 RID;

3) у односу на унутрашњи водни саобраћај, одступања од примене делова 1-9 ADN, са изузетком одељака 1.8 и 1.10 ADN;

Одступања из става 1. одобравају се ако се ради о:

- превозу малих количина одређене опасне робе на територији Републике Србије, осим робе која има средњу или високу радиоактивности;

- превозу опасне робе на територији Републике Србије, и то локалном превозу на краткој удаљености;

- превозу железницом на посебно одређеном превозном путу на територији Републике Србије, који је део утврђеног индустријског поступка и над којим се врши контрола у складу са посебним условима које утврђује министарство;

- превозу на државним водним путевима.

Подносилац захтева за одобравање примене одступања из става 1. овог члана дужан је да поднесе стручни елаборат о мерама безбедности које ће бити предузете, а који између осталог садржи и опис могућих опасности од наступања последица у превозу опасне робе због непримењивања ADR/RID/ADN и потврду саветника безбедности да ће примена одступања бити оправдана упркос постојању могућих опасности.

Ако постоји потреба, министарство ће обавестити подносиоца захтева о потреби претходног добијања сагласности надлежних органа и организација на елаборат из става 4. овог члана.

Решење којим се издаје посебна дозвола из става 1. овог члана издаје се за појединачни превоз опасне робе и може да буде укинуто ако се утврди да предвиђене мере безбедности нису довољне да се смањи ризик који произилази из превозне радње.

Одступања се одобравају без дискриминације и на период од најдуже шест година од дана издавања решења из става 6. овог члана.

Решење из става 5. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

Подносилац захтева за издавање решења којим се издаје посебна дозвола из става 1. овог члана сноси трошкове плаћања административне таксе.

Одредбе ст. 1-8. овог члана сходно се примењују и на одобравање одступања у односу на превоз за класу 1 ADR/RID/ADN, чије је издавање у надлежности министра надлежног за унутрашњих послова.

Ако је Република Србија закључила споразуме у складу са одељком 1.5.1 ADR/RID, односно споразуме у складу са одељком 1.5.1 ADN, превозне радње на територији Републике Србије могу да се обављају у складу са овим споразумима.

Одступања која су одобрена за превоз на територији Републике Србије примењују се и на деонице међународног превоза опасне робе које се обављају на територији Републике Србије, осим ако у решењу којим се издаје посебна дозвола о примени одступања није другачије одређено.

Одступања из става 1. овог члана, као и продужење важења решења којим се одобрава одступање, одобриће се у складу са поступком који је уређен прописом Европске уније којим се уређује превоз опасне робе.

Посебну дозволу о примени одступања у ваздушном саобраћају издаје орган надлежан за цивилно ваздухопловство.

Министар ближе прописује критеријуме за утврђивање локалног превоза кратке удаљености, мањих количина опасне робе, као и индустријског поступка у односу на превоз опасне робе железницом на основу којих се издаје посебна дозвола о примени одступања.

Дозвола за превоз

За превоз опасне робе која је сврстана у класу 1 ADR/RID/ADN (експлозивне материје и предмети), класу 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје), као и за превоз опасног отпада који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/RID/ADN, превозник је дужан да добије дозволу за превоз, ако су испуњени услови прописани ADR/RID/ADN и овим законом.

Дозволу за превоз из става 1. овог члана за класу 1 ADR/RID/ADN издаје министар надлежно за унутрашњих послова.

Дозволу за превоз из става 1. овог члана за класу 7 ADR/RID/ADN издаје орган надлежан за заштиту од јонизуjућег зрачења и нуклеарну сигурност.

Дозволу за превоз опасног отпада који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/RID/ADN, издаје министар надлежан за послове заштите животне средине и то на основу потврде о испуњеним условима из овог закона коју издаје министарство у случајевима у којима је опасан отпад окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/RID/ADN.

Решење о издавању дозволе за превоз опасне робе је акт који се издаје за сваки појединачни превоз у случајевима утврђеним ADR/RID/ADN.

Решење о издавању вишекратне дозволе за превоз на територији Републике Србије може бити издата са роком важења до шест месеци уколико се привредно друштво, друго правно лице или предузетник бави делатношћу у вези с коришћењем експлозивних материја и предмета, радиоактивних материја или опасног отпада на територији Републике Србије а превоз обавља сопственим возилом.

У поступку издавања дозволе из става 1. овог члана за превоз опасне робе која припада класи 1 ADR/RID/ADN који је истовремено и наоружање, војна опрема или роба двоструке намене, потребно је прибавити и сагласност министарства надлежног за послове одбране.

Решење којим се одлучује о издавању дозволе за превоз опасне робе је коначно у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

Подносилац захтева за издавање решења о издавању дозволе за превоз опасне робе сноси трошкове плаћања административне таксе.

Дозвола за превоз из члана 7. овог члана издаје се на захтев пошиљаоца или примаоца, односно организатора превоза и мора да садржи:

1) податке о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и примаоцу;

2) УН број опасне робе, као и податке и потврде прописане у ADR/RID/ADN;

3) податке о врсти, количини, хемијском и физичком саставу опасне робе, као и врсти амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за превоз опасне робе;

4) навођење трасе кретања (itinerar);

5) навођење места утовара и истовара;

6) време почетка и предвиђено време завршетка превоза;

7) податке о превозном средству, као и о возачу за превоз опасне робе у друмском саобраћају;

8) време и место предвиђено за одмор;

9) одобрење надлежног органа суседне државе на основу кога се одобрава увоз или транзит;

10)	 назив улазног и излазног граничног прелаза.

Уз захтев за издавање дозволе за превоз радиоактивних материја прилаже се и лиценца за коришћење извора зрачења коју издаје надлежни орган.

Када се подноси захтев за издавање вишекратне дозволе за превоз из члана 7. става 6. овог закона, није потребно да се наводе подаци из става 1. тач. 7) и 9) овог члана.

Превозник коме је издата дозвола за вишекратни превоз на територији Републике Србије, дужан је да, ако се измене услови наведени у решењу, без одлагања обавести о томе надлежни орган који је издао дозволу.

Издавалац дозволе за превоз може да одреди додатне услове за превоз или посебне мере безбедности, ако процени да су неопходни у циљу заштите људи, животне средине или ствари, односно заштите превоза од неовлашћених лица.

Трошкове додатних услова, односно посебних мере безбедности сноси подносилац захтева за издавање дозволе за превоз.

Превозник коме је издата дозвола за превоз опасне робе дужан је да најмање 24 сата пре започињања превоза обавести о томе орган који му је издао дозволу.

Обавештење из става 7. овог члана обавезно мора да садржи: број решења надлежног органа на основу којег је издата дозвола, UN број и назив робе, време почетка превоза, трасу кретања, време и место предвиђено за одмор, предвиђено време завршетка превоза, место истовара, регистарски број возила.

Министар надлежан за унутрашње послове прописује посебне мере безбедности у превозу опасне робе с повећаним безбедносним ризицима.

Категорије опасности од наступања последица у превозу опасне робе

Опасност од наступања последица у превозу опасне робе због непримењивања ADR/RID/ADN/ICAO TI, овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, класификована је у три категорије:

1)	опасност I категорије је опасност по живот лица или загађење животне средине са последицама чије је отклањање дуготрајно и скупо;

2)	опасност II категорије је опасност од наношења тешке телесне повреде лицу или знатног загађења животне средине и од загађења животне средине на већем простору;

3)	опасност III категорије је опасност од наношење лаке телесне повреде лицу или незнатног загађења животне средине.

Влада прописује критеријуме по којима се класификују повреде закључених међународних уговора из члана 2. став 1. овог закона, овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, према категорији опасности од наступања последица у превозу опасне робе.

Основни захтеви за безбедност

Учесници у превозу опасне робе дужни су, с обзиром на врсту предвидивих опасности, да предузму све прописане мере како би спречили ванредни догађај, односно у највећој могућој мери умањили последице варедног догађаја.

У случају опасности, односно у случају ванредног догађаја возач у друмском саобраћају, превозник у железничком саобраћају, управљач железничке инфраструктуре, односно заповедник брода дужни су да одмах обавесте орган надлежан за ванредне ситуације и полицију, као и да саопште све податке који су потребни за предузимање одговарајућих мера.

У случају из става 2. овог члана, превозник у железничком саобраћају је дужан да о томе обавести и управљача железничке инфраструктуре.

Превозник, пошиљалац, прималац и организатор превоза, као и управљач железничке инфраструктуре у случају железничког саобраћаја, дужни су да сарађују међусобно, као и са надлежним државним органима у циљу размене података о потреби предузимања одговарајућих безбедносних и превентивних мера, као и примени поступака у случају ванредног догађаја.

У случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе или непосредне опасности од расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, након достављања обавештења у складу са ст. 2. и 3. овог члана, превозник је дужан да обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи  опасну робу у складу са законом којим се уређује управљање отпадом или да је на други начин учини безопасном, односно да предузме све мере ради спречавања даљег ширења загађења.

Ако превозник није у могућности да обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи опасну робу у складу са ставом 4. овог члана, дужан је да ангажује о свом трошку правно лице које има одговарајућу дозволу, односно овлашћење за поступање у случају ванредног догађаја у складу са посебним прописом.

Опасна роба, односно контаминирани предмети, у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, морају да се збрину у складу с посебним прописима којима се уређује поступање с том врстом опасне робе.

У случају настанка ванредног догађаја за који постоји обавеза пријављивања у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI, саветник за безбедност превозника, односно организатора превоза дужан је да достави министарству прописани извештај.

Министар надлежан за унутрашње послове уз сагласност министра прописује услове за безбедно интервенисање у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе.

II. ЗАХТЕВИ У ОДНОСУ НА АМБАЛАЖУ, ПОКРЕТНУ ОПРЕМУ ПОД ПРИТИСКОМ И/ИЛИ ЦИСТЕРНУ, ОДНОСНО ТАНК

На територији Републике Србије, за превоз опасне робе, може да се користи само амбалажа, покретна опрема под притиском и/или цистерна, односно танк:

  - која је одговарајућа по техничким карактеристикама за дату количину и дате особине опасне робе која се у амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну смешта, према прописима ADR/RID/ADN/ICAO TI;

  - за коју је спроведено оцењивање усаглашености у складу са захтевима ADR/RID/ADN/ICAO TI и за коју се могу учинити доступне исправе о усаглашености којима се потврђује да се у њој превози одговарајућа опасна роба;

  - за коју је спроведен поступак оцењивања усаглашености од стране именованог тела што се потврђује ознаком именованог тела, у случају да је произведена у Републици Србији;

  - за коју је прибављено решење о признавању, односно исправа издата од стране тела за оцењивање усаглашености које је именовано у Републици Србији, у случају да није произведена у Републици Србији;

  - која је обележена и означена према ADR/RID/ADN/ICAO TI;

  - за коју постоји важећа исправа о периодичном контролисању у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI.

Оцењивање усаглашености амбалаже, покретне опреме под притиском и/или цистерне

Привредно друштво или друго правно лице које производи амбалажу, односно покретну опрему под притиском и/или цистерну (у даљем тексту: произвођач) дужно је да спроведе поступак оцењивања усаглашености у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI.

Пре почетка производње произвођач прибавља сертификат о одобрењу за тип амбалаже, покретне опреме под притиском или цистерне у складу са ADR/RID/ADN/ ICAO TI и другим техничким прописима којима се уређују технички захтеви за амбалажу, односно покретну опрему под притиском и/или цистерну, које издаје именовано тело за спровођење поступка оцењивања усаглашености.

Испитивање и контролисање амбалаже, покретне опреме под притиском и/или цистерне за превоз опасне робе, врши именовано тело за спровођење поступка оцењивања усаглашености из члана 12. овог закона, које контролише или испитује и обележава амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну (у даљем тексту: именовано тело).

Именовање из става 1. овог члана врши министарство доношењем решења.

При доношењу решења из става 2. овог члана, сматраће се да именовано тело које поседује акт о акредитацији испуњава прописане захтеве у мери у којој су обухваћени обимом акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања усаглашености и производе обухваћене акредитацијом.

На захтев произвођача, који се подноси у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI, именовано тело спроводи оцењивање усаглашености за одговарајући тип производа и ако производ испуњава прописане захтеве издаје сертификат о одобрењу типа.

Сертификат о одобрењу типа мора да садржи кôд који се мора назначити на свакој појединачној амбалажи, односно покретној опреми под притиском или цистерни коју произвођач ставља у промет.

Након прибављања сертификата о одобрењу типа, а пре покретања производње, подносилац захтева је дужан да ангажује именовано тело за праћење процеса производње и прво испитивање, након чега именовано тело сачињава испитни извештај и сертификат о усаглашености производње који се могу односити на више производа истог типа (групни сертификат или извештај о испитивању).

Поступке периодичног контролисања и међуконтролисања и ванредног контролисања спроводи именовано тело коме је поднет захтев у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI, које сачињава извештај о контролисању.

Именовано тело је дужно да сваки производ за који је спровело оцењивање усаглашености означи регистарским бројем именованог тела и датумом спроведеног испитивања и/или контролисања.

Ако се накнадно утврди да амбалажа, односно покретна опрема под притиском или цистерна за превоз опасне робе не испуњава неки од прописаних услова, она се не може обележавати у складу са одредбама овог члана.

Именовано тело дужно је да, након издавања сертификата о одобрењу типа, испитни извештај након првог испитивања и сертификат о усаглашености производње достави министарству у року од 15 дана.

Министар прописује захтеве за безбедност, поступке оцењивања усаглашености покретне опреме под притиском и/или цистерне, знак усаглашености, условe за именована тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском, као и изглед жига.

Именовано тело дужно је да испуњава захтеве за именовање у погледу његове оспособљености која је утврђена решењем о именовању, као и да на захтев министарства, у року који не може бити краћи од три дана од дана пријема тог захтева, достави тражене податке и обавештења у вези са пословима за које је именовано, а нарочито да документује све поступке оцењивања усаглашености за које је именовано.

Ако је именовано тело своју компетентност за спровођење оцењивања усаглашености, која је утврђена решењем о именовању, у целости доказало актом о акредитацији, проверу над компетентности из става 1. овог члана врши Акредитационо тело Србије, у складу са законом и о резултатима контроле обавештава министарство које врши контролу над именованим телом.

Министарство одузима решење о именовању тела за оцењивање усаглашености амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за превоз опасне робе телу које престане да испуњава неки од услова утврђен прописима донешеним на основу овог закона.

У случају доношења решења о одузимању именовања или у случају да именовано тело престане са радом, министарство налаже том телу да у одређном року изврши пренос документације која се односи на оцењивање усаглашености другом именованом телу по избору странке, односно омогући доступност те документације надлежним органима

Министар прописује ближе услове за именовање тела које спроводи поступак оцењивања усаглашености, односно испитивања и/или контролисања покретне опреме под притиском и/или цистерне, у односу на стручну оспособљеност запослених и других ангажованих лица, опрему, независност и непристрасност у односу на лица повезана са производом који је предмет оцењивања усаглашености, поступање са приговорима на његов рад и донете одлуке, чување пословне тајне, осигурање од одговорности за штету, као и поступак испитивања и контролисања.

Део трећи

I. ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И УЧЕСНИКА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ

1. Овлашћења и обавезе државних органа и организација

Обављање управних, инспекцијских, техничких и других стручних послова одређених овим законом и прописима донетим на основу овог закона, којима се уређује  превоз опасне робе у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају у надлежности је министарства надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: министарство).

Министарство обавља следеће управне, техничке и друге стручне послове у области превоза опасне робе:

- именује тела за спровођење поступка оцењивања усаглашености амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за превоз опасне робе, одузима/повлачи или суспендује одобрење за тип амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за превоз опасне робе и врши;

- врши контролу рада именових тела за спровођење поступка оцењивања усаглашености, која контролишу или испитују и обележавају амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну;

- послове који се односе на издавање лиценце привредном друштву, односно другом правном лицу за обучавање кандидата за саветника за безбедност у превозу опасне робе, као и друге послове који се односе на проверу стручне оспособљености и издавања сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у превозу опасне робе у складу са овим законом;

- прикупља и анализира годишње извештаје саветника за безбедност у превозу опасне робе, и на основу тога предлаже измене прописа;

- издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку кандидата за возача возила за превоз опасне робе, односно за стицање сертификата о специјалистичком знању из области ADN;

- обавља послове који се односе на проверу стручне оспособљености и издавање сертификата о стручној оспособљености возача возила за превоз опасне робе, односно сертификата о специјалистичком знању из области ADN и води регистре издатих сертификата;

- издаје ADR Сертификат о одобрењу за возило за превоз одређене опасне робе и води регистар издатих сертификата;

- овлашћује тело за вршење техничке процене возила за превоз одређене опасне робе, односно врши признавање класификационог друштва у складу са захтевима ADN;

- прикупља податке о повредама прописа из ADR/RID/ADN/ICAO TI., овог закона и прописа донетих на основу овог закона, анализира их, предлаже измене и допуне домаћих прописа, размењује податке о повредама прописа с надлежним органом друге државе, односно с надлежним телима ЕУ и поступа по захтеву надлежног органа друге државе који је утврдио да возило регистровано у Републици Србији није поштовало прописе;

- припрема и предлаже билатералне и мултилатералне споразуме у области превоза опасне робе, у складу са поглављем 1.5 ADR/RID/ADN;

- израђује годишњи извештај, на основу прикупљених података, о и повредама ADR/RID/ADN/ICAO TI., овог закона и прописа донетих на основу овог закона, по категорији опасности и доставља га надлежним међународним телима;

- врши пријављивање именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености министарству надлежном за вођење регистра именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености;

- обавља и друге послове утврђене ADR/RID/ADN/ICAO TI. и овим законом.

Дирекција за железницe издаје дозволу за коришћење железничких возила, у складу са законом којим се уређују безбедност и интероперабилност железнице.

Министарство - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, издаје Сертификат о одобрењу за брод за превоз одређене опасне робе и води регистар издатих сертификата у складу са одредбама овог закона.

2. Обавезе учесника у превозу

Обавезе пошиљаоца

Пошиљалац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан је да:

1) утврди да је опасна роба класификована у складу са Делом 2 ADR/RID/ADN и да је предата на превоз у складу са чланом 5. овог закона;

2) приликом издавања превозне исправе достави превознику потребне податке и информације, као и неопходна превозна и пропратна документа (одобрења, дозволе, обавештења, потврде итд.) у складу са Поглављем 5.4 ADR/RID/ADN и табелом Дела 3 ADR/RID/ADN, укључујући примењиве одредбе Поглавља 3.3. и пододељака 5.5.2.4.1, 5.5.2.4.3 и 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN, односно пододељка 6.7.1.3 ADR/RID, као и да се превозна исправа налази у превозном средству;

3) утврди да је опасна роба упакована или пуњена у амбалажу, велику амбалажу, IBC, цистерну, односно танк, или пловило, који испуњавају услове прописане ADR/RID/ADN и овог закона;

4) утврди да су неочишћене и недегазиране (недезинфиковане) цистерне, односно танкови, или неочишћена празна кола (RID), неочишћена празна возила (ADR), неочишћена празна возила или кола (ADN), односно велики контејнери и мали контејнери за робу у расутом стању, на одговарајући начин обележени и олистани и да су неочишћене празне цистерне на исти начин затворене и заптивене као и у напуњеном стању;

5) пре извршења превоза информише превозника о бруто маси опасне робе паковане у ограниченим количинама у складу са Одељком 3.4.12 ADR/RID/ADN у облику који се може доказати;

6) да има копију упутства за правилно затварање комада и за друге припреме за превоз у складу са пододељком 4.1.9.1.9 ADR/RID/ADN, копију дозвола/одобрење од стране надлежног органа у складу са пододељком 5.1.5.2.1 ADR/RID/ADN, као и да, на захтев надлежног органа, стави на располагање документацију којом се доказује да је узорак комада у складу са свим примењивим захтевима у складу са пододељком 5.1.5.2.3 ADR/RID/ADN;

7) да се придржава захтева о начину отпреме и ограничењима при отпреми;

8) да утврди да су превознику пре утовара и истовара стављене на увид неопходне потврде надлежних органа у складу са пододељком 5.4.1.2.5.4 ADR/RID/ADN;

9) утврди да је достављено обавештење надлежном органу у складу са пододељком 5.1.5.1.4 ADR/RID/ADN;

10) да су уз превозну исправу приложени документи прописани у Поглављу 3.3 ADR/RID/ADN, пододељку 4.1.3.8.2 ADR/RID, као и пододељку 5.4.1.2 и одељку 5.4.2 ADR/RID/ADN;

11) чува копију превозне исправе за опасну робу, додатне информације и документацију која се захтева у ADR/RID/ADN, најкраће три месеца од тренутка завршетка превоза у складу са пододељком 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;

12) утврди да су примењене друге мере безбедности у складу са одредбама ADR/RID/ADN.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана пошиљалац у железничком саобраћају дужан је да:

- обезбеди да су неочишћена и недегазирана, као и празна и неочишћена кола и контејнери за превоз у расутом стању:

- обележена наранџастом таблом у складу са пододељком 5.3.2.1.7 RID са изузетком пододељка 5.3.2.1.5 RID;

- означена великим листицама опасности у складу са пододељком 5.3.1.6 RID;

- обележена обележјем за материје опасне по животну средину у складу са Одељком 5.3.6 RID;

- обележена постављањем маневарске листице опасности у складу са Одељком 5.3.4 RID;

2) утврди да превозна исправа садржи податке који су прописани у пододељку 1.1.4.4.5 RID;

3) приликом превоза опасне робе као експресне пошиљке поступа у складу са одредбама Поглавља 7.6;

4) испуни друге обавезе у складу са RID.

Поред обавеза из став 1. овог члана, пошиљалац у унутрашњем водном саобраћају дужан је да:

1) обезбеди да су и неочишћене и недегазиране, као и празна и неочишћена кола и контејнери за превоз у расутом стању:

- означена великим листицама опасности у складу са пододељком 5.3.1.2.4 АDN;

- имају наранџасте табле у складу са пододељком 5.3.2.1.7 АDN.

2) друге обавезе у складу са АDN.

Пошиљалац у ваздушном саобраћају је дужан да:

- пре предаје опасне робе на превоз, попуни, потпише и преда авио-превознику превозну исправу која садржи потписану изјаву да је опасна роба потпуно и тачно описана одговарајућим називима и да је класификована, упакована, означена и спремна за превоз;

- стручно оспособи запослена лица која превозе опасну робу;

- омогући запосленима да се упознају са важећим прописима којима се уређују дужности у превозу опасне робе.

Обавезе организатора превоза

Организатор превоза дужан је да обезбеди испуњавање услова из чл. 18. и 24. овог закона.

Обавезе пакера

Пакер у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан је да поступа у складу са одредбама којима се уређује:

1) паковање, постављање у сабирну амбалажу и обележавање из пододељака 3.4.1-3.4.11 ADR/RID/ADN;

2) паковање, постављање у сабирну амбалажу и обележавање из пододељака 3.5.1-3.5.4 ADR/RID/ADN;

3) употреба и испитивање заптивености после пуњења посуде под притиском, амбалаже, укључујући IBC и велику амбалажу из одељака 4.1.1-4.1.9 и пододељцима 6.2.6.3.2.2.1 и 6.2.6.3.2.2.3 ADR/RID, као и примењивим одредбама Поглавља 3.3 ADR/RID/ADN;

4) захтеви за заједничко паковање у складу са:

(1) пододељком 1.1.4.2.1 (б) ADR/RID, у транспортном ланцу који укључује поморски или ваздушни превоз;

(2) Одељком 4.1.10 ADR/RID;

5) обележавање и означавање:

(1) комада из пододељка 1.1.4.2.1 (а) ADR/RID, у транспортном ланцу који укључује поморски или ваздушни превоз;

(2) комада из одељака 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, пододељка 5.5.3.4, као и примењивих одредаба Поглавља 3.3. ADR/RID/ADN;

6) обезбеђивање комада у оквиру сабирних амбалажа.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, пакер у друмском и железничком саобраћају дужан је да поступа у складу са одредбама којима се уређују:

- употреба сабирне амбалаже из одељака 5.1.2 ADR/RID;

- означавање ознакама радиоактивних материја из пододељка 5.2.2.1.11 ADR/RID;

- друге обавезе пакера из ADR/RID.

Обавезе пуниоца

Пунилац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, је дужан да:

1) преда превознику на превоз само опасну робу која је дозвољена на превоз у складу са овим законом;

2) пуни преносиве цистерне и UN гасне контејнере са више елемената (MEGC) у складу са пододељком 4.2.1.1, 4.2.2.2 а у вези са пододељцима 4.2.2.7.1, 4.2.3.2, 4.2.3.6.1, 4.2.4.1 и 4.2.4.5.1 ADR/RID, са опасном робом чији је превоз дозвољен у тим цистернама, односно контејнерима, само ако није истекао рок за њихово следеће испитивање;

3)  обезбеди да је проверена заптивеност целовитост преносиве цистерне и UN гасне контејнере са више елемената (MEGC), као и да се преносива цистерна не предаје на превоз када је незаптивена или оштећена у складу са пододељцима 4.2.1.9.6 (ц), 4.2.2.8 (б), 4.2.3.8 (б) и 4.2.4.6 (а) ADR/RID;

4) пуни цистерне, батеријска кола и MEGC, чији датум следећег испитивања није истекао, са опасном робом чији је пуњење дозвољено у складу са пододељком 4.3.2.1.5, само ако та опасна роба може да се прими на превоз у складу са пододељком 4.3.2.1.1 ADR/RID;

5) обезбеди да се поштује највиши дозвољени степен пуњења, највећа дозвољена маса пуњења по литру или највећа дозвољена укупна маса у складу са пододељцима 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.2.7.2, 4.2.2.7.3, 4.2.3.6.2, 4.2.3.6.3, 4.2.3.6.4, 4.2.4.5.2 и 4.2.4.5.3, као и примењивим одредбама пододељака 4.2.5.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2.3, и 4.3.3.2.5, односно Одељка 4.3.5 ADR/RID;

6) обезбеди да је после пуњења цистерни проверена заптивеност затварача и опреме у складу са примењивим одредбама Поглавља 3.3 ADR/RID/ADN и пододељком 4.2.4.5.5, као и да су затварачи у затвореном положају и да нема цурења у складу са 4.3.2.3.3 ADR/RID;

7)  обезбеди да се на спољним зидовима цистерне не налазе опасни остаци материје којом је пуњена. у складу са пододељцима 4.2.1.9.6 (б) и 4.3.2.3.5 ADR/RID;

8) обезбеди да  суседне коморе цистерне нису пуњене материјама које међусобно могу опасно реаговати у складу са пододељцима 4.2.1.6 и 4.3.2.3.6 ADR/RID;

9) обезбеди да су у случају промене употребе цистерне, батеријског возила или MEGC, који су одобрени за различите гасове, примену мера пражњења, чишћења и испуштања гасова извршени у складу са пододељком 4.3.3.3.1 ADR/RID;

10) обезбеди да је назив нерасхлађеног течног гаса који је примљен на превоз наведен на самој преносивој цистерни или на металној плочици причвршћеној на преносивој цистерни у складу са пододељком 6.7.3.16.2 и 6.7.4.15.2 ADR/RID;

11) обезбеди да су званични називи за материје (материја) и гасова који се превозе наведени на контејнер-цистерни, демонтажној цистерни, MEGC, батеријском возилу или батеријским колима у складу са пододељцима 6.8.2..5.2 и 6.8.3.5.11, а у случају гасова сврстаних у колону н.д.н. додатно и технички назив у складу са пододељцима 6.8.3.5.6 и 6.8.3.5.12 ADR/RID;

12) обезбеди да напуњени MEGC не буде предат на превоз у складу са пододељком 4.2.4.6 (б)-(д) ADR/RID;

13) пуни цистерне само ако су цистерна и опрема у технички исправном стању.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, пунилац у друмском саобраћају дужан је да:

1) информише возача о превозу опасне робе достављањем података у складу са пододељком 5.4.1.1.1 (а)-(д) ADR;

2) информише возача о броју за означавање опасности за табле наранџасте боје у складу са Одељком 5.3.2 ADR;

3) обезбеди да контејнери цистерне, преносиве цистерне, MEGC, као и контејнери којима се превози опасна роба у расутом стању носе:

(1) велике листице опасности у складу са пододељком 5.3.1.2 ADR;

(2)  табле наранџасте боје у складу са одељком 5.3.2 ADR;

(3) обележја у складу са одељком 5.3.6 ADR;

4) обезбеди поштовање одредаба о утовару из пододељака 7.5.1.1 и 7.5.1.2 ADR;

5) поштује одредбе о забрани пушења у складу са одељком 7.5.9 и 8.3.5 ADR;

6) обезбеди да се поштују одредбе поглавља 8.5 ADR ст. 2. и 3. додатни захтев S2;

7) предузме потребне мере да се приликом превоза терета у расутом стању поступа у складу са примењивим одредбама поглавља 3.3 и 7.3 ADR;

8) предузме мере предострожности од електростатичког набоја у односу на возила, преносиве цистерне или контејнере цистерне у складу са 7.5.10 ADR;

9) у складу са пододељком 4.3.2.1.1 ADR пуни цистерне само оним материјама за чији су превоз одобрене у складу са пододељком 4.3.2.1.5 ADR, под условом да није истекао рок важења ADR сертификата о одобрењу за возило за превоз одређене опасне робе;

10) утврди да се поштују одредбе о превозу у цистернама у складу са одељком 7.4.1 ADR;

11) испуни друге обавезе у складу са ADR.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана пунилац, у железничком саобраћају, дужан је да:

1) предузме потребне мере да се приликом примене контролних  мера пре и после пуњења кола цистерне течним гасом поступа у складу са одредбама пододељака 4.3.3.4.1 и 4.3.3.4.3 RID;

2) обезбеди да је извршено означавање:

(1) великим листицама опасности у складу са пододељцима 5.3.1.2 и 5.3.1.4 RID;

(2) маневарским листицама опасности у складу са пододељком 5.3.4.1 RID;

(3) правоугаоном наранџастом таблом у складу са пододељком 5.3.2.1.1 став 1. и пододељком 5.3.2.1.2 RID;

(4) обележјима у складу са одељцима 5.3.3 и 5.3.6 RID.

3) предузме потребне мере да се приликом превозу терета у расутом стању поступа у складу са одредбама поглавља 7.3 RID;

4) предузме потребне мере да се приликом утовара поступа у складу са одредбама пододељака 7.5.1.1 и 7.5.1.2 RID;

5) испуни друге обавезе у складу са RID.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, пунилац у унутрашњем водном саобраћају, дужан је да:

1) информише заповедника брода о превозу опасне робе достављањем података у складу са пододељком 5.4.1.1.1 (а)-(д) ADN и пододељком 5.4.1.1.2 став 1. (а)-(д) ADN;

2) обезбеди да су танк-контејнери, преносиви танкови, MEGC и контејнери који садрже опасну робу у расутом стању означени:

(1) великим листицама опасности у складу са пододељком 5.3.1.1.4 ADN;

(2) правоугаоном наранџастом таблом у складу са пододељком 5.3.2.1 ADN;

(3) обележјима у складу са одељцима 5.3.3 и 5.3.6 ADN, са изузетком MEGC<

3) обезбеди да је танк брода напуњен само опасном робом у складу са листом из пододељка 1.16.1.2.5 ADN, као и да није истекао рок важења ADN сертификата о одобрењу за брод;

4) испуни друге обавезе у складу са ADN.

Обавезе утовариоца

Утоварилац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан је да:

1) преда превознику само опасну робу која може да се прими на превоз у складу са чланом 5. овог закона;

2) приликом предаје на превоз упаковане опасне робе или неочишћене празне амбалаже, испита амбалажу ради утврђивања њене некомплетности или оштећења. Утоварилац неће предати комад или амбалажу која је очигледно некомплетна или оштећена, нарочито ако опасна роба истиче или постоји опасност од истицања;

3) обезбеди да се утовар амбалаже из које је истоварен део опасне робе који се у њој налазио, изврши само ако амбалажа испуњава захтеве из пододељка 4.1.1.1 ADR/RID;

4)  предузме потребне мере да се у погледу празне амбалаже поступа у складу са одредбама пододељка 4.1.1.11 ADR/RID, а у вези са пододељком 4.1.1. ADR/RID;

5) обезбеди да је постављен знак упозорења у складу са пододељцима 5.5.2.3.1 и 5.5.3.6.1 ADR/RID/ADN;

6) предузме потребне мере у циљу поштовања одредаба одељака 3.4.13-3.4.15 ADR/RID/ADN о обележавању;

7)  обезбеди да се не прекорачи највећи дозвољени број амбалажа прописан одељком 3.5.5 ADR/RID/ADN;

8) обезбеди да су предузете мере у складу са пододељком 5.5.3.5 ADR/RID/ADN када се користи суви лед у неупакованом облику;

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, утоварилац у друмском саобраћају дужан је да:

1) информише возача о превозу опасне робе достављањем података у складу са пододељком 5.4.1.1.1 (а)-(д) ADR;

2) предузме потребне мере у циљу поштовања одредаба одељка 7.4.1 ADR о возилима која превозе контејнер-цистерне, демонтажне цистерне и MEGC;

3) предузме потребне мере да се приликом обележавања и означавања поступа у складу са одредбама из пододељка 5.1.3.1, а у вези са поглављем 5.2 ADR;

4) утврди да је контејнер који садржи комаде означен великим листицама опасности у складу са пододељком 5.3.1.2 и обележје у складу са одељком 5.3.6 ADR;

5) обезбеди да се користе само контејнери који испуњавају техничке захтеве из одељака 7.1.3 и 7.1.4 ADR;

6) испуни друге обавезе у складу са ADR.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, утоварилац у жeлeзничком саобраћају дужан је да:

1) предузме потребне мере да се у односу на обележавање и означавање листицама опасности или великим листицама опасности поступа у складу са одредбама пододељка 5.1.3.1 RID, а у вези са поглављем 5.2 RID;

2) обезбеди:

(1) да су на велики контејнер, кола носач и кола која садрже колску пошиљку комада постављене велике листице опасности у складу са пододељцима 5.3.1.2 и 5.3.1.5 RID и пододељка 1.1.4.4.4. RID у случају комбинованог железничко-друмског саобраћаја, као и маневарске листице опасности у складу са одељком 5.3.4 RID и обележја за материје опасне по животну средину у складу са одељком 5.3.6 RID;

(2) да је на кола или контејнер постављена правоугаона наранџаста табла у складу са пододељком 5.3.2.1.1  и 5.3.2.1.2 RID;

(3)  да су на кола која садрже колску пошиљку постављени правоугаона наранџаста табла у складу са пододељком 5.3.2.1.5, односно обележја или правоугаона наранџаста табла у случају комбинованог железничко-друмског саобраћаја у складу са пододељком 1.1.4.4.4. RID;

3) обезбеди да се користе само контејнери који испуњавају техничке захтеве из одељака 7.1.3 и 7.1.4 RID;

4) приликом утовара опасне робе у кола или контејнере поступа у складу са одредбама:

(1) одељка 7.2 RID о превозу комада

(2) одељка 7.5 RID о утовари и руковању.

5) испуни друге обавезе у складу са RID.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, утоварилац у унутрашњем водном саобраћају дужан је да:

1) информише заповедника брода о превозу опасне робе достављањем података у складу са пододељком 5.4.1.1.1 (а)-(д) ADN и пододељком 5.4.1.1.2 став 1. (а)-(д) ADN;

2) обезбеди:

(1) да су на контејнер, MEGC, танк-контејнер и преносиви танк постављене велике листице опасности у складу са пододељком 5.3.1.2 ADN и обележја у складу са одељком 5.3.6 ADN;

(2) да су на возило које превози контејнер, MEGC, танк-контејнер и преносиви танк постављене велике листице за главну опасности у складу са пододељком 5.3.1.1.3 став 1. ADN;

(3) да су на возило које превози расути терет, возило цистерну, батеријско возило и возилоса демонтажном цистерном постављене велике листице за споредну опасности у складу са пододељком 5.3.1.1.4 ADN;

(4) да су на возила која садрже колску пошиљку постављене велике листице опасности у складу са пододељком 5.3.1.1.5 ADN;

(5) да су на празно возило цистерну, батеријско возило, MEGC, танк-контејнер, преносиви танк, као и на празно возило и контејнер за превоз расутог терета постављене велике листице опасности у складу са пододељком 5.3.1.1.6 ADN;

3) предузме потребне мере да се приликом утовара, превоза и руковања поступа у складу са одредбама одељка 7.1.4 ADN.

4) испуни друге обавезе у складу са ADN.

Обавезе превозника

Превозник у друмском и железничком траснпорту, односно возар у унутрашњем водном саобраћају, дужан je да:

1) обавести пошиљаоца о неусаглашености са граничним вредностима за ниво зрачења или контаминацију у складу са 1.7.6.1 (а) (i) ADR/RID/ADN;

2) чува копију превозне исправе за опасну робу, додатне информације и документацију која се захтева у ADR/RID/ADN, најкраће три месеца од тренутка завршетка превоза у складу са пододељком 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;

3) утврди да документи у вези са превозом јединица за превоз терета које су газиране и нису потпуно проветрене пре превоза морају садржати слеће информације у складу са 5.5.2.4.1 ADR/RID/ADN;

4) утврди да документи (као што су теретница, товарни лист, карго манифест или друга превозна исправа) у вези са превозом возила, кола или контејнера који се користе за расхлађивање или кондиционирање и који пре превоза нису били потпуно проветрени, садрже информације у складу са пододељком 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана превозник у друмском саобраћају дужан је да:

1) не користи цистерне за превоз намирница, кондиторских производа и сточне хране у складу са ТУ 15 пододељка 4.3.5 ADR;

2) пре почетка путовања обезбеди за посаду возила писана упутства за понашање приликом несрећа и незгода која могу настати у току превоза, како би били способни да их правилно извршавају у складу са пододељком 5.4.3.2 ADR;

3) обезбеди да су испуњени захтеви одредаба Одељка 3.3 и 7.3 ADR којима се уређује превоз расутог терета у возилу или контејнеру за расути терет, као и одредаба пододељка 7.4.1 ADR о превозу у цистернама;

4)  обезбеди да су испуњени захтеви одредаба пододељака 7.5.5.2.1 и 7.5.5.3 ADR којима се уређују ограничења за експлозивне материје и предмете са експозивном материјом;

5) обезбеди да:

(1) да се у транспортној јединици налази додатна документација из пододељка 8.1.2.1. (а) и пододељка 8.1.2.2 (а) и (с) ADR,

(2) да је посебна дозвола из члана 6. овог закона предата возачу возила пре почетка превоза.

6) обезбеди да превоз обавља искључиво возач који има сертификат о стручној оспособљености у складу са 8.2.2.8 ADR

7) обезбеди да преносиве цистерне нису предате на превоз у складу са пододељком 4.2.3.8 (ф) ADR;

8) обезбеди да се досије цистерне одржава, води и преда новом превознику, као и да се на захтев достави министарству, односно стави на располагање стручном лицу за испитивање цистерне у складу са пододељком 4.3.2.1.7 ADR;

9) опреми возило противпожарном опремом у складу са Одељком 8.1.4 ADR, као и да изврши периодични технички преглед апарати за гашење пожара у складу са одобреним националним стандардима са намером пружања гаранција о њиховој функционалној сигурности у складу са пододељком 8.1.4.4 ADR;

10) стави на возило велике листице (плакате) у складу са Одељком 5.3.1 ADR,  табле наранџасте боје у складу са Одељком 5.3.2 ADR, ознаке у складу са Одељком 3.4.15, односно ознаке у складу са Одељком 5.5.3 и 5.3.6 ADR, као и да утврди да су, у случајевима прописаним у Одељку 3.4.13 а у вези са Одељком 3.4.14 ADR, стављене ознаке у складу са Одељком 3.4.15 ADR;

11) обезбеди да се употребљавају само цистерне чија је дебљина зидова тела у складу са пододељком 4.3.2.3.1 а у вези са пододељцима 6.8.2.1.17-6.8.2.1.21 ADR;

12) обезбеди да је у складу са пододељцима 6.8.2.4.4 и 6.8.3.4.14 извршено ванредно контролисање и испитивање трајно причвршћене цистерне и батеријског возила када се на њима појаве знаци оштећења, корозије, незаптивености или друга стања која указују на неки недостатак који би могао да угрози њихову  целовитост;

13) опреми транспортну јединицу у складу са Одељком 8.1.5 ADR;

14) обезбеди да су у односу на возило:

(1) коме је издат сертификат у складу са пододељком 9.1.2.1 став 4. ADR и када превози опасну робу наведену у рубрици 10 ADR Сертификата о одобрењу за возило, испуњени захтеви у односу конструкцију и опрему возила из Одељка 9.2.1 ADR а у вези са додатним захтевима из одељака 9.3-9.8 ADR;

(2) које не подлеже обавези издавања сертификата у складу са пододељком 9.1.2.1 став 4. ADR, испуњени захтеви у односу конструкцију и опрему возила из примењивих одредаба Одељка 7.3.3 ADR, пододељка 9.2.1.1 став 2, одељака 9.4.1, 9.5.1 и 9.6 ADR;

15) обезбеди да се трајно причвршћене цистерне, батеријско возило, демонтажна цистерна, MEGC, преносива цистерна и контејнер-цистерна не употребљавају ако је истекао рок за њихово следеће контролисање и испитивање;

16) испуни друге обавезе у складу са ADR.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана превозник у железничком саобраћају дужан је да:

1) обезбеди обуку запослених у складу са пододељцима 1.3.2.1, 1.3.2.2, и 1.3.2.3 RID;

2) обезбеди да управљач железничке инфраструктуре у сваком тренутку током превоза  има брзи и неограничени приступ информацијама које му омогућавају испуњавање његових обавеза из пододељка 1.4.3.6 (Б) RID;

3)  обезбеди да сваки члан посаде воза у току превоза опасне робе код себе има исправу за идентификацију са фотографијом у складу са пододељком 1.10.1.4 RID;

4) обезбеди да је пратећа документација из члана 17. став 1. тач. 2) и 10) овог закона доступна током трајања превоза и стављена на увид на захтев инспектора;

5) обезбеди да се примењују одредбе о заштитном одстојању у складу са Одељком 7.5.3 RID и у складу са прописом из члана 52. став 2. овог закона;

6) обезбеди писана упутства за посаду у складу са пододељком 5.4.3.2 RID пре започињања вожње, на језику (језицима), који сваки чан посаде може да прочита и разуме, као и да обезбеди да сваки члан посаде разуме ова упутства и да је у стању да их правилно примени;

7) информише чланове посаде возила о утовареној опасној роби у складу са пододељком 5.4.3.3 RID;

8) обезбеди да се опрема наведена у писаним упутствима у складу са пододељком 5.4.3.4 RID налазе у кабини машиновође;

9) обезбеди да су, у случају комбинованог железничко-друмског саобраћаја (piggyback) наранџасте табле постављене и на чеоној страни приколице или одговарајуће велике листице опасности на обе подужне стране приколице;

10) испуни друге обавезе у складу са RID.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана возар у унутрашњем водном саобраћају дужан је да:

1) утврди да брод може да превози опасну робу у складу са Одељком 7.1.2 или 7.2.2 ADN;

2) обезбеди да сваки члан посаде брода који превози опасну робу, у току превоза на броду има исправу за идентификацију са фотографијом;

3)  преда писана упутства заповеднику брода у складу са одељком 5.4.3. ADN пре започињања вожње, на језику (језицима), који заповедник и стручно лице на броду  могу да прочитају и разумеју;

4) обезбеди да чланови посаде поштују захтеве у односу на утовар, превоз, истовар и друге претоварне радње претовара терета у складу са Делом 7. ADN, са изузетком захтева који се односе на класификацијну бродских танкова, упутстава за употребу и опрему;

5) предузме потребне мере у циљу поштовања захтева у односу на ограничавање количина које се превозе у складу са пододељком 7.1.4.1 ADN;

6) обезбеди да се документа прописана у пододељку 8.1.2.1-8.1.2.3 ADN предата заповеднику брода;

7) обезбеди да се на броду обавезно налази лице са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN у складу са 8.2.1.2, 8.2.1.5 или 8.2.1.7 ADN;

8) испуни друге обавезе у складу са ADN.

Авио-превозник је обавезан да поступа у складу са делом 7 ICAO TI.

Обавезе примаоца

Прималац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан je да:

1) не одлаже пријем робе без присилних разлога, као и да провери да ли су после истовара, а пре враћања или поновног коришћења контејнера, односно возила, брода или кола испуњени захтеви у складу са пододељком 1.4.2.3.1 ADR/RID/ADN;

2) ако користи услуге других учесника (истовариоца, чистача, службе за деконтаминацију итд.), предузме мере у циљу поштовања одредаба пододељка 1.4.2.3.1 ADR/RID/ADN;

3) достави саопштење пошиљаоцу о неусаглашеностима у односу на ниво зрачења или контаминацију у складу са пододељком 1.7.6.1 (а) (ii) и (ц);

4) испуни друге обавезе примаоца у складу са ADR/RID/ADN.

У друмском саобраћају, када се током контроле контејнера утврди повреда захтева ADR и овог закона, прималац може превознику да врати контејнер тек након што је повреда отклоњена у складу са пододељком 1.4.2.3.2 ADR.

У железничком саобраћају, у складу са пододељком 1.4.2.3.2 RID прималац може да врати или поново користи кола или контејнер након спровођења захтева RID за истовар.

У унутрашњем водном саобраћају, када се током контроле у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана утврди повреда захтева ADN и овог закона, прималац може превознику да врати контејнер, возило или кола тек након што је повреда отклоњена.

Обавезе истовариоца

Истоварилац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан je да:

1) утврди да је истоварена опасна роба која је наведена у превозној исправи, упоређујући одговарајуће информације у превозној исправи са информацијама на комаду, контејнеру, цистерни, односно танку, MEGC, возилу, колима или транспортној јединици, у складу са пододељком 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN;

2) провери пре или у току истовара да ли је амбалажа, цистерна, односно танк, возило, кола, транспортна јединица или контејнер у тој мери оштећен да постоји опасност за поступак истовара у складу са пододељком 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN. У том случају он мора да се увери да ће истовар бити обављен тек након преузимања одговарајућих мера;

3) у складу са пододељком 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN, непосредно након истовара цистерне, возила, кола, транспортне јединице или контејнера:

(1) уклони опасне остатке који су се у току поступка истовара оставили трагове на спољној страни цистерне, возила, кола, транспортне јединице или контејнера;

(2) обезбеди затварање вентила и отвора за контролисање;

4) обезбеди да се изврши прописано чишћење и деконтаминација возила, кола, транспортне јединице или контејнера у складу са пододељком 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN,

5) провери да су код потпуно истоварених, очишћених, дегазираних и деконтаминираних возила, кола, транспортних јединица, контејнера, MEGC, цистерни контејнера и демонтажних контејнера, обележја опасности уклоњена или прекривена да се не виде у складу са поглављима 3.4 и 5.3 ADR/RID/ADN;

6) када је газирана јединица за превоз терета (CTU) проветрена и истоварена, уклони обележје упозорења за газирање са возила, кола, транспортне јединице, контејнера, MEGC или цистерне у складу са пододељком 5.5.2.3.4 ADR/RID/ADN.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана истоварилац у друмском саобраћају дужан је да:

1) обезбеди да су предузете мере предострожности од електростатичког набоја за возило, преносиву цистерну или цистерну контејнер;

2) обезбеди да су примењене мере из поглавља 8.5 ADR ст. 2. и 3. додатног захтева S2.

3) испуни друге обавезе истовариоца у складу са ADR.

Поред обавеза из ставa 1. овог члана, истоварилац у унутрашњем водном саобраћају дужан је да у складу са пододељком 1.4.3.7.1 ADN у односу на истовар теретних танкова:

1) попуни свој део контролне листе у складу са 7.2.4.10 ADN пре истовара теретних танкова брода;

2) утврди да ли су на прамчаном и крменом делу брода истакнута одговарајућа упутства за напуштање брода у случају опасности

3) утврди да се мешавине гаса/ваздуха враћају на обалу кроз компензациону или повратну гасну цев у току операција утовара у складу са пододељком 7.2.4.25.5 ADN;

4) утврди да највећи дозвољени притисци приликом операција истовара одговарају бродским упутствима за сваки теретни танк или групу теретних танкова у складу са 9.3.2.25.9 или 9.3.3.25.9 ADN;

5) утврди да је током трајања истовара обезбеђен трајни и одговарајући надзор.

Обавезе корисника контејнер цистерне, преносиве цистерне, MEGC и контејнера за превоз расутог терета

Корисника контејнер цистерне, преносиве цистерне, MEGC или контејнера за превоз расутог терета у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан je да:

1) обезбеди да је контејнер цистерна, преносива цистерна, MEGC или контејнер за превоз расутог терета, обележен таблом наранџасте боје у складу са одељком 5.3.2 ADR/RID/ADN;

2) обезбеди да и у периодима између два испитивања контејнер цистерна, преносива цистерне, MEGC или контејнер за превоз расутог терета, испуњавају захтеве у односу на пројектовање, делова опреме и обележавање у складу са одељцима 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6 и 6.11.4 ADR/RID, као и пододељака 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.5, 6.11.3.1, 6.11.3.2 и 6.11.3.4 ADR/RID, са изузетком материја и гасова која се превозе а које именује пунилац;

3) обезбеди да је извршено ванредно контролисање и испитивање у складу са 6.7.2.19.7, 6.7.2.19.11, 6.7.3.15.7, 6.7.4.14.7, 6.7.4.14.12, 6.8.2.4.4, 6.8.3.4.14 ADR/RID, као и пододељка 6.9.5.2 ADR/RID;

4) обезбеди да се користе само контејнер цистерна, преносива цистерна, MEGC или контејнер за превоз расутог терета чија је најмања дебљина зида тела у складу са пододељцима 4.3.2.3.1, 6.7.2.4, 6.7.3.4, 6.7.4.4 ADR/RID, као и пододељцима 6.8.2.1.17-6.8.2.1.21 ADR/RID;

5) обезбеди да MEGC није понуђен за пуњење у складу са пододељком 4.2.4.5.6 ADR/RID;

6) обезбеди да се испитивање уређаја за растерећење притиска преносивих цистерни изврши у складу са пододељком 4.2.1.17.1 ADR/RID;

7) обезбеди да је досије контејнер цистерне или MEGC чуван, вођен и предат новом власнику или кориснику, односно надлежном органу на захтев и стављен на располагање стручном лицу (експерту) у складу са 4.3.2.1.7 ADR/RID.

Обавезе возача у друмском саобраћају

Возач у друмском саобраћају дужан je да:

1) не прихвати на превоз комад који је очигледно оштећен или непотпун, нарочито ако опасна роба истиче или постоји опасност од истицања;

2) поштује ограничења проласка кроз тунеле у складу са одељком 8.6.4 ADR;

3) поштује ограничење брзине кретања у складу са саобраћајним знаком, односно брзином предвиђеном за категорију пута, односно возила, а која не може да буде већа од 80 km/h, када је возило, односно цистерна обележено наранџастом таблом за превоз опасне робе;

4) ако сам врши пуњење возила цистерне, демонтажбне цистерне, замењивог сандука, или батеријског возила, придржава се највећег дозвољеног степена пуњења или највеће дозвољене масе пуњења по литри и по литри запремине и дозвољене температуре пуњења у складу са пододељцима, 4.3.2.2, 4.3.3.2.3 и 4.3.3.2.5 ADR, одосно примењивим одредбама одељка 4.3.5 ADR. За течне терете, са изузетком гаса, не може да прекорачи степен пуњења од 90% у случају када пуњач не може да наведе највећи дозвољени степен пуњења.

5) поступа у складу са одредбама којима се уређују:

(1) употреба цистерни из пододељка 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.3.3.2 и 4.3.3.3.3 ADR и одредаба упутстава TU 13 и TU 14 из одељка 4.3.5 ADR, са изузетком одредаба пододељака 4.3.2.3.1, четврте и пете реченице пододељка 4.3.2.3.3 и пододељка 4.3.2.3.6 став 1. АDR;

(2) додатни захтеви примењиви на возача из одељка 8.5 ADR;

6) ако сам врши пуњење возила цистерне, провери да је цистерна тако затворена да ништа од садржаја не може неконтролисано да исцури напоље у складу са пододељком 4.3.2.3.3 ADR са изузетком четврте и пете реченице;

7) стави велике листице (плакате) у складу са пододељцима 5.3.1.3-5.3.1.6 ADR, односно да их уклони или прекрије у складу са 5.3.1.1.5 ADR;

8) постави или прекрије обележје из одељка 3.4.15 ADR, таблу наранџасте боје из одељка 5.3.2 ADR, као и обележја из одељака 5.3.3 и 5.3.6 ADR, односно уклони или прекрије табле из пододељком 5.3.2.1.8 ADR и обележја из одељка 5.3.6 ADR;

9) предузме радње наведене у писаним упутствима у складу са 5.4.3.4 ADR;

10) утврди да је на возило, контејнер или цистерну постављен знак упозорења у складу са пододељцима 5.5.2.3.1 и 5.5.3.6.1 ADR;

11) током превоза има код себе, као и да на захтев инспектора покаже:

(1) документа прописана у пододељцима 8.1.2.1 и 8.1.2.2 (а) и (ц) ADR, а у демонтажним цистернама које се користе у унутрашњем превозу и уверење о извршеном испитивању, контроли и проверама из пододељка 6.8.2.4.5 ADR ако се примењују прелазне одредбе из пододељка 1.6.3.41 ADR;

(2) сертификат о стручној оспособљености  возача возила за превоз опасне робе у складу са 8.2.2.8 ADR;

(3) противпожарну опрему у складу са 8.1.4.1, 8.1.4.2 и 8.1.4.4 став 1. ADR;

(4) делове опреме у складу са одељком 8.1.5 ADR;

(5) посебну дозволу о примени одступања из члана 6. овог закона;

12) поступа у складу са одредбама о надзору возила из поглавља 8.4 ADR;

13) ако он сам пуни цистерну возило, демонатжну цистерну, батеријско возило, цистерну контејнер,  преносиву цистерну или MEGC, уклони остатке од претходно превожене материје који се налазе на спољној страни тела цистерни;

14) не започне превоз ако је претходно конзумирао алкохолна пића;

15) обезбеди да су спојни водови и цеви за пуњење и пражњење испражњени током превоза у складу са 4.3.4.2.2 ADR;

16) ако сам пуни или празни цистерну, уземљи возило, преносиву цистерну или цистерну контејнер пре и после пуњења, односно пражњења од супстанци наведених у одељку 7.5.10 ADR у циљу спречавања електростатичког пуњења;

17) поступа у складу са захтевима из поглавља 8.3 ADR.

18) у случају принудног заустављена возила прописно обележи возило;

19) у случају отежаних услова саобраћаја заистави возило.

Обавезе које се односе на више учесника превоза опасне робе у друмском саобраћају

Пунилац и возач у друмском саобраћају дужни су да приликом пуњења и руковања поступају у складу са одредбама одељака 7.5.1, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 и 7.5.11 ADR, као и пододељака 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 став 2, 7.5.1.4 и 7.5.1.5 ADR.

Пунилац, превозник, возач, истоварилац и прималац у друмском саобраћају дужни су да поступају у складу са одредбама:

1) о заштити од директних сунчевих зрака и извора топлоте и смештању у адекватно проветрене просторије у складу са одредбом 314 (б) одељка 3.3.1 ADR;

2) о превозу комада из поглавља 7.6 ADR;

3) о забрани пушења из одељка 7.5.9 ADR, а у вези са одељком 8.3.5 ADR;

4) o забрани пушења, ватре и светлосних извора са отворених пламеном из поглавља 8.5, став 3 додатни захтев S1.

Пунилац, превозник и возач у друмском саобраћају дужни су да предузму мере опреза за животне намирнице, потрошне робе и храну за животиње у складу са одредбама одељка 7.5.4 ADR.

Пунилац, превозник и возач у друмском саобраћају дужни су да приликом утовара комада у отворена или вентилисана возила или у отворене или вентилисане контејнер, као и приликом обележавања поступају у складу са одредбама посебног упутства CV36 из одељка 7.5.11 ADR.

Учесници у превозу опасне робе у друмском саобраћају дужни су да обезбеде да сви учесници који учествују у превозу опасне робе заврше обуку у складу са 8.2.3 ADR.

Обавезе управљачa железничке инфраструктуре

Управљач железничке инфраструктуре дужан је да:

1) обезбеди да су запослени завршили обуку у складу са пододељцима 1.3.2.1, 1.3.2.2 и 1.3.2.3 RID;

2) обезбеди да су састављени интерни планови хитних интервенција за ранжирне станице у складу са поглављем 1.11 RID;

3) обезбеди да у сваком тренутку има брзи и неограничени приступ информацијама у складу са пододељком 1.4.3.6 (б) RID.

Врста и начин достављања података из става 1. тачка 3) овог члана уређују се прописима о управљању железничком инфраструктуром.

Обавезе путника у односу на превоз железницом

Путници могу да носе опасну робу као ручни пртљаг или путнички пртљаг, односно да га носе у или на возилу које се превози колима, ако су испуњени захтеви поглавља 7.7 RID.

Обавезе заповедника брода

Заповедник брода дужан је да:

1) предузме опште мере безбедности у складу са одељком 1.4.1 ADN;

2) утврди да брод или танкер није претоварен, односно да појединачни теретни танк није претоварен;

3) визуелно утврди да брод или танкер, као и терет нису очигледно оштећено или да пропуштају, као и да не недостају делови опреме;

4) обезбеди да сваки појединачни члан посаде разуме и може да примени писана упутства у складу са одељком 5.4.3 ADN;

5) предузме мере наведене у писаном упутству у складу са одељком 5.4.3 ADN;

6) предузме мере да се радње утовара, превоза, истовара, као и друге радње у вези са руковањем теретом обављају у складу са одредбама дела 7 ADN, са изузетком одредаба које се односе на класификацију танкера, упутства за употребу, огласне табле и опрему;

7) утврди да ли је власник или оператер испунио своје обавезе у складу са чланом 33. овог закона;

8) током превоза има код себе, као и да на захтев инспектора покаже:

(1) документа прописана у пододељцима 8.1.2.1-8.1.2.3 ADN;

(2) посебну дозволу о примени одступања из члана 6. овог закона;

9) обезбеди поступање у складу са захтевима поглавља 8.3 ADN, са изузетком захтева у односу на огласне табле.

Обавезе власника или закупца брода

Власник или закупац брода, ако је закључен уговор о закупу брода, дужан је да:

1) поступа у складу са одредбама о класификацији танкера, упутствима за употребу, огласним таблама и опреми из дела 7. ADN;

2) поступа у складу са захтевима поглавља 8.1 ADN;

3) обезбеди да се на броду налази лице са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN;

4) обезбеди да су примењене одредбе о огласним таблама у складу са поглављем 8.3 ADN;

5) обезбеди да су примењене одредбе дела 9 ADN;

6) да признато класификационо друштво ажурира списак опасних материја прихваћених за превоз у складу са пододељком 1.16.1.2.5 ADN, као и у року утврђеним у пододељку 1.6.1.1 ADN.

Обавезе чланова посаде и других лица на броду

Чланови посаде и друга лица на броду дужни су да поступају по налозима и упутствима заповедник брода.

Заједничке обавезе свих учесника у превозу опасне робе

Учесници у превозу опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају дужни да у складу са својим обавезама:

1) поступају у складу са одредбама о безбедности из поглавља 1.10 ADR/RID/ADN, као и да обезбеде да су подручја у оквиру терминала за привремено складиштење, места за привремено складиштење, депои за возила, сидришта, као и ранжирне станице које се користе за привремено складиштење за време превоз опасне робе из пододељка 1.10.1.3 ADR/RID/ADN, одговарајуће обезбеђени, добро осветљени и, када је то могуће, неприступачни за јавност;

2) обезбеде да је спроведена безбедносна обука запослених у складу са пододељком 1.10.2.3 ADR/RID/ADN, односно дa води и чува евиденцију спроведених безбедносних обука у складу са пододељком 1.10.2.4 ADR/RID/ADN.

Пошиљалац, пакер, пунилац, утоварилац, превозник, истоварилац и прималац који учествују у превозу опасне робе са високом потенцијалном опасношћу или радиоактивног материјала са високом потенцијалном опасношћу, морају да усвоје, уведу и примене планове безбедности у складу са пододељком 1.10.3.2.1 ADR/RID/ADN, који морају да садрже најмање елементе из пододељка 1.10.3.2.2. ADR/RID/ADN.

3. Обавезе произвођача амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже

Произвођач амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже, дужан je да:

1) у складу са одељцима 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 и 6.6.3 ADR/RID и пододељцима 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.3.9, 6.2.3.10 ADR/RID, истакне обележја на серијски или појединачно произведене амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже, под условом да одговарају одобреном типу конструкције и захтевима наведеним у сертификату о одобрењу за тип;

2) обавести именовано тело о изменама на типу конструкције у складу са пододељком 6.2.2.5.4.10 (а) ADR/RID;

3) достави пакеру упутство за пуњење и затварање комада у складу са ставом 12. Упутства за паковање P 650 пододељка 4.1.4.1 ADR/RID;

4) преда власнику посуде под притиском за спасавање копију сертификата о одобрењу у складу са пододељком 6.2.3.11.3 ADR/RID.

II. САВЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ

Учесник у превозу опасне робе у друмском, железничком и водном саобраћају са седиштем у Републици Србији дужан је да ангажује потребан број саветника за безбедност у превозу опасне робе у складу са прописаним мерилима, осим у случајевима прописаним у ADR/RID/ADN.

Учесник у превозу опасне робе доставља министарству податке о идентиту саветника за безбедност у превозу опасне робе са којим је закључио уговор, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Учесник у превозу опасне робе са седиштем у Републици Србији дужан је да на захтев достави министарству годишњи извештај саветника за безбедност у превозу опасне робе.

Министар ближе прописује мерила за одређивање броја саветника за безбедност у превозу опасне робе које мора да има учесник у превозу опасне робе.

Саветник за безбедност у превозу опасне робе (у даљем тексту: саветник) је дужан да извршава обавезе из одељка 1.8.3 ADR/RID/ADN.

Саветник има печат којим оверава годишњи извештај, извештај о ванредном догађају и други извештај, као и потврду о положеном стручном испиту након обуке запосленог који рукује опасном робом.

Запослено лице у министарству не може бити ангажовано као саветник код учесника у превозу опасне робе.

Министар прописује основне елементе садржаја годишњег извештаја саветника, изглед печата саветника, као и начин вођења документације саветника.

Стручну обуку кандидата за саветника врши привредно друштво, односно друго правно лице, на основу лиценце за стручну обуку кандидата за саветника (у даљем тексту: лиценца) коју издаје министарство.

Лиценца из става 1. овог члана је исправа која се издаје на захтев привредног друштва, односно другог правног лица које:

1) има план и програм наставе који је одобрен од стране министарства;

2) испуњава прописане услове у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручну обуку кандидата за саветника.

Лиценца се издаје са роком важења од пет година од дана доношења решења о издавању лиценце и може се продужавати неограничен број пута, на начин и под условима прописаним овим законом.

Решење о издавању лиценце је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Продужење важења лиценце врши се на основу писаног захтева који министарству подноси носилац лиценце најраније 90 дана пре истека рока важења лиценце.

Уредан захтев за продужење важења лиценце је захтев који је поднет у року из става 5. овог члана, који садржи податке из става 2. овог члана, као и податак о броју лиценце чије се продужење важења тражи.

Решење о продужењу важења лиценце је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Захтев за издавање лиценце одбија се ако:

1) подносилац захтева није регистрован за обављање делатности за коју се лиценца тражи;

2) подносилац захтева не испуњава ислове из става 2. овог члана;

3) је подносилац захтева, односно ако је директор или друго одговорно лице подносиоца захтева било правноснажно осуђено за  привредни преступ у периоду од пет година пре подношења захтева, односно прекршај који су уређени овим законом у периоду од три година пре подношења захтева;

4) је у тренутку доношења одлуке о захтеву за издавање лиценце, против подносиоца захтева, директора или другог одговорног лица подносиоца захтева донета правоснажна осуђујућа пресуда за дело из тачке 3) овог става;

5) је у тренутку доношења одлуке о захтеву за издавање лиценце, на снази мера којом се забрањује подносиоцу захтева, директору или другом одговорном лицу подносиоца захтева, обављање делатности за коју се тражи лиценца.

Решење којим се одбија издавање лиценце из разлога наведених у ставу 9. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из става 2. овог члана.

Решење којим се одбија издавање лиценце је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство, по службеној дужности, привремено одузима лиценцу ако је против имаоца лиценце, односно директора или другог одговорног лица имаоца лиценце донета правоснажна осуђујућа пресуда за привредни преступ, односно прекршај који су уређени овим законом.

Министарство, по службеној дужности, трајно одузима лиценцу привредном друштву, односно другом правном лицу које престане да испуњава неки од услова из става 2. овог члана.

Решење о одузимању лиценце је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство може решењем да укине лиценцу.

Решење о укидању лиценце доноси се на захтев носиоца лиценце или по службеној дужности, ако министарство утврди да је носилац лиценце трајно престао да обавља стручну обуку кандидата за саветника.

Решење о укидању лиценце је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје лиценца у односу на план и програм наставе, наставни кадар, простор, опрему и наставна средстава за стручно оспособљавање кандидата за саветника, као и образац лиценце.

Након завршене стручне обуке, привредно друштво, односно друго правно лице које стручно обучава кандидата за саветника, издаје потврду о завршеној обуци.

Кандидат полаже испит за саветника пред испитном комисијом коју образује министар.

Кандидату за саветника који је положио испит министарство издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у превозу опасне робе (у даљем тексту: сертификат за саветника).

Садржина обрасца сертификата за саветника мора да одговара обрасцу који је дат у пододељку 1.8.3.18 ADR/RID/ADN.

Сертификат за саветника које је издат од надлежног органа друге државе у складу са ADR/RID/ADN признаје се као да је издат у Републици Србији.

Министар прописује услове, програм и начин полагања испита за издавање, односно продужење важења сертификата за саветника, образац потврде о завршеном стручном оспособљавању кандидата за саветника и сертификата за саветника.

Министар, уз сагласност министра финансија, прописује висину трошкова за полагање испита за издавање, односно продужење важења сертификата за саветника.

III. ОБУКА УЧЕСНИКА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ И УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

Стручну обуку кандидата за обављање послова возача возила за превоз опасне робе, односно лица са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN, врши привредно друштво, односно друго правно лице, на основу овлашћења за вршење стручне обуке (у даљем тексту: овлашћење) коју издаје министарство.

Овлашћење из става 1. овог члана је исправа која се издаје на захтев привредног друштва, односно другог правног лица које:

1) има план и програм наставе који је одобрен од стране министарства;

2) испуњава прописане услове у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручну обуку кандидата.

Овлашћење се издаје са роком важења од пет година од дана доношења решења о издавању овлашћења и може се продужавати неограничен број пута, на начин и под условима прописаним овим законом.

Решење о издавању овлашћења је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Продужење важења овлашћења врши се на основу писаног захтева који министарству подноси носилац овлашћења најраније 90 дана пре истека рока важења овлашћења.

Уредан захтев за продужење важења овлашћења је захтев који је поднет у року из става 3. овог члана, који садржи податке из става 2. овог закона, као и податак о броју овлашћења чије се продужење важења тражи.

Решење о продужењу важења овлашћења је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Захтев за издавање овлашћења одбија се ако:

1) подносилац захтева није регистрован за обављање делатности за коју се лиценца тражи;

2) подносилац захтева не испуњава ислове из става 2. овог члана;

3) је подносилац захтева, односно ако је директор или друго одговорно лице подносиоца захтева било правноснажно осуђено за  привредни преступ, односно прекршај који су уређени овим законом, у периоду од пет година пре подношења захтева;

4) се у тренутку доношења одлуке о захтеву за издавање овлашћења, против подносиоца захтева, директора или другог одговорног лица подносиоца захтева води поступак за дело из тачке 3) овог става, до правноснажног окончања поступка;

5) је у тренутку доношења одлуке о захтеву за издавање лиценце, на снази мера којом се забрањује подносиоцу захтева, директору или другом одговорном лицу подносиоца захтева, обављање делатности за коју се тражи лиценца.

Решење којим се одбија издавање овлашћења из разлога наведених у ставу 9. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из става 2. овог члана.

Решење којим се одбија издавање овлашћења је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство, по службеној дужности, привремено одузима овлашћење ако је против имаоца овлашћења, односно директора или другог одговорног лица имаоца овлашћења покренут поступак за привредни преступ, односно прекршај који су уређени овим законом.

Министарство, по службеној дужности, трајно одузима овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу које престане да испуњава неки од услова из става 2. овог члана.

Решење о одузимању овлашћења је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство може решењем да укине овлашћење.

Решење о укидању овлашћења доноси се на захтев носиоца овлашћења или по службеној дужности, ако министарство утврди да је носилац овлашћења трајно престао да обавља стручну обуку кандидата за обављање послова возача возила за превоз опасне робе.

Решење о укидању овлашћења је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје овлашћење за вршење стручне обуке стручну обуку кандидата, као и образац овлашћења за вршење стручне обуке кандидата.

Део четврти

I. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

ADR Сертификат о одобрењу за возило за превоз одређене опасне робе

Усаглашеност возила са захтевима из поглавља 9.2-9.7 ADR потврђује се издавањем ADR Сертификата о одобрењу за возило за превоз одређене опасне робе (у даљем тексту: ADR Сертификат о одобрењу за возило).

ADR Сертификат о одобрењу за возило издаје министарство у складу са пододељцима 9.1.2.1-9.1.3.5 ADR након што странка достави уверење о усклађености са прописима о хомологацији, односно уверење о испитивању, које издаје надлежни орган за безбедност друмског саобраћаја, као и исправу о спроведеном оцењивању усаглашености возила у складу са ADR и овим законом, односно друге исправе прописане ADR, овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

Оцењивање усаглашености возила у складу са захтевима ADR, врши министарствo.

За потребе министарства техничку процену која обухвата испитивање, односно контролисање возила у складу са захтевима ADR, осим у делу који је обухваћен уверењем о усклађености са прописима о хомологацији, може да врши и тело за оцењивање усаглашености које је овлашћено од стране министарства.

Овлашћено тело за оцењивање усаглашености возила за превоз одређене опасне робе, које врши техничку процену, односно испитивање и/или контролисање возила у складу са захтевима ADR, издаје извештај о извршеној контроли, којим потврђује да возило делимично или у потпуности испуњава захтеве АDR-а.

Извештај из става 5. овог члана садржи све податке који су неопходни министарству за издавање исправе о спроведеном оцењивању усаглашености возила и ADR сертификата о одобрењу за возило.

Изглед обрасца ADR Сертификата о одобрењу за возило дат је у одељку 9.1.3.5. ADR-а.

Образац ADR Сертификата о одобрењу за возило мора да испуњава међународни стандард о безбедности сигурносне штампе CWA 14641:2009 са секвенцијалном нумерацијом у црвеној боји која флуоресцира под УВ светлом.

ADR Сертификат о одобрењу за возило издат у другој држави страни уговорници ADR-а признаје се као да је издат у Републици Србији.

Министарство води регистар издатих ADR Сертификата о одобрењу за возило.

Министар ближе прописује услове које мора да испуњава овлашћено тело за оцењивање усаглашености возила из става 4. овог члана, у односу на стручну оспособљеност запослених и других ангажованих лица, опрему, независност и непристрасност у односу на лица повезана са производом који је предмет оцењивања усаглашености, поступање са приговорима на његов рад и донете одлуке, чување пословне тајне, осигурање од одговорности за штету, као и услове, поступак и начин вођења регистра издатих, односно враћених ADR Сертификата о одобрењу за возило.

Возила која су предмет испитивања у циљу издавања ADR Сертификата о одобрењу за возило у складу са пододељком 9.1.2.1 ADR, морају да добију уверење о усклађености са прописима о хомологацији у складу са законом којим се уређује безбедност друмског саобраћаја, прописима којима се уређује испитивање возила, као и ECE Правилником бр. 105.

Уверење из става 1. овог члана издаје надлежни орган за безбедност друмског саобраћаја, на захтев произвођача или његовог прописно овлашћеног представника, односно власника возила.

Уверење из става 1. овог члана издато у другој држави страни уговорници ADR-а признаје се као да је издато у Републици Србији, ако је уверење издато у складу са ECE Правилником бр. 105 или Директивом 98/91/ЕЗ, ако технички захтеви из овог правилника, односно директиве одговарају захтевима из поглавља 9.2 ADR и ако се ни једном преправком возила не утиче на важност издате исправе.

Приликом контролисања ради издавања ADR Сертификата о одобрењу за возило, само они делови хомологованог некомплетног возила који су додати или модификовани током процеса комплетирања возила, морају бити проверени ради контролисања усаглашености са захтевима поглавља 9.2. ADR.

Сертификат о стручној оспособљености за возача возила за превоз опасне робе

Учесник у превозу опасне робе дужан је да превоз опасне робе повери возачу који има важећи сертификат о стручној оспособљености за возача возила за превоз опасне робе (у даљем тексту: сертификат за возача) у складу са ADR, које издаје министарство.

Сертификат за возача из става 1. овог члана је исправа која се издаје:

1) након завршетка основног курса, под условом да је кандидат положио завршни испит у складу са 8.2.2.7.1 ADR и домаћим прописом донетим на основу овог закона;

2) ако је применљиво, након одслушаног специјалистичког курса који се односи на превоз у цистернама или на превоз материја или предмета класе 1 или превоз радиоактивних материја класе 7, или након стицања знања у складу са ADR, под условом да је кандидат положио испит у складу са 8.2.2.7.2 ADR и домаћим прописом донетим на основу овог закона;

3) ако је применљиво, након одслушаног ограниченог основног курса или ограниченог специјалистичког курса за превоз у цистернама, под условом да је кандидат положио испит у складу са 8.2.2.7.1. или 8.2.2.7.2. ADR. и домаћим прописом донетим на основу овог закона.

У издатом сертификату за возача мора јасно да буде наведено подручје важности које је ограничено на одговарајућу опасну робу.

Сертификат за возача се издаје са роком важења од пет година од дана од датума када је ималац сертификата положио испит за први основни курс или испит за први свеобухватни (вишенаменски) курс.

Решење о издавању сертификата за возача је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Важење сертификата за возача се продужава ако кандидат приложи доказ о похађању курса обнове знања у складу са 8.2.2.5 ADR и положи испит у складу са 8.2.2.7 ADR у следећим случајевима:

1) у периоду од дванаест месеци пре истека сведочанства до датума истека важења сертификата. Министарство издаје нови сертификат са роком важења од пет година који почиње да тече од датума истека претходног сертификата;

2) у периоду дужем од дванаест месеци пре истека сертификата. Министарство издаје нови сертификат са роком важења од пет година који почиње да тече од датума када је положен испит за обнову знања.

Ако ималац сертификата прошири подручје важности свог сертификата у року важења истог и да при томе испуњава захтеве из 8.2.2.8.1 (b) и (c) ADR, рок важности новог сертификата остаје непромењен у односу на претходни сертификат. Ако је ималац сертификата положио испит за обнову знања, усавршавање остаје важеће до датума истека сертификата.

Решење о продужењу важења сертификата за возача је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Захтев за издавање сертификата за возача одбија се ако подносилац захтева не испуњава услове из става 2. овог члана.

Решење којим се одбија издавање овлашћења из разлога наведених у ставу 9. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из става 2. овог члана.

Решење којим се одбија издавање сертификата је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство може решењем да укине сертификат.

Решење о укидању сертификата доноси се на захтев носиоца сертификата.

Решење о укидању сертификата је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује садржину и образац сертификата за возача у складу са захтевима из ADR, као и начин вођења регистра издатих сертификата за возача.

Министар прописује програм и начин полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача у складу са захтевима из Поглавља 8.2. ADR.

Возилом за превоз опасне робе управља возач ако:

1)	има важећу возачку дозволу за управљање том врстом возила;

2)	има важећи сертификат за возача, односно потврду у случају када према ADR није потребан сертификат за возача;

3)	је упућен у своје обавезе и захтеве посебних услова у превозу одређене опасне робе у складу са ADR и другим прописима;

4)	се увери да су на возило утоварени комади за отпрему означени одговарајућим натписима, односно ознакама опасности;

5)	је возило означено одговарајућим наранџастим упозоравајућим таблама, ознакама, односно ознакама опасности у складу сa ADR;

6)	поседује превозну документацију у складу са ADR и чланом 7. овог закона.

Возилом за превоз опасне робе не може да управља возач који има пробну возачку дозволу.

Возач који управља возилом за превоз опасне робе дужан је да надгледа и паркира возило којим се превози опасна роба у складу са ADR и другим прописима.

Поступање у случају саобраћајне незгоде

Службено лице органа овлашћеног за увиђај саобраћајне незгоде у којој је оштећено возило којим се превози опасна роба, одузима сертификат о одобрењу за возило и доставља га са записником министарству.

Када се отклоне недостаци на возилу, што се потврђује позитивним извештајем о испитивању овлашћеног тела за оцењивање усаглашености возила за превоз одређене опасне робе, министарство враћа Сертификат о одобрењу за возило учеснику у превозу опасне робе.

У случају отежаних услова саобраћаја возач је дужан да заустави возило, као и да га прописно обележи.

Министар прописује врсте отежаних услова саобраћаја у случају превоза опасне робе у друмском саобраћају услед којих је обавезно принудно заустављање возила, као и начин обележавања принудно заустављеног возила.

Контрола превоза опасне робе на путу

Превоз опасне робе на путу контролише полицијски службеник у редовној контроли учесника у друмском саобраћају у складу са ADR.

Ако полицијски службеник у поступку вршења контроле учесника у друмском саобраћају утврди неправилности код учесника у превозу опасне робе које би могле утицати на безбедност људи, имовине, односно заштиту животне средине, дужан је да тог учесника у превозу опасне робе искључи из саобраћаја, уз издавање одговарајуће потврде, и о томе одмах обавести министарство и надлежну службу за ванредне ситуације.

Полицијски службеник који искључи возило у друмском саобраћају због неправилности које спадају у опасност прве категорије у складу са чланом 6. став 2. овог закона, одузеће регистарске таблице, а возач је дужан да му исте преда.

Искључење возила траје до престанка разлога за искључење.

Приликом искључења возила полицијски службеник предузима посебне мере и овлашћења у складу са прописима  којима се уређује област безбедности саобраћаја на путевима.

Потврда о искључењу учесника у превозу опасне робе и одузетим таблицама садржи најмање следеће податке: орган који је издао потврду, име и презиме возача, подаци о возилу, место искључења, датум и време издавања потврде, време обавештавања министарства, број службене значке, место за печат, име и презиме, односно потпис полицијског службеника.

Инспектор министарства решењем потврђује да су отклоњени разлози за искључење.

Министар, уз сагласност министра надлежног за унутрашње послове, одређује место на јавном путу и услове под којима могу да се паркирају возила за превоз опасне робе ради отклањања недостатака, искључења из саобраћаја и контроле превоза опасне робе.

Министар прописује начин прегледа цистерне за превоз одређене опасне робе у друмском саобраћају.

Поступање царинског органа

Царински орган приликом спровођења царинског поступка проверава да ли превозник опасне робе има дозволу за превоз опасне робе класе 1, односно класе 7 ADR, као и сертификат о одобрењу за возило, и то:

1) сертификат о одобрењу за цистерну без обзира на класу опасне робе по ADR, која се том цистерном превози;

2) сертификат о одобрењу за свако возило које превози робу класе 1 ADR.

У случају да превозник не поседује важеће исправе из става 1. овог члана, царински орган ће забранити даље кретање и о томе одмах обавестити министарство.

На захтев министарства, царински орган ће забранити обављања превоза на територији Републике Србије.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на превоз опасне робе у железничком саобраћају.

Превоз опасне робе кроз заштићену зону врши се уз поштовање прописаних ограничења.

Министар уз сагласност министра надлежног за послове здравља, министра надлежног за послове животне средине и министра надлежног за послове водопривреде прописује начин превоза опасне робе кроз заштићене зоне (зоне санитарне заштите, изворишта воде за пиће, заштићена природна добра и сл.).

На захтеве који нису уређени овим законом и прописима донетим на основу овог закона у односу на класификацију, листу опасне робе и изузетке који се односе на опасну робу паковану у ограниченим количинама, процедуре отпремања, производњу и испитивање свих врста амбалаже за превоз опасне робе у друмском саобраћају, као и захтеве у односу на услове превоза, утовара, истовара и руковања, посаду возила, опрему, операције и документацију, производњу и одобравањa возила, примењују се одредбе ADR.

Министар прописује начин превоза опасне робе у друмском саобраћају и обавезе превозника опасне робе у ванредним догађајима.

II. ПРЕВОЗ ОПАСНЕ РОБЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Опасна роба у железничком саобраћају може да се превози колима која имају дозволу за коришћење.

Дозволу за коришћење из става 1. овог члана издаје Дирекције за железнице, након што утврди да кола, поред услова прописаних законом којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице, поседује  исправу о усаглашености са захтевима RID коју издаје именовано тело из чл. 12-15. овог закона.

Учесник у превозу опасне робе у железничком саобраћају дужан је да за обављање послова у превозу опасне робе одреди запослене који су за те послове стручно оспособљени у складу са RID и другим прописима.

Министар прописује програм обучавања и начин на који се проверава знање запослених код учесника у превозу опасне робе у железничком саобраћају који учествују у обављању, организовању и регулисању железничког саобраћају, као и начин на који се поступа с документацијом о њиховом обучавању.

Кола намењена за превоз опасне робе морају бити обележена и означена у складу са одредбама RID.

Учесник у превозу опасне робе у железничком саобраћају дужан је да у случају ванредног догађаја у превозу опасне робе поступи у складу са одредбама RID, овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Министар прописује начин прегледа и обележавања посуда кола цистерне које се користе за превоз опасне робе у железничком саобраћају.

На захтеве који нису уређени овим законом у односу на класификацију, листу опасне робе и изузетке који се односе на опасну робу паковану у ограниченим количинама, процедуре отпремања, производњу и испитивање свих врста амбалаже за превоз опасне робе у железничком саобраћају, као и захтеве у односу на услове превоза, утовара, истовара и руковања, посаду кола, опрему, операције и документацију, производњу и одобравањa кола, примењују се одредбе RID и других прописа којима се уређује превоз у железничком саобраћају.

Министар прописује начин превоза и обавезно оперативно праћење опасне робе у железничком саобраћају и обавезе учесника у превозу опасне робе у железничком саобраћају у ванредним догађајима.

III. ПРЕВОЗ ОПАСНЕ РОБЕ У УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

Сертификат о одобрењу за брод

У унутрашњем водном саобраћају опасна роба се превози бродом, односно танкером који има одговарајућу исправу за превоз опасне робе, и то:

1) сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути терет;

2) привремени сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути терет;

3) сертификат о одобрењу за танкер;

4) привремени сертификат о одобрењу за танкер.

Сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути терет, односно за танкер, као и привремени сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути терет, односно за танкер (у даљем тексту: сертификат о одобрењу за брод) издају се након спроведеног поступка оцењивања усаглашености брода у складу са захтевима ADN.

Оцењивање усаглашености брода у складу са захтевима ADN, врши Министарство - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа).

За потребе Управе из става 1. овог члана, техничку процену која обухвата испитивање, односно контролисање брода у складу са захтевима ADN, може да врши и тело за оцењивање усаглашености које је овлашћено од стране Управе, односно признато класификационо друштво.

Овлашћивање из става 4. овог члана врши се издавањем одобрења телу за оцењивање усаглашености од стране Управе, односно признавањем класификационог друштва.

На услове и критеријуме за признавања класификационих друштава примењују се одредбе закона којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама, као и прописа којим се уређују услови и критеријуми за признавање класификационог друштва које подноси захтев за признавање и поступак за признавање класификационих друштава.

Сертификат о одобрењу за брод издат у другој држави страни уговорници ADN-а признаје се као да је издат у Републици Србији.

О издатим сертификатима о одобрењу за брод Управа води регистар издатих сертификата о одобрењу за брод.

Министар ближе прописује услове које мора да испуњава овлашћено тело за оцењивање усаглашености бродова из става 4. овог члана, у односу на стручну оспособљеност запослених и других ангажованих лица, опрему, независност и непристрасност у односу на лица повезана са производом који је предмет оцењивања усаглашености, поступање са приговорима на његов рад и донете одлуке, чување пословне тајне, осигурање од одговорности за штету, као и услове, поступак и начин вођења регистра издатих, односно враћених ADN Сертификата о одобрењу за брод.

Министар прописује образац и садржај сертификата о одобрењу за брод у складу са обрасцем датим у одељку 8.6.1 ADN, као и образац и садржај регистра издатих сертификата о одобрењу за брод.

Након спроведеног поступка оцењивања усаглашености брода у складу са захтевима ADN, Управа издаје сертификат о одобрењу за брод.

Класификационо друштво, односно овлашћено тело за оцењивање усаглашености брода за превоз опасне робе, који врше техничку процену, односно контролисање брода у складу са захтевима ADN, издаје извештај о извршеној контроли, којим потврђује да брод делимично или у потпуности испуњава захтеве АDN-а.

Извештај из става 2. овог члана садржи све податке који су неопходни за издавање сертификата о одобрењу за брод.

На поступак издавања, продужења, одузимања и враћања сертификата о одобрењу за брод, као и контроле брода, који нису уређени овим законом сходно се примењују одредбе поглавља 1.16 ADN.

Сертификат о специјалистичком знању из области ADN

Учесник у превозу опасне робе у унутрашњем водном саобраћају дужан је да за обављање послова у превозу опасне робе одреди запослене који су за те послове стручно оспособљени.

Стручна оспособљеност се доказује сертификатом о специјалистичком знању из области ADN, које издаје министарство.

Сертификат о специјалистичком знању из области ADN из става 2. овог члана је исправа која се издаје на захтев лицу:

1) након завршетка основне или специјалистичке обуке, под условом да је кандидат положио завршни испит у складу са пододељком 8.2.2.8 ADN и домаћим прописом донетим на основу овог закона;

2) након завршетка основног или специјалистичког курса за обновљање знања у складу са захтевом из пододељка 8.2.2.8 ADN и домаћим прописом донетим на основу овог закона, под условом да је кандидат положио испит у складу са пододељком 8.2.2.7.3.1 ADN и домаћим прописом донетим на основу овог закона.

Лицу из става 3. овог члана које учествује у превозу гасова издаће се сертификат о специјалистичком знању из области ADN, под условом да заврши специјалистичку обуку која покрива најмање циљеве уређене у пододељку 8.2.2.3.3.1 ADN, положи испит о превозу гасова и поднесе доказ о најмање годину дана радног искуства на танкеру типа G у току последње две године које су претходиле полагању испита или после њега.

Лицу из става 3. овог члана које учествује у превозу хемикалија издаће се сертификат о специјалистичком знању из области ADN, под условом да заврши специјалистичку обуку која покрива накмање циљеве уређене у пододељку 8.2.2.3.3.2 ADN, положи испит о превозу хемикалија и поднесе доказ о најмање годину дана радног искуства на танкеру типа C у току последње две године које су претходиле полагању испита или после њега.

Овлашћења о посебној оспособљености помораца, и то: основна оспособљеност за рад на танкерима за превоз нафте и хемикалија (STCW V/1-1-1), рад на танкерима за превоз хемикалија (STCW V/1-1-3), основна оспособљеност за рад на танкерима за превоз течних гасова (STCW V/1-2-1), као и рад на танкерима за превоз течних гасова (STCW V/1-2-2), која су издата у складу са Међународном конвенцијом о стандардима за обуку, издавање уверења и вршење бродске страже помораца и прописом којим се уређују звања и услови за стицање звања и овлашћења чланова посаде поморских бродова, сматрају се еквивалентним сертификату из ст. 4. и 5. овог члана, под условом да није прошло више од пет година од датума издавања тог овлашћења.

Сертификат о специјалистичком знању из области ADN се издаје са роком важења од пет година од дана од датума када је ималац сертификата положио испит у области познавања ADN.

Решење о издавању сертификата о специјалистичком знању из области ADN је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Важење сертификата о специјалистичком знању из области ADN се продужава ако кандидат у току последње године важења сертификата приложи доказ о похађању курса за обнављање знања који покрива најмање циљеве уређене у пододељцима 8.2.2.3.1.1 и 8.2.2.3.1.2 или у пододељку 8.2.2.3.1.3 ADN, и положи испит у складу са пододељком 8.2.2.7.3.1 ADN који спроводи организатор курса у складу са пододељком 8.2.2.7.3 ADN.

Нови рок важења сертификата из става 2. овог члана почиње да тече од датума истека важења сертификата чије се важење продужава.

Ако је од полагања испита из става 6. овог члана протекло више од годину дана пре датума истека важења сертификата, сертификат ће почети да важи од датума који је наведен на потврди о учешћу на обуци.

Ако основни и специјалистички курс за обнављање знања у складу са захтевом из пододељка 8.2.2.8 ADN нису у пуном обиму завршени пре истека рока важења сертификата о специјалистичком знању из области ADN, нови сертификат се неће издати док кандидат не заврши поновни почетни основни курс и положи испит у складу са затевом из пододељка 8.2.2.7. ADN.

Решење о продужењу важења сертификата из става 2. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Захтев за издавање сертификата из става 2. овог члана одбија се ако подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана.

Решење којим се одбија издавање сертификата из разлога наведених у ставу 11. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из става 3. овог члана.

Решење којим се одбија издавање сертификата из става 2. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство, по службеној дужности, одузима сертификат ако је издат супротно ADN, овом закону и прописима донетим на основу овог закона.

Решење о одузимању сертификата је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство може решењем да укине сертификат.

Решење о укидању сертификата доноси се на захтев имаоца сертификата.

Решење о укидању сертификата је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује садржину и образац сертификата о специјалистичком знању из области ADN, као и начин вођења регистра издатих сертификата о специјалистичком знању из области ADN.

Министар прописује програм основне и специјалистичких обука, основних и специјалистичких курсева за обнављање знања, начин одобравања обуке, као и начин полагања испита за стицање сертификата о специјалистичком знању из области ADN, као и друга питања из поглавља 8.2. ADN.

Поступање у случају ванредног догађаја

Учесник у превозу опасне робе у унутрашњем водном саобраћају дужан је да у случају ванредног догађаја који се десио у превозу опасне робе поступи у складу са одредбама ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Министар прописује обавезе учесника у превозу опасне робе у унутрашњем водном саобраћају у случају ванредног догађаја, као и места и ближе услове под којима може да се усидри брод ради отклањања недостатака и искључења из саобраћаја.

Учесник у превозу опасне робе у унутрашњем водном саобраћају дужан је да утовара или истовара опасну робу само у лукама, односно пристаништима.

На захтеве који нису уређени овим законом у односу на класификацију, листу опасне робе и изузетке који се односе на опасну робу паковану у ограниченим количинама, процедуре отпремања, производњу и испитивање амбалаже, танкова и транспортних јединица за превоз расутог терета у унутрашњем водном саобраћају, као и захтеве у односу на градњу бродова, отпрему, услове превоза, утовар, истовар и руковање теретом, посаду брода, опрему, употребу бродова и документацију, примењују се одредбе ADN.

IV. ПРЕВОЗ ОПАСНЕ РОБЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ

Оператер у ваздушном саобраћају који обавља јавни авио-превоз може да превози опасну робу ако поседује одобрење органа надлежног за цивилно ваздухопловство за превоз опасне робе, a које представља саставни део сертификата ваздухопловног оператера, у складу са законима и прописима којима се уређује обављање јавног авио-превоза.

Оператер у ваздушном саобраћају који обавља летење за сопствене потребе може да превози опасну робу у ваздушном саобраћају ако поседује посебно овлашћење органа надлежног за цивилно ваздухопловство, у складу са законом и прописима којим се уређује пружање услуга из ваздуха и превоза за сопствене потребе.

Оператер у ваздушном саобраћају који поседује сертификат ваздухопловног оператера који је издао надлежни орган друге државе, као и оператер у ваздушном саобраћају који обавља некомерцијално летење за сопствене потребе, може да превози опасну робу у ваздушном саобраћају на територију и са територије Републике Србије, на основу одобрења органа надлежног за цивилно ваздухопловство за које се плаћа такса чија висина је одређена посебним прописом.

Одобрење из става 2. овог члана је исправа која важи најдуже 12 месеци.

Опасна роба чији је превоз према одредбама ICAO TI забрањен, може се превозити на основу решења о изузећу од забране које орган надлежан за цивилно ваздухопловство издаје оператеру у ваздушном саобраћају, уз сагласност министарства надлежног за послове одбране и министарства надлежног за спољне послове

Програм стручног оспособљавања за лица која обављају послове у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају дужни су да утврде и спроводе:

- пошиљалац, пакер и лица којa преузимају обавезе пошиљаоца;

- оператер у ваздушном саобраћају;

- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник овлашћен за пружање услуга опслуживања на земљи који у име оператера у ваздушном саобраћају обавља послове прихвата, руковања, утовара, истовара и отпреме терета и поште, као и залиха предмета који се користе на ваздухоплову, резервних делова, горива и мазива;

- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник овлашћен за пружање услуга опслуживања на земљи који у име оператера у ваздушном саобраћају обавља послове прихвата и отпреме путника;

- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник овлашћен за пружање услуга опслуживања на земљи који у име оператера у ваздушном саобраћају обавља послове регистрације путника за лет;

- организатор превоза;

- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који обавља безбедносни преглед путника и њиховог пртљага, робе и поште, као и залиха предмета који се користе на ваздухоплову, резервних делова, горива и мазива.

Програм стручног оспособљавања из става 1) овог члана мора бити усклађен са општим програмом обуке који је садржан у ICAO TI, део I, поглавље 4..

Програм стручног оспособљавања за лица из става 1. овог члана одобрава орган надлежан за цивилно ваздухопловство.

Учесник у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају дужан је да за обављање послова у превозу опасне робе одреди запослене који су за те послове стручно оспособљени у складу с прописима из члана 2. став 1. овог закона и другим прописима.

Пошиљалац и оператер у ваздушном саобраћају дужни су да чувају податке о стручном оспособљавању запослених за послове у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају и да их доставе организацији надлежној за цивилно ваздухопловство на њен захтев.

Инструктор за превоз опасне робе у ваздушном саобраћају (у даљем тексту: инструктор) стручно оспособљава запослене на пословима у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају.

Инструктор може бити лице:

1)	које је стручно оспособљено за послове у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају у складу с програмом из . овог закона;

2)	које је посебно оспособљено за стручно оспособљавање лица за послове у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају.

Орган надлежан за цивилно ваздухопловство спроводи поступак провере оспособљености кандидата за обављање послова инструктора.

Овлашћење је исправа коју инструктору издаје орган надлежан за цивилно ваздухопловство, када провери да ли су испуњени услови из става 2. овога члана.

За издавање овлашћења којим се лице овлашћује за обављање послова инструктора плаћа се накнада чију висину утврђује орган надлежан за цивилно ваздухопловство, у складу са посебним законом.

Орган надлежан за цивилно ваздухопловство признаје оспособљањање за обављање послова у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају које је одобрио надлежни орган стране државе или оспособљавање које је спровела Међународна асоцијација авио превозилаца (International Air Transport  Association, IATA) или Међународна организација цивилног ваздухопловства (International Civil Aviation Organization, ICAO) ако је оспособљавање усаглашено са важећим издањем ICAO TI.

Орган надлежан за цивилно ваздухопловство води евиденцију важећих овлашћења за обављање послова инструктора, која садржи следеће податке:

1) име и презиме инструктора;

- број и датум издавања решења којим се даје овлашћење за обављање послова инструктора;

- категорија особља које инструктор може да обучава;

- податак о евентуалној суспензији овлашћења.

Евиденција инструктора се објављује на званичној интернет презентацији органа надлежног за цивилно ваздухопловство.

Орган надлежан за цивилно ваздухопловство одузима овлашћење за обављање послова инструктора ако то лице престане да испуњава неки услов из става 2. овог члана или ако је :

  - фалсификовало доказе о стручној или посебној оспособљености;

  - фалсификовало овлашћење које је издала страна држава чланица Међународне организације цивилног ваздухопловства;

  - фалсификовало доказе о вршењу обуке у претходна 24 месеца.

Овлашћење за обављање послова инструктора се доношењем решења привремено суспендује ако инструктор дуже од две године није стручно оспособио ниједно лице или запосленог на пословима у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају.

За време трајања суспензије овлашћења, инструктор не може да врши обуку лица или запосленог на пословима у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају и дужно да обнови знање.

Ако инструктор не достави потврду о спроведеној обуци за обнову знања у року од три месеца од дана доношења решења о привременој суспензији овлашћења, орган надлежан за цивилно ваздухопловство решењем одузима овлашћење инструктору.

Министар на предлог организације за цивилно ваздухопловство прописује услове и начин издавања посебног одобрења за превоз одређене опасне робе, садржину програма стручног оспособљавања запослених на пословима у превозу опасне робе у ваздушном саобраћају, услове које треба да испуни кандидат за обављање послова инструктора и поступак провере знања за обављање послова инструктора.

Део пети

I. НАДЗОР

Надзор над спровођењем одредаба RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује превоз опасне робе у железничком и унутрашњем водном саобраћају, врши министарство.

Надзор над спровођењем одредаба ADR-а, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује превоз опасне робе у друмском саобраћају, врше министарство надлежно за унутрашње послове и министарство.

Надзор над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује превоз експлозивних материја и предмета, врши министарство надлежно за унутрашње послове.

Надзор над спровођењем одредаба ICAO TI, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује превоз опасне робе у ваздушном саобраћају, врши организација за цивилно ваздухопловство.

Царински орган на граници при увозу робе врши контролу над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Инспекцијски надзор из члана 66. став 1. овог закона врши министартсво преко инспектора за превоз опасне робе.

Инспекцијски надзор из члана 66. став 2. овог закона врши организација за цивилно ваздухопловство преко ваздухопловног инспектора, у складу са законом којим се уређује област ваздушног саобраћаја и овим законом.

Инспектор мора да има Сертификат за саветника који се издаје о у складу са овим законом, као и да испуњава услове за инспектора прописане законом којим се уређује инспекцијски надзор.

Министар прописује план и програм стручног оспособљавања инспектора који обављају узимање узорака опасне робе у поступку вршења инспекцијског надзора, заштитну опрему, одећу и обућу инспектора која је неопходна при узимању узорака опасне робе, начин узимања узорака опасне робе, као и опрему за анализу и одлагање узорака опасне робе.

На садржину, врсту, облик и поступак инспекцијског надзора, као и на овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору која нису уређена овим законом, сходно се примењује закон којим се уређује инспекцијски надзор.

Инспектор за превоз опасне робе (у даљем тексту: инспектор) има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:

1) прегледа превозна средства за превоз опасне робе и контролише прописану документацију за превозна средства прописану овим законом и прописима донетих на основу овог закона;

2) контролише испуњеност захтева у односу на стручну оспособљеност учесника у превозу опасне робе прописану овим законом и прописима донетих на основу овог закона;

3) контролише да ли учесници у транспорту имају потребан број саветника за безбедност у складу са прописаним мерилима;

4) контролише испуњеност услова у односу на паковање, обележавање, руковање и превоз опасне робе, као и превозна документа за превоз опасне робе;

5) контролише начин обављања послова привредних друштава и других правних лица који су стекли лиценцу, именовање, овлашћење или другу исправу на основу овог закона и прописа донетих на основу овог закона;

6) контролише спровођење Плана безбедности учесника у превозу опасне робе у складу са ADR/RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона;

7) контролише другу потребну документацију од значаја за инспекцијски надзор.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да:

- нареди да се утврђене неправилности отклоне у одређеном року;

- забрани да се даље превози опасна роба ако нису испуњени услови прописани овим законом, односно ADR/RID/ADN;

- забрани руковање и превоз опасне робе запосленим лицима која нису стручно оспособљена у складу са овим законом, односно ADR/RID/ADN;

- забрани привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику да обавља послове обуке учесника у превозу опасне робе ако утврди да не испуњава услове прописане овим законом, односно ADR/RID/ADN за обављање послова учесника за превоз опасне робе;

- о трошку превозника привремено забрани даље управљање превозним средством којим се обавља превоз опасне робе када утврди да се не поштују одредбе ADR/RID, овог закона, овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, и да то непоштовање прописа има за последицу опасност I категорије из ADR/RID и овог закона, и налаже мере за отклањање утврђених неправилности на лицу места, ако то не угрожава лица, имовину или животну средину. Током трајања привремене забране управљања превозним средством, превозно средство се може преместити на начин који одреди инспектор;

- о трошку превозника искључи из саобраћаја превозно средство које се користи док траје привремена забрана из става 1. тачка 5) овог члана, односно ако возач премести возило супротно начину који одреди инспектор;

- ако утврди неправилности које није могуће отклонити на лицу места у одређеном року, упути возило под полицијском пратњом до најближег погодног места за претовар или ако није могуће упутити возило до места где би се обавио претовар, наложи претовар на лицу места уз полицијски надзор, о трошку превозника;

- искључи брод из пловидбе ако утврди да би неправилности на броду који превози опасну робу могле да утичу на безбедност људи, имовине, односно заштиту животне средине;

- забрани улазак на територију Републике Србије броду који је уписан у страни уписник бродова, а за који је у поступку вршења граничне контроле утврђене повреде ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Инспектор у вршењу надзора над обављањем превоза опасне робе не може да предузима радње без присуства царинског органа ако се роба налази под царинским надзором.

На захтев инспектора, службено лице министарства надлежног за унутрашње послове пружа помоћ у вршењу надзора из чл. 69. и 70. овог закона.

Лице које управља превозним средством је дужно да инспектору на његов захтев, омогући увид у превозну документацију и додатну опрему у складу са одредбама ADR/RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Лице које управља превозним средством је дужно да инспектору на његов захтев омогући да прегледа опасну робу и узме потребну количину узорка опасне робе за анализу, ако је то потребно, без обавезе плаћања накнаде за узету количину узорка.

Лице које управља превозним средством је дужно да инспектору у случају поновног надзора у току превоза опасне робе покаже примерак записника о претходно извршеном надзору.

Инспектор врши инспекцијски надзор на месту које омогућава искључење возила из саобраћаја и отклањање утврђених недостатака у складу са прописом из члана 45. став 7. овог закона.

Инспектор безбедности пловидбе дужан је да без одлагања обавести инспектора за превоз опасне робе о пловидбеном удесу у којем је оштећен брод који је превози опасну робу.

Инспектора за превоз опасне робе одузима сертификат о одобрењу за брод и враћа га учеснику у превозу опасне робе након добијања извештаја о испитивању класификационог друштва, односно именованог тела за оцењивање усаглашености брода за превоз одређене опасне робе након отклањања недостатака на броду.

Инспектори достављају министарству, односно органу надлежном за цивилно ваздухопловство, годишњи извештај о извршеним инспекцијским надзорима за претходну годину, најкасније до краја априла текуће године.

Министарство на основу података из извештаја из става 1. овог члана саставља годишњи извештај и доставља га надлежним међународним телима.

Део шести

I. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1. Привредни преступи

Новчаном казном од 150.000 до 2.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице-учесник у превозу опасне робе:

1) ако обавља превоз опасне робе која је сврстана у класу 1 ADR/RID/ADN (експлозивне материје и предмети), класу 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје) или превоз опасног отпада који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/RID/ADN без дозволе за превоз надлежног органа (члан 7. ст. 1-4);

2) ако не предузму све прописане мере како би спречили ванредни догађај, односно у највећој могућој мери умањили последице варедног догађаја (члан 10. став 1);

3) ако у случају опасности о томе одмах не обавести орган надлежан за ванредне ситуације и полицију и не саопшти све податке који су потребни за предузимање одговарајућих мера (члан 10. став 2);

4)  не сарађују са другим учесницима у превозу опасне робе и надлежним државним органима у циљу размене података о потреби предузимања одговарајућих безбедносних и превентивних мера, као и примени поступака у случају ванредног догађаја (члан 10. став 4);

5) ако у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе или непосредне опасности од расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, не обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи  опасну робу или је на други начин учини безопасном, односно не предузме све мере ради спречавања даљег ширења загађења (члан 10. став 5);

6) ако не ангажује о свом трошку правно лице које има одговарајућу дозволу, односно овлашћење за поступање у случају ванредног догађаја (члан 10. став 6);

7) ако у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, не збрине на прописани начин опасну робу, односно контаминирани предмет (члан 10. став 7);

8) ако користи амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно танк која није у складу са одредбама члана 11. овог закона;

9) ако поступи супротно одредбама члана 18. став 1. тач. 1) и 3) и став 4. тачка 2) овог закона;

10) ако преда на превоз опасну робу чији превоз није дозвољен у складу са овим законом (члан 21. став 1. тачка 1) и члан 22. став 1. тачка 1);

11) ако користи цистерне за превоз намирница, кондиторских производа и сточне хране супротно одредби члана 23. став 2 тачка 1) овог закона;

12) ако не обезбеди да превоз обавља искључиво возач који има сертификат о стручној оспособљености (члан 23. став 2 тачка 6);

13)   ако не обезбеди обуку запослених (члан 23. став 3. тачка 1);

14) ако не обезбеди да сваки члан посаде воза у току превоза опасне робе код себе има исправу за идентификацију са фотографијом (члан 23. став 3. тачка 3);

15) ако одложи пријем робе без присилних разлога (члан 24. став 1. тачка 1);ж

16) ако не ангажује потребан број саветника за безбедност у превозу опасне робе (члан 36. став 1);

17) ако превоз опасне робе повери лицу које нема важећи сертификат о стручној оспособљености за возача возила за превоз опасне робе у складу са ADR или сертификат о специјалистичком знању из области ADN, односно ако за обављање послова у превозу опасне робе не одреди запослене који су за те послове стручно оспособљени (члан 43. став 1, члан 51. став 1. и члан 56. став 1);

18) ако у случају ванредног догађаја у превозу опасне робе у железничком саобраћају не поступи у складу са одредбама RID, овог закона и прописа донетих на основу овог закона (члан 52. став 2);

19) ако у случају ванредног догађаја у унутрашњем водном саобраћају не поступи у складу са одредбама ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона (члан 57. став 1);

20) ако утовара или истовара опасну робу изван лука, односно пристаништа (члан 58).

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

Новчаном казном од 150.000 до 2.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице- произвођач амбалаже, покретне опреме под притиском и/или цистерне, као и именовано тело:

1) ако произвођач амбалаже, покретне опреме под притиском и/или цистерне приликом производње не спроведе поступак оцењивања усаглашености у складу са одредбама члана 11. овог закона;

2) ако именовано тело не означи производ за који је спровело оцењивање усаглашености својим регистарским бројем и датумом спроведеног испитивања и/или контролисања (члан 14. став 5);

3) ако обележи амбалажу, односно покретну опрему под притиском или цистерну за превоз опасне робе за коју се накнадно утврди да не испуњава неки од прописаних услова (члан 14. став 6).

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

2. Прекршаји

Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај, привредно друштво или друго правно лице-учесник у превозу опасне робе:

1) ако превозник коме је издата дозвола за вишекратни превоз на територији Републике Србије, не обавести без одлагања надлежни орган који је издао дозволу о измени услова наведених у решењу (члан 8. став 4);

2)  ако превозник коме је издата дозвола за превоз опасне робе не обавести о томе орган који му је издао дозволу најмање 24 сата пре започињања превоза (члан 8. став 7);

3) ако у случају настанка ванредног догађаја за који постоји обавеза пријављивања у складу са ADR/RID/ADN/ICAO TI, саветник за безбедност учесника у превозу опасне робе не достави министарству прописани извештај (члан 10. став 8);

4) ако пошиљаоц поступи супротно одредбама члана 18. став 1. тач. 2) и 4)-12), ст. 2. и 3. и став 4. тач. 1) и 3) овог закона;

5) ако организатор превоза поступи супротно одредбама члана 19. овог закона;

6) ако пакер поступи супротно одредбама члана 20. овог закона;

7) ако пунилац поступи супротно одредбама члана 21. став 1. тач. 2)-13) и ст. 2-4. овог закона;

8) ако утоварилац поступи супротно одредбама члана 22. став 1. тач. 2)-6) и ст. 2. и 3. овог закона;

9) ако превозник поступи супротно одредбама члана 23. став 1, став 2. тач. 2)-16), став 3. тач. 1), 2), 4)-8) и става 4. овог закона;

10) ако прималац поступи супротно одредбама члана 24. став 1. тач. 2)-4) овог закона;

11) ако истоварилац поступи супротно одредбама члана 25. овог закона;

12) ако корисника контејнер цистерне, преносиве цистерне, MEGC или контејнера за превоз расутог терета, поступи супротно одредбама члана 26. овог закона;

13) ако пунилац приликом пуњења и руковања поступи супротно одредбама члана 28. став 1. овог закона;

14) ако пунилац поступи супротно одредбама члана 28. став 2. овог закона;

15) ако пунилац и превозник не предузму мере опреза за животне намирнице, потрошне робе и храну за животиње у друмском саобраћају (члан 28. став 3);

16) ако приликом утовара комада у отворена или вентилисана возила или у отворене или вентилисане контејнер, као и приликом обележавања, пунилац или превозник поступи супротно одредбама члана 28. став 4. овог закона;

17) ако не обезбеди да учесници у превозу опасне робе у друмском саобраћају заврше одговарајућу обуку (члан 28. став 5);

18) ако управљач железничке инфраструктуре поступи супротно одредбама члана 29. став 1. тач. 2) и 3) овог закона;

19) ако власник или закупав брода поступи супротно одредбама члана 32. овог закона;

20) ако не обезбеди спровођење безбедносне обуке запослених, односно не води и чува евиденцију спроведених безбедносних обука (члан 34. став 1. тачка 2);

21) ако пошиљалац, пакер, пунилац, утоварилац, превозник, истоварилац или прималац не усвоји, уведе и примени план безбедности (члан 34. став 2);

22) ако на захтев министарства не достави годишњи извештај саветника за безбедност (члан 36. став 3);

23)  ако није прописно обележио и означио кола намењена за превоз опасне робе (члан 52. став 1).

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај, привредно друштво или друго правно лице-именовано тело и произвођач амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже:

1) ако именовано тело не достави министарству у року од 15 дана испитни извештај након првог испитивања и сертификат о усаглашености производње (члан 14. став 7);

2) ако произвођач амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже поступи супротно одредбама члана 35. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај физичко лице-саветник за безбедност, возач, заповедник брода, чланови посаде и друга лица на броду:

1) ако возач приликом пуњења и руковања поступи супротно одредбама члана 28. став 1. овог закона;

2) ако возач поступи супротно одредбама члана 28. став 2. овог закона;

3) ако возач не предузму мере опреза за животне намирнице, потрошне робе и храну за животиње у друмском саобраћају (члан 28. став 3);

4) ако приликом утовара комада у отворена или вентилисана возила или у отворене или вентилисане контејнер, као и приликом обележавања, возач поступи супротно одредбама члана 28. став 4. овог закона;

5) ако возач поступи супротно одредбама члана 27. овог закона;

6) ако заповедник брода поступи супротно одредбама члана 31. овог закона;

7) ако члан посаде или друго лице на броду поступи супротно одредбама члана 33. овог закона;

8) ако саветник за безбедност поступи супротно одредбама члана 37. став 1. овог закона;

9) ако возач нема важећу возачку дозволу за управљање возилом (члан 44. став 1. тачка 1);

10) ако возач нема важећи сертификат за возача, односно потврду (члан 44. став 1. тачка 2);

11) ако возач не преда регистарске таблице полицијском службенику који је искључио возило којим управља због неправилности које спадају у опасност прве категорије (члан 46. став 3).

Део седми

I. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

На поступке који нису правноснажно окончани до дана ступања на снагу овог закона, примењиваће се одредбе закона који је важио у тренутку покретања поступка.

Дозволе, решења, овлашћења и сертификати издати до дана ступања на снагу овог закона, важе до истека рока на који су издати.

Цистерне и возила који су израђени пре 1. јануара 1997. године, а који нису у складу са овим законом, али су били израђени у складу са прописима који су били на снази до 31. децембра 1996. године, могу да се употребљавају у унутрашњем превозу на територији Републике Србије под условом да се такве цистерне и возила одржавају у складу са прописаним безбедносним захтевима.

Цистерне и возила израђени 1. јануара 1997. године или након тог датума, који нису у складу са овим законом, али су били израђени у складу са захтевима из Директиве 94/55/ЕЗ који су били на снази на датум њихове израде, могу и даље да се  користе за унутрашњи превоз на територији Републике Србије.

Цистерне и возила који не испуњавају услове из ст. 1. и 2. овог члана могу да се користе за унутрашњи превоз на територији Републике Србије најкасније до 31. децембра 2017. године.

Привредна друштва, друга правна лица или предузетници који обављају делатност превоза опасне робе дужни су да своје пословање ускладе са овим законом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Произвођачи амбалаже, односно посуда под притиском, цистерни и возила дужни су да своје пословање ускладе са ADR/RID/ADN, овим законом и прописима донетим на основу овог закона, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Права и обавезе Управе за транспорт опасног терета, као и запослене, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистратурски материјал коме није истекао рок чувања, преузима Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за вршење надлежности у области превоза опасне робе, са стањем на дан ступања на снагу овог закона.

Влада ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт из члана 9. став 2. овог закона.

Министар ће у року од две године од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконске акте члана 14. ст. 8. и 9, члана 15. став 5, члана 36. став 4, члана 37. став 4, члана 38. став 17, члана 39. ст. 6. и 7, члана 40. став 17, члана 41. став 10, члана 43. ст. 15. и 16, члана 45. став 4, члана 46. ст. 7. и 8, члана 48. став 2, члана 49. став 2, члана 51. став 3, члана 52. став 3, члана 53. став 2, члана 54. ст. 9. и 10, члана 56. ст. 22. и 23, члана 57. став 2. и члана 65. овог закона.

Министар надлежан за унутрашње послове ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконске акте из члана 4. став 4, члана 8. став 9. и члана 10. став 9. овог закона.

Министар надлежан за псолове одбране ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт из члана 4. став 3. овог закона.

Прописи донети на основу Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 73/10) примењују се до доношења подзаконских прописа у складу са овим законом.

Прописи из става 1. овог члана примењују се уколико нису у супротности са одредбама овог закона.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 73/10), као и члан 113. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, број 73/10, 121/12 и 18/15).

Овај закон ступа на снагу 180-ог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим члана 6. став 10. који ће се примењивати од дана пријема Републике Србије у пуноправно чланство Европске уније.