1- PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR:

Airport city d.o.o.

Omladinskih brigada 88-90, Novi Beograd, Srbija

OBJEKAT:

KOMPLEKS POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 6803/5, KO Novi Beograd

Ul. Omladinskih brigada br. 88-90, Novi Beograd, Srbija

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:  IDR - IDEJNO REŠENJE

ZA IZVOĐENJE RADOVA:  IZGRADNJA POSLOVNIH KULA

PROJEKTANT:

URBANISTIQ d.o.o.

Društvo za arhitekturu, urbanizam i inženjering

Pere Velimirović br.50, Rakovica, 11090 Beograd

ODGOVORNO LICE PROJEKTANTA:

NENAD KITANOVIĆ, direktor

ODGOVORNI  PROJEKTANT:

VESNA CURIĆ, dipl.inž.arh.

br.licence: 300 G111 08

.......................................................

Broj tehničke dokumentacije: IDR-01-08/19

Mesto i datum: Beograd, Avgust 2019.

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

| 1.1. | Naslovna strana projekta arhitekture |
| --- | --- |
| 1.2. | Sadržaj projekta arhitekture |
| 1.3. | Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture |
| 1.4. | Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture |
| 1.5. | Tekstualna dokumentacija |
| 1.5.1. | Tehnički opis |
| 1.6. | Numerička dokumentacija |
| 1.6.1. | Tabelarni prikaz ostvarenih kapaciteta |
| 1.7. | Grafička dokumentacija |

| 01 | Situacioni plan parternog rešenja | R 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 02 | Situacioni plan sa osnovom krova | R 1:500 |
| 03 | Osnova garaže nivo -2 | R 1:450 |
| 04 | Osnova garaže nivo -1 | R 1:450 |
| 05 | Osnova prizemlja | R 1:400 |
| 06 | Osnova osnova 1.sprata | R 1:400 |
| 07 | Osnova osnova 2.sprata | R 1:400 |
| 08 | Osnova osnova 3.-12.sprata | R 1:400 |
| 09 | Osnova osnova 13.sprata | R 1:400 |
| 10 | Osnova osnova 14.sprata | R 1:400 |
| 11 | Osnova osnova 15.sprata (Tehnička etaža) | R 1:400 |
| 12 | Osnova krova | R 1:400 |
| 13 | Osnova garaže nivo -2 | R 1:450 |
| 14 | Osnova garaže nivo -1 | R 1:450 |
| 15 | Osnova prizemlja | R 1:400 |
| 16 | Osnova osnova 1.-3.sprata | R 1:400 |
| 17 | Osnova osnova 4.-9.sprata | R 1:400 |
| 18 | Osnova osnova 10..sprata | R 1:400 |
| 19 | Osnova osnova 11.-13.sprata | R 1:400 |
| 20 | Osnova osnova 14.sprata | R 1:400 |
| 21 | Osnova osnova 15.sprata | R 1:400 |
| 22 | Osnova osnova 16.sprata (Tehnička etaža) | R 1:400 |
| 23 | Osnova krova | R 1:400 |
| 24 | Osnova prizemlja | R 1:400 |
| 25 | Osnova osnova 1.-3.sprata | R 1:400 |
| 26 | Osnova osnova 4.-9.sprata | R 1:400 |
| 27 | Osnova osnova 10..sprata | R 1:400 |
| 28 | Osnova osnova 11.-13.sprata | R 1:400 |
| 29 | Osnova osnova 14.sprata | R 1:400 |
| 30 | Osnova osnova 15.sprata | R 1:400 |
| 31 | Osnova osnova 16.sprata (Tehnička etaža) | R 1:400 |
| 32 | Osnova krova | R 1:400 |
| 33 | Presek 1-1 | R 1:450 |
| 34 | Presek 2-2 | R 1:450 |
| 35 | Presek 3-3 | R 1:450 |
| 36 | Presek 4-4 | R 1:450 |
| 37 | Presek 5-5 | R 1:450 |
| 38 | Izgled istok – objekat 01 | R 1:450 |
| 39 | Izgled sever – objekat 01 | R 1:450 |
| 40 | Izgled zapad – objekat 01 | R 1:450 |
| 41 | Izgled jug – objekat 01 | R 1:450 |
| 42 | Izgled istok – objekat 02 i 03 | R 1:450 |
| 43 | Izgled zapad – objekat 02 i 03 | R 1:450 |
| 44 | Izgled sever – objekat 02 | R 1:450 |
| 45 | Izgled jug – objekat 02 | R 1:450 |
| 46 | Izgled sever – objekat 03 | R 1:450 |
| 47 | Izgled jug – objekat 03 | R 1:450 |
| 48 | 3D Vizuelizacija objekta - slika 1 i 2 |  |
| 49 | 3D Vizuelizacija objekta - slika 3 i 4 |  |

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 , 83/2018 , 31/2019  i 37/2019- dr.Zakon) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 72/18) kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T

za izradu projekta arhitekture koji je deo URBANISTIČKOG PROJEKTA SA IDEJNIM REŠENJEM za IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA NA GP1 I GP2, NA K.P. 6805/3, K.O. Novi Beograd, Srbija određuje se:

VESNA ĆURIĆ, dipl.inž.arh.  br.licence:  300 G111 08

Projektant:				URBANISTIQ d.o.o.

Društvo za arhitekturu, urbanizam i inženjering

Pere Velimirović br.50, Rakovica, 11090 Beograd

Odgovorno lice/zastupnik:                    NENAD KITANOVIĆ, direktor

Pečat:                                                       Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	IDR-01-08/19

Mesto i datum:                           	Beograd, Avgust 2019.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo URBANISTIČKOG PROJEKTA SA IDEJNIM REŠENJEM za IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA NA GP1 I GP2, NA K.P. 6805/3, K.O. Novi Beograd.

I Z J A V LJ U J E M

1. 	da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2.	da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant (IDR):	VESNA ĆURIĆ, dipl.inž.arh.

Broj licence:	300 G111 08

Pečat:	Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	IDR-01-08/19

Mesto i datum:                           	Beograd, Avgust 2019.

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 , 31/2019  i 37/2019- dr.Zakon) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS, br. 72/2018), kao Odgovorni projektant idejnog rešenja, pružam sledeće tehničke podatke o novoprojektovanim objektima:

1.5.2.TEHNIČKI OPIS UZ PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:		   	Airport city d.o.o.

Omladinskih brigada 88-90, Novi Beograd, Srbija

Projektna organizacija:  	URBANISTIQ d.o.o.

Društvo za arhitekturu, urbanizam i inženjering

Pere Velimirović br.50, Rakovica, 11090 Beograd

Odgovorni projektant:  	VESNA ĆURIĆ, dipl.inž.arh.

Adresa lokacije:              	Ul. Omladinskih brigada 88-90, Beograd, Srbija

Katastarski podaci:       	KP 6805/3, KO Novi Beograd

TEHNIČKI OPIS

PLANSKI OSNOV

Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd celine I-XIX („Sl.list grada Beograda “ br.20/16)

OPŠTE

PODACI O LOKACIJI – POSTOJEĆE STANjE

Predmetna katastarska parcela 6805/3 se nalazi u južnom delu bloka 65. Parcela je pravilnog pravougaonog oblika, površine oko 1,91 ha. Predmetna lokacija nalazi se na obodu zone centra Novog Beograda. Kao deo bloka 65, predmetna parcela oivičena je ulicama Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića i Tadije Sondermajera, a na zapadnoj strani graniči sa parcelom na kojoj su izgrađeni objekti poslovnog kompleksa "Airport city". Na predmetnom području nema uređenih javnih zelenih površina. U postojećem stanju deo predmetne parcele uređen je kao otvorena parking površina bez drvoreda.

NOVOPROJEKTAOVANO STANJE

Sastavni deo urbanističkog projekta čine Idejna rešenja planiranih objekata. Na predmetnoj katastarskoj parceli 6805/3 je planirana izgradnja tri objekta visoke spratnosti (2Po+Pr+14+Te i 2Po+Pr+15+Te) koji će biti realizovani kroz faze koje će biti definisane Lokacijskim uslovima. Objekti 01, 02 i 03 su projektovani kao reprezentativni objekati poslovne namene.

Na parceli 6805/3 je planirana izgradnja tri objekta visoke spratnosti (kule spratnosti P+14 i P+15 ) prema grafičkom prilogu – situacijioni prikaz.

-	Оbjekat 01 na uglu ulice Omladinskih brigada i ulice Tadije Sondermajera;

-	Objekat 02 između objekta 01 i objekta 03;

-	Objekat 03 na uglu ulice Omladinskih brigada i ulice Đorđa Stanojevića.

Urbanističkim projektom dat predlog parcelacije predmetne katastarske parcele u cilju formiranja dve nove građevinske parcele (GP1 i GP2). GP1 je veličine od 6,419.00 m2 i na njoj je planirana izgradnja Objekta 01 sa pripradajućom garažom, dok je na građevinskoj parceli GP2, koja je veličine od 12,607.00 m2 predviđena je izgradnja Objekata 02 i 03 sa zajedničkom pripadajućom garažom.

Ostvaren BRGP na pojedinačnim novoformiranim parcelama iznosi: za parcelu GP1 i Objekat 01 ostvaren je ukupan BRGP (nadzemno+podzemno) 37.227,11 m2, a za parcelu GP2 i objekte 02 i 03 ostvareno je ukupno BRGP (nadzemno+podzemno) 69.309,98 m2.

Objekat 01 je nadzemne BRGP površine 27.126,91 m2 planiran je po sistemu “Shell&Core” pa neto površina zavisi od organizacije prostora prema potrebama budućih korisnika. Etaže su podeljene u dva požarna sektora orijentacionih veličina 640m2 i 780m2. Za “nultu” kotu od koje je merena visina venca krova objekta usvojena je kota pristupnog trotoara koja je za 30 cm niža od kote gotovog poda prizemlja odnosno kota nmv +74,88 m.

Relativnoj koti prizemlja ±0,00m odgovara apsolutna kota od +75,18m.

Objekat 02 je nadzemne BRGP površine 25.881,07 m2, planiran je po sistemu “Shell&Core” pa neto površina zavisi od organizacije prostora prema potrebama budućih korisnika. Etaže su podeljene u dva požarna sektora orijentacionih veličina 585m2 i 810m2. Za “nultu” kotu od koje je merena visina venca krova objekta usvojena je kota pristupnog trotoara koja je za 30 cm niža od kote gotovog poda prizemlja odnosno kota nmv +75,50m.

Relativnoj koti prizemlja ±0,00m odgovara apsolutna kota od +75,80m.

Objekat 03 je nadzemne BRGP površine 26.262,08 m2, planiran je po sistemu “Shell&Core” pa neto površina zavisi od organizacije prostora prema potrebama budućih korisnika. Etaže su podeljene u dva požarna sektora orijentacionih veličina 585 m2 i 810 m2. Za “nultu” kotu od koje je merena visina venca krova objekta usvojena je kota pristupnog trotoara koja je za 30 cm niža od kote gotovog poda prizemlja odnosno kota nmv +75,50 m.

Relativnoj koti prizemlja ±0,00 m odgovara apsolutna kota od +75,80 m.

FUNKCIJE

Planirani gabarit Objekta 01 iznosi 72,50 x 24,80m i ukupne visine objekta do 67,0 m mereno od nulte kote. Objekat je planirane spratnosti P+15 od kojih je poslednja tehnička etaža.

Projektovane visine etaža su sledeće: prizemlje spratne visine 5,0 m, prvi sprat je spratne visine 6,0 m, od 2. do 13. sprata spratne visina iznosi 3,65 m, a spratna visina 14. sprata je 4,65m. Visina tehničke etaže je planirana tako da objekat ne prelazi 67 m ukupne visine.

Na tipskim etažama nalaze se poslovni prostori koji su projektovani bez pregradnih zidova sa mogućnošću da se, u zavisnosti od namene, podele na više manjih celina. Takođe, u oba objekta se nalaze na 4 lifta (od ukupno 8 liftova koji su projektovani po propisima za visoke objekte), muški i ženski toalet i tehničke prostorije simetrično raspoređene u poluizolovanoj zgradi, sa kanalima za ventilaciju i cevima za vodovod i kanalizaciju za potrebe planiranih poslovnih prostora.

Na 13. I 14 spratu planirano je segmentno povlačenje fasade objekta (povučena etaža) od 1.75 m u odnosu na tipski sprat ispod i formiranje krovnih terasa po povučenom etažu uz fleksibilnost alociranja celokupne ili dela terase kao prohodne ili alociranje celokupne ili dela terase kao neprohodne i predviđene za smeštaj tehničke opreme. Venac povučene etaže je na apsolutnoj koti +126,88 nmv.

Na 15. spratu planirana je tehnička etaža previđena za smeštaj potrebne tehničke opreme objekta. Planirana je mogućnost postavljanja opreme na neprohodni krov 15. i 14. sprata.

Ravan neprohodni krov ovih etaža je ograđen čeličnom podkonstrukcijom na koju je postavljena staklena fasada kao maska, iz arhitektonskih razloga. U okviru otvorenog dela prostora na ravnom krovu tehničke etaže nalaze se čileri (rashladni uređaji) do kojih se dolazi stazama predviđenih za prilaz. Postavljanje čilera će biti izrađeno na podlozi od betona. Na istoj strani otvorenog ravnog krova nalazi se i dizel agregat. Na krov izlazi samo jedno tehničko stepenište. U natkrivenom delu krova nalazi se gasna kotlarnica koja ima dva evakuaciona izlaza. Takođe, tu su smešteni tehnički prostori jake i slabe struje, mašinska sala sa klima komorama i rashladni agregati.

Venac neprohodnog krova je na visini od maksimalnih +66,90 m mereno od nulte kote odnosno apsolutne kote +141,78 mnv.

Kolski pristup parceli i objektu omogućen je: Formiranjem kolskog pristupa za automobile iz ulice Tadeja Sondermajera, a prema prikazanom parternom rešenju grafički prilog br. Situacija sa parternim rešenjem. Formiranjem kolskog pristupa sa kontrolisanim pristupom omogućava se prilaz otvorenom parkingu od 47 PM od kojih su 3 parking mesta rezervisana za lica sa posebnim potrebama i rampi koja vodi ka podzemnoj garaži na dva nivoa, na nivou -1 predviđeno je ukupno 132 PM od kojih je 8 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama, u okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije. Na nivou -2 predviđeno je ukupno 136 PM od kojih je 8 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama, u okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije, BRGP podzemnih etaža je ukupno 10.100,20m2. Za potrebe evakuacionih izlaza predviđena su dodatna 4 stepenišna jezgra koja pokrivaju distance evakuacije prema protivpožarnim propisima. U okviru saobraćajnih komunikacija na nivou partera planiran je požarni put sa dva platoa za interventna vozila sa pristupom iz ulice Tadije Sondermajera. Na ovom nivou su planirani objekti u funkciji infrastrukture namenjenih kontlarnici i prostorima za odlaganje smeća u skaldu sa uslovima komunalnih kuća i zakonskom regulativom.

Glavni ulazi u Objekat 01 planirani su u centralnoj zoni na polovini dužine objekta, sa obe strane objekta. Ostavljena je mogućnost formiranja i drugih ulaza u prizemlje objekata u skladu sa funkcionalnim zahtevima budućih korisnika. Jezgra sadrže stepenište blok sa liftovima, planirana su dva stepenišna jezgra sa ukupno osam liftova, sanitarni blok i tehnicke prostorije za potrebe instalacija i potrebe ostalih  namena na svakoj od etaža.

Između parcela GP1 i GP2 postoji denivelacija koja se savlađuje rampama i stepeništem.

Planirani gabarit Objekta 02 iznosi 74,80 x 24,11 m i ukupne visine objekta do 67,0 m mereno od nulte kote. Objekat je planirane spratnosti P+16 od kojih je poslednja tehnička etaža. Objekat 02 i 03 su viši objekti u odnosu na Objekat 1.

Projektovane visine etaža su sledeće: prizemlje spratne visine 5,0 m, etaže od 1. do 15. sprata spratne visina iznosi 3,65m, a spratna visina tehničke etaže je 6,65m odnosno planirana je tako da objekat ne prelazi 67,0 m ukupne visine mereno od nulte kote.

Na tipskim etažama nalaze se poslovni prostori koji su projektovani bez pregradnih zidova sa mogućnošću da se, u zavisnosti od namene, podele na više manjih celina. Takođe, u oba objekta se nalaze na 4 lifta (od ukupno 8 liftova koji su projektovani po propisima za visoke objekte), muški i ženski toalet i tehničke prostorije simetrično raspoređene u poluizolovanoj zgradi, sa kanalima za ventilaciju i cevima za vodovod i kanalizaciju za potrebe planiranih poslovnih prostora.

Na 10. spratu planirano je povlačenje fasade objekta (povučena etaža) od 2,8 m u odnosu na tipski sprat ispod i formirana je krovna terasa. Venac povučene etaže je na apsolutnoj koti +115,15 nmv. Međusobno rastojanje objekat računato je tako da se zadovolje kriterijumi propisani Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara kojim je: minimalno dozvoljeno rastojanje između objekata je H/2 višeg objekta , pri čemu se visinom objekta (H) smatra ona visina merena od kote pristupnog platoa za vatrogasno vozilo do kote poda poslednje etaže koju koriste ljudi. (čl. 16. Predmetnog pravilnika). Distance između objekata rađene su u odnosu na viši objekat ( kula 2 i 3), tj kotu venca višeg objekta, kao i u odnosu na protivpožarne uslove i uslove insolacije koje su prikazane Analizom za visoke objekte izrađene od strane Zavoda za urbanizam, koja je sastavni deo urbanističkog projekta.

Na 14. spratu planirano je segmentno povlačenje delova fasade u odnosu na etažu ispod odnosno tako da zadovolji distance između objekata. Predmetna etaža povučena je 2,0 m od ravni fasada 13 etaže. U povučenom delu etaže formirana je terasa uz fleksibilnost formiranja celokupne ili dela terase kao prohodne i predviđene za smeštaj tehničke opreme.

Na 15. spratu planirana je etaža koja je ekstenzija etaže ispod u celom gabaritu takođe namenjena poslovnoj ili kompatibilnoj nameni.

Na 16. spratu planirana je tehnička etaža je ekstenzija etaže ispod previđena za smeštaj potrebne tehničke opreme objekta. Planirana je mogućnost postavljanja tehničke opreme na fomirane terase.

Ravan neprohodni krov ovih etaža je ograđen čeličnom podkonstrukcijom na koju je postavljena staklena fasada kao maska, iz arhitektonskih razloga. U okviru otvorenog dela prostora na ravnom krovu tehničke etaže nalaze se čileri (rashladni uređaji) do kojih se dolazi stazama predviđenih za prilaz. Postavljanje čilera će biti izrađeno na podlozi od betona. Na istoj strani otvorenog ravnog krova nalazi se i dizel agregat. Na krov izlazi samo jedno tehničko stepenište. U natkrivenom delu krova nalazi se gasna kotlarnica koja ima dva evakuaciona izlaza. Takođe, tu su smešteni tehnički prostori jake i slabe struje, mašinska sala sa klima komorama i rashladni agregati.

Venac neprohodnog krova je na relativnoj visini od maksimalnih +67,00m mereno od nulte kote odnosno apsolutne kote +142,50 mnv.

Planirani gabarit Objekta 03 iznosi 74,80 x 24,80m i ukupne visine objekta do 67,0 m mereno od nulte kote. Objekat je planirane spratnosti P+16 od kojih je poslednja tehnička etaža.

Projektovane visine etaža su sledeće: prizemlje spratne visine 5,0m, etaže od 1. do 15. sprata spratne visina iznosi 3,65m, a spratna visina tehničke etaže je 6,95m odnosno planirana je tako da objekat ne prelazi 67,0 m ukupne visine mereno od nulte kote.

Na tipskim etažama nalaze se poslovni prostori koji su projektovani bez pregradnih zidova sa mogućnošću da se, u zavisnosti od namene, podele na više manjih celina. Takođe, u oba objekta se nalaze na 4 lifta (od ukupno 8 liftova koji su projektovani po propisima za visoke objekte), muški i ženski toalet i tehničke prostorije simetrično raspoređene u poluizolovanoj zgradi, sa kanalima za ventilaciju i cevima za vodovod i kanalizaciju za potrebe planiranih poslovnih prostora.

Na 10.spratu planirano je povlačenje fasade objekta (povučena etaža) od 3,5m u odnosu na tipski sprat ispod odnosno tako da zadovolji distance između objekata od H/2 visine venaca i formirana je  terasa površine 174,97m2. Venac povučene etaže je na apsolutnoj koti +115.15 nmv.

Na 14. spratu planirano je segmentno povlačenje delova fasade u odnosu na etažu ispod odnosno tako da zadovolji distance između objekata. Predmetna etaža povučena je 2,0 m od ravni fasada 13 etaže. U povučenom delu etaže formirana je terasa uz fleksibilnost formiranja celokupne ili dela terase kao prohodne i predviđene za smeštaj tehničke opreme.

Na 15. spratu planirana je etaža koja je ekstenzija etaže ispod u celom gabaritu takođe namenjena poslovnoj ili kompatibilnoj nameni.

Na 16. spratu planirana je tehnička etaža je ekstenzija etaže ispod previđena za smeštaj potrebne tehničke opreme objekta. Planirana je mogućnost postavljanja tehničke opreme na fomirane terase.

Ravan neprohodni krov ovih etaža je ograđen čeličnom podkonstrukcijom na koju je postavljena staklena fasada kao maska, iz arhitektonskih razloga. U okviru otvorenog dela prostora na ravnom krovu tehničke etaže nalaze se čileri (rashladni uređaji) do kojih se dolazi stazama predviđenih za prilaz. Postavljanje čilera će biti izrađeno na podlozi od betona. Na istoj strani otvorenog ravnog krova nalazi se i dizel agregat. Na krov izlazi samo jedno tehničko stepenište. U natkrivenom delu krova nalazi se gasna kotlarnica koja ima dva evakuaciona izlaza. Takođe, tu su smešteni tehnički prostori jake i slabe struje, mašinska sala sa klima komorama i rashladni agregati.

Venac neprohodnog krova je na visini od maksimalnih +67,00m mereno od nulte kote odnosno venac je apsolutne kote +142,50 mnv.

Kolski pristup parceli GP2 i objektima 02 i 03 u omogućen je: Formiranjem kolskog pristupa za automobile iz ulice Đordja Stanojevića, a prema prikazanom parternom rešenju grafički prilog br. Situacija sa parternim rešenjem. Formiranjem kolskog pristupa sa kontrolisanim pristupom omogućava se prilaz otvorenom parkingu od 125 PM od kojih su 6 parking mesta rezervisana za lica sa posebnim potrebama i rampama koje vode ka podzemnoj zajedničkoj  garaži na dva nivoa, na nivou -1 predviđeno je ukupno 244 PM od kojih je 13 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama, u okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije. Na nivou -2 predviđeno je ukupno 248 PM od kojih je 13 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama, u okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije, BRGP podzemnih etaža je ukupno 16.989,52 m2. Za potrebe evakuacionih izlaza predviđena su dodatna 2 stepenišna jezgra koja pokrivaju distance evakuacije prema protivpožarnim propisima.

U okviru saobraćajnih komunikacija na nivou partera planiran je požarni put sa četiri platoa za interventna vozila. Na ovom nivou su planirani objekti u funkciji infrastrukture namenjenih kontlarnici i prostorima za odlaganje smeća u skaldu sa uslovima komunalnih kuća i zakonskom regulativom.

Glavni ulazi u Objekat 02 i Objekat 03 planirani su u centralnoj zoni na polovini dužine objekta, sa obe strane objekta. Ostavljena je mogućnost formiranja i drugih ulaza u prizemlje objekata u skladu sa funkcionalnim zahtevima budućih korisnika. Jezgra sadrže stepenište blok sa liftovima, planirana su dva stepenišna jezgra sa ukupno osam liftova, sanitarni blok i tehnicke prostorije za potrebe instalacija i potrebe ostalih  namena na svakoj od etaža. Oblikovno objekati su planirani i postavljeni simetrično u odnosu na osu glavne avenije Airport Citu-ja.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta 01, 02 i 03 je armirano-betonska. Konstrukcija objekta je projektovana kao skeletna, armirano betonska sa centralnim AB jezgrom , centralnim AB stubovima, fasadnim AB ramovima (stubovi i grede). Međuspratne tavanice su monolitne AB ploče sa kapitelima iznad centralnih stubova.

Maksimalne dimenzije konstruktivnih elemenata AB ploča objekata 01, 02 i 03 su osnovi su 71,45 i 24,45m. Rastojanje između centralnih stubova je 4,00 i 8,00 m (duži pravac), odnosno 8,00 i 9,00 m (kraći pravac).

Fasadni stubovi su na međusobnom rastojanju od 4,00 i 8,00 m (duži pravac), odnosno 9,00 m (kraći pravac).

Teren je geološki ispitan, tj. izvršeni su istražni radovi i laboratorijski opiti. Teren je gotovo ravan, sa pojedinim kosim delom terena. Podzemna voda je na oko 3.00m od kote terena. Maksimalni nivo podzemne vode može se očekivati oko apsolutne vrednosti 74.0 mnv.

Fundiranje objekta je na AB kontraploči na  šipovima, prema tehnologiji izvođača i geomehaničkim uslovima izgradnje.

MATERIJALIZACIJA

Materijalizaciju fasade čini najvećim delom staklena zid-zavesa u varijanti strukturalne i polustrukturalne staklene fasade uz kombinaciju u manjem delu alubond panela. Na fasadnom zidu tehičke etaže, prohodnim terasama ili na neprohodnom krovu iznad tehničke etaže planirana je mogućnost postavljanja kompanijskog reklamnog znaka i sl.

Arhitektonski izraz je u skladu sa namenom, karakterom i vremenom u kome objekat nastaje i savremenim tendencijama u projektovanju i izgradnji ove vrste objekata.

Planirana arhitektura se ističe jednostavnom kubičnom formom sa isturenim čeonim delom erkerom. Fasada se na višim nivoima bočno kaskadno povlači segmetno ili u delovima.

Otvori su planiranim vertikalnim i horizontalnim podelama na fasadi sa ritmicnim parapetnim delovima. Izbor fasade je takav da se uklapa u postojeći koncept kompleksa. Materijali su odabrani tako da zadovolje sve uslove protivpožarnosti i visokog stepena energetske efikasnosti.

Delovi fasadnnih obloga su od alubond panela na potkonstrukciji u boji po izboru investitora, Izabrani materijali podržavaju koncept koji izražava svremeni arhitektonski stil.

SAOBRAĆAJNO REŠENJE

Predmetna katastarska parcela 6805/3 se nalazi između tri javne saobraćajne površine, i to: ulice Omladinskih brigada, ulica Đorđa Stanojevića i ulice tadije Sondermajera. Direktni pristupi planiranim građevinskim parcelama GP1 i GP2 su planirani iz ulica nižeg reda, i to:

- sa severne strane, pristup novoplaniranoj GP1, preko ulice tadije Sondermajera koja se vezuje na Ulicu Omladinskih brigada po principu uliv-izliv; i

- sa južne strane, pristup novoplaniranoj GP2, preko Ulice Đorđa Stanojevića koja sa Ulicom Omladinskih brigada formira raskrsnicu sa punim programom veza.

Kolski pristupi građevinskim parcelama projektovani su u nivou kolovoza (na delu lepeza kolskog pristupa koje seku trotoar sa upuštenim ivičnjacima u širini trotoara), kako bi kretanje pešaka ostalo u kontinuitetu.

Kolski i pešački pristupi novoplaniranim građevinskim parcelama nivelaciono su usklađeni sa postojećom nivelacijom javne saobraćajne površine sa koje im se pristupa, a u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Prilikom projektovanja sistema za kontrolu pristupa parceli, obezbediti predprostor na pripadajućoj parceli, tako da vozilo koje čeka pristup ne ometa protok saobraćaja na okolnoj uličnoj mreži. Interni put u delu u kome se vrši kontrola pristupa ulaza/izlaza projektovati sa maksimalnim podužnim nagibom do 2%.

Sve površine u obuhvatu Urbanističkog projekta, namenjene kretanju vozila moraju zadovoljavati uslove prohodnosti (širine saobraćajnih traka, radijuse krivina, podužne nagibe, slobodne visine i sl.) za usvojeno merodavno vozilo (putničko, dostavno/teretno ili vatrogasno vozilo), u zavisnosti od planirane šeme kretanja vozila na parceli.

Za kretanje putničkih vozila saobraćajne trake planirati sa minimalnom širinom od 2,75 m, dok je kretanje teretnih/vatrogasnih vozila potrebno projektovati saobraćajne trake sa min. širinom od 3,5 m. U krivinama projektovati odgovarajuća proširenja saobraćajnih traka.

Kolske rampe projektovati iza trotoara, odnosno iza regulacione linije, sa određenim dozvoljenim nagibom rampe: za putnička vozila maksimalno 12% za otvorene, 15% za zatvorene/otvorene grejane rampe; za teretna vozila maksimalno 9%, a za vatrogasna vozila maksimalno 6% (12% ukoliko se kolovoz ne ledi).

Prostor na parceli namenjen kretanju vozila duž parcele i manevrisanju vozila prilikom ulaza/izlaza na parking mesta, mora biti izgrađen od podloge prilagođene kretanju vozila i dimenzionisan prema očekivanom saobraćajnom opterećenju (asfalt/beton).

Rešenje parkiranja:

Broj mesta za parkiranje određuje se prema sledećim normativima:

•	trgovina: 1PM/50 m2 prodajnog prostora;

•	poslovanje: 1PM/60 m2 NGP odnosno 1PM/80 m2 BRGP;

•	magacin: 1PM/100 m2 BRGP.

Sva mesta za smeštaj vozila i prostor za manevrisanje prilikom ulaska/izlaska na mesta za smeštaj vozila (parking/garažna mesta) obezbediti na pripadajućoj parceli, izvan površine javnog puta.

Sva mesta za smeštaj vozila i prostor za manevrisanje prilikom ulaska/izlaska na mesta za smeštaj vozila, u zavisnosti od ugla parkiranja (30°, 45°, 60° i 90°) i u zavisnosti od bočnih prepreka (stubovi, zidovi, stabla i sl.), dimenzionisati prema važećim standardima.

Za upravna parking mesta, prostor za manevrisanje projektovati sa minimalnom širinom od 5,4 m, a parking mesta:

•	bez bočnih prepreka: dimenzija ne manjih od 2,3m x 4,8m;

•	sa jednostranom preprekom: dimenzija ne manjih od 2,4m x 4,8m;

•	sa dvostranom preprekom: dimenzija ne manjih od 2,5m x 4,8m;

•	garažni boks: dimenzija ne manjih od 2,7m x 5,5m.

Za parkinge gde se očekuje velika izmenljivost vozila preporuka je da se upravna parking mesta projektuju sa dimenzijama 2,5m x 5m i širinom manevarskog prostora od 6 m.

Ukoliko se u garažama planira rešavanje parkiranja uz pomoć mehanizama za parkiranje, potrebno je da se radi o nezavisnom sistemu parkiranja tako da svako vozilo može u svakom trenutku da uđe/izađe sa garažnog mesta. Dimenzije mehanizovanih sistema planirati prema standardu proizvođača.

Od ukupnog broja parking mesta obezbediti minimalno 5% parking mesta za invalide propisanih dimenzija (za upravna parking mesta - 3,7 m x 4,8 m, odnosno 5,9 m x 5,0 m za dva spojena parking mesta).

Parking mesta (projektovana pod uglom od 90°) i prostor za manevrisanje vozila projektovati sa maksimalnim nagibom do 5%, osim u zoni parking mesta za osobe sa invaliditetom koja se moraju projektovati u horizontalnom položaju, nikad na uzdužnom nagibu. U zoni parking mesta za osobe sa invaliditetom dozvoljenje samo odlivni poprečni nagib od maksimalno 2%. nagib prostora za manevrisanje ispred mehanizama za parkiranje uskladiti sa standardom proizvođača za odabrani sistem.

Garaže projektovati sa svetlom visinom u skladu sa izabranim merodavnim vozilom. Garaže za smeštaj putničkih vozila, projektovati sa svetlom visinom većom ili jednakom 2,2 m.

Ukoliko se planira fazna izgradnja, za svaku fazu je neophodno ostvariti potreban broj parking mesta, kao i saobraćajnice tako da čine funkcionalnu celinu.

Kolski pristup planiranoj građevinskoj parceli GP1 i Objektu 01 planiran je iz ulice Tadeja Sondermajera. Ovim pristupom omogućava se prilaz otvorenom parkingu na parceli od 47PM od kojih su 3 parking mesta rezervisana za lica sa posebnim potrebama i rampi koja vodi ka podzemnoj garaži na dva nivoa. Na nivou -1 predviđeno je ukupno 132PM, od kojih je 8 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama. U okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije. Na nivou -2 predviđeno je ukupno 136 PM, od kojih je 8 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama. U okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije. BRGP podzemnih etaža iznosi oko 10.100,20 m2. Za potrebe evakuacionih izlaza predviđena su dodatna 4 stepenišna jezgra koja pokrivaju distance evakuacije prema protivpožarnim propisima. U okviru saobraćajnih komunikacija na nivou partera planiran je požarni put sa dva platoa za interventna vozila sa pristupom iz ulice Tadije Sondermajera. Na ovom nivou su planirani objekti u funkciji infrastrukture (kotlarnici i prostorima za odlaganje smeća u skladu sa uslovima nadležnih komunalnih kuća i zakonskom regulativom.

Kolski pristup planiranoj građevinskoj parceli GP2 i objektima 02 i 03 omogućen je iz ulice Đorđa Stanojevića. Formiranjem kolskog pristupa sa kontrolisanim pristupom omogućava se prilaz otvorenom parkingu od 125PM od kojih su 6 parking mesta rezervisana za lica sa posebnim potrebama i rampama koje vode ka podzemnoj zajedničkoj  garaži na dva nivoa. Na nivou -1 predviđeno je ukupno 244PM od kojih je 13 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama, u okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije. Na nivou -2 predviđeno je ukupno 248PM od kojih je 13 parking mesta rezervisano za lica sa posebnim potrebama, u okviru ovog nivoa planirani su prostori za tehničke, mašinske, elektro i pomoćne prostorije. Za potrebe evakuacionih izlaza predviđena su dodatna 2 stepenišna jezgra koja pokrivaju distance evakuacije prema protivpožarnim propisima.

U okviru saobraćajnih komunikacija na nivou partera planiran je požarni put sa četiri platoa za interventna vozila. Na ovom nivou su planirani objekti u funkciji infrastrukture (kotlarnica, prostori za odlaganje smeća) u skladu sa uslovima nadležnih komunalnih kuća i zakonskom regulativom.

Idejnim rešenjem koje je sastavni deo urbanističkog projekta  je ostvaren sledeći broj parking mesta:

INFRASTRUKTURNI SISTEMI

Objekti su opremljeni svim potrebnim infrastrukturnim sistemima hidrotehničkih instalacija vodovoda i kanalizacije, elektroenergetskim instalacijama, signalnim i telekomunikacionim instalacijama i mašinskim instalacijama za potrebe zagrevanja unutrašnjeg prostora, njegovog ventiliranja odnosno sistema klimatizacije.

ELEKTROINSTALACIJE

Objekti su priključeni na elektroenergetske instalacije koje napajaju neophodnu infrastrukturu objekta. Obezbeđen je dovoljan broj električnih brojila odnosno za zajedničku potrošnju i svaku funkcionalnu celinu posebno, a u skladu sa tehničkim uslovima izdatim od strane EPS Distribucije.

VODOVODNA INSTALACIJA

Za objekte se predviđa priključak na postojeću vodovodnu mrežu, dimenzija priključka na ulični vodovod je po proračunu i uslovima izdatim od strane JKP Beogradskog vodovoda i kanalizacije. U svakoj sanitarnoj prostoriji i prostoru sa predviđenim mokrim čvorom potrebno je za svaku vertikalu obezbediti radni pritisak u mreži od 2,0 do 4,0 bara.

INSTALACIJE KANALIZACIJE

Planirano je da se se objekti priključe na postojeću gradsku kanalizacionu mrežu u pristupnoj ulici u svemu prema proračunu i tehničkim uslovima izdatim od strane JKP Beogradskog vodovoda i kanalizacije.

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

Planiran je prikljucak na signalne i telekomunkacione instalacije preko javnog preduzeća zaduženog za telekomunikacije i provajdera koji posluju na tetitoriji grada Beograda. Objekti su opremljeni svim potrebnim instalacijama u funkciji namene prostora.

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Nije planirano da se objekti priključuju na gradsku toplovodnu mrežu. Objekati su spojeni na zasebno formirane objekte gasne kotlarnice dimenzionisane u skladu sa ukupnim energetskim potrebama objekata i tehnickim uslovima preduzeća JP Srbija gas. Objekti su opremljeni svim potrebnim sistemima za ventilaciju i klimatizaciju prostorija ogovarajuceg energetskog razreda u skladu sa namenom prostora.

Beograd, Avgust 2019.godine                                                                          Odgovorni projektant:

VESNA ĆURIĆ, dipl.inž.arh.

_____________________

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

PREGLED BRUTO POVRŠINA PO ETAŽAMA

Beograd, Avgust 2019.godine                                                                          Odgovorni projektant:

VESNA ĆURIĆ, dipl.inž.arh.

____________________

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

3D VIZUELIZACIJA OBJEKTA

3D VIZUELIZACIJA OBJEKTA 1-GP1

3D BLOKA – GP1 i GP2

3D PERSPEKTIVA 1

3D PERSPEKTIVA 2

3D PERSPEKTIVA 3

3D PERSPEKTIVA 4