УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ

СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ "ПАНЧИЋ - ДУБОКА"

У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК

НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦ. 1319/15, 1328/3, 1877/4 И 1897

КО БРЗЕЋЕ, ОПШТИНА БРУС

- УВОД

Иницијатива за покретање поступка израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе  „Панчић-Дубока“ на Копаонику, општина Рашка, покренута је од стране ЈП-а ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића бр.9, Нови Београд, које је и инвеститор израде пројекта.

Предметна локација је дефинисана Просторним планом подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 89/16). Увидом у Просторни план, константовано је да се предметна локација налази у оквиру Алпског скијалишта у сектору 4 (исток) и да је за ову локацију предвиђена израда Урбанистичког пројекта.

- ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Граница Урбанистичког пројекта обухвата делове катастарских парцела бр. 1319/15, 1328/3, 1877/4 и 1897 КО Брзеће, општина Брус као што је приказано на графичком прилогу бр. 3 – Катастарско-топографски план са границом обухвата урбанистичког пројекта, Р 1: 2500.

Граница обухвата Урбанистичког пројекта успостављена је у односу на, и у складу, са Идејним решењем Ски стазе “Панчић - Дубока” које је израдила фирма ЕЛКОМС доо, Јужни Булевар 144/303а, Београд; главни пројектант Миодраг Радека, дипл.грађ.инж.

Граница обухвата Урбанистичког пројекта је дефинисана незнатно шире од ивица ски-стаза и шкарпи и обухвата 3,17 ha, а сама сеча шумских површина обавиће се у оквиру планираних ски-стаза (што обухвата ски-стазе и припадајуће шкарпе и насипе) чији је укупни обухват 2,39 ha. Граница Урбанистичког пројекта је утврђена и на основу Решења о условима Завода за заштиту природе Србије, 03 Бр: 019-939/3 од 14.06.2019. године, којим су утврђени услови у оквиру III режима заштите и Решења 03 Бр: 019-1912/3 од 18.07.2019. године, којим су утврђени услови у оквиру II режима заштите.

Границу обухвата Урбанистичког пројекта, а уједно и предлог границе нове парцеле јавне намене чине делове катастарских парцела бр. 1319/15, 1328/3, 1877/4 и 1897 КО Брзеће, општина Брус. Нова међнe линијe дефинисанe су новим детаљним тачкама чије су координате дате у табели бр.1 Координате тачака границе Урбанистичког пројекта.

Графички приказ границе Урбанистичког пројекта са означеним тачкама дат је на графичком прилогу бр. 5 - Предлог парцелације за формирање парцеле јавне намене, у размери 1:2500.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 31716.86 m2 ,  а укупна површина ски-стазe износи 23941.95m2.

Табела 1. Координате тачака границе Урбанистичког пројекта

| Бр. Y X | Бр. Y X |
| --- | --- |
| 1 7485996.323 4792325.132 2 7485934.911 4792333.940 3 7485971.291 4792420.077 4 7485992.835 4792467.681 5 7486011.824 4792506.958 6 7486021.550 4792530.447 7 7486028.500 4792554.901 8 7486037.949 4792597.335 9 7486057.167 4792663.203 10 7486084.734 4792726.036 11 7486087.116 4792730.633 12 7486089.224 4792742.166 13 7486088.758 4792746.138 14 7486089.003 4792766.666 15 7486094.465 4792786.455 16 7486104.804 4792811.052 17 7486122.180 4792816.632 18 7486146.423 4792825.803 19 7486173.222 4792828.885 20 7486183.834 4792831.056 | 21 7486182.177 4792822.163 22 7486170.524 4792807.989 23 7486161.813 4792791.840 24 7486149.777 4792763.205 25 7486148.411 4792758.257 26 7486148.350 4792753.125 27 7486148.816 4792749.154 28 7486149.319 4792737.277 29 7486148.057 4792725.456 30 7486145.057 4792713.953 31 7486140.386 4792703.022 32 7486138.003 4792698.425 33 7486113.557 4792642.705 34 7486096.515 4792584.293 35 7486087.066 4792541.859 36 7486078.220 4792510.736 37 7486065.842 4792480.841 38 7486046.852 4792441.564 39 7486026.563 4792396.733 |

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019);

- Закон о јавним скијалиштима (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006);

- Правилник о минималним техничким условима за уређење, обележавање и одржавање скијалишта. (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2011).

Плански основ за израду урбанистичког пројекта:

- Просторни план подручја посебне намене Националног парка  ''Копаоник'' (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 89/16);

- Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода рг 09-04/2 Александровац- Копаоник -  Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 71/2018).

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу валоризације природних и створених услова подручја Просторног плана посебне намене Националног парка  ''Копаоник'', алпско скијалиште је конципирано као главни садржај туристичке понуде на простору Копаоника. С обзиром на трајање и квалитет снега, као и на морфометријске услове, највећи део алпског скијалишта налази се у висинској зони планине, односно на подручју Националног парка, а мањи део ван његових граница (уз најмањи део скијалишта ван подручја Просторног плана).

Катастарске парцеле чији делови улазе у обухват Урбанистичког пројекта налазе се, према Просторном плану подручја посебне намене Националног парка  ''Копаоник'' (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 89/16), у оквиру Алпског скијалишта у сектору 4 (исток, Дубока), који се жичарама од Дубоке ка Панчићевом врху спаја са секторима 3. и 1. и Краман гребену где се спаја са секторима 5 и 7.

Алпско скијалиште конципирано је као јединствен, повезани систем жичара и ски-стаза, од Ђорђевића, Црне Главе и Криве Реке на северу, до Лисине и Белог Брда на југу, односно од Јошаничке Бање на западу, до Брзећа и Палежа на истоку, на територијама општина Рашка, Брус и Лепосавић.

Подаци о парцелама (површина, врста земљишта, облик својине, власништво/корисништво) приказани су у Табели бр. 2  - Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта.

Табела бр. 2 – Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта

| Катастарска општина (КО Брзеће) |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к.п.бр. | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 1319/15 | 2727021 | Јавна (Република Србија, Београд) | Својина | 1/1 | Пољопривредно земљиште |
| 1328/3 | 1273857 | Јавна (Република Србија, Београд, ЈП Национални парк „Копаоник“, Копаоник) | Својина Право коришћења | 1/1 | Шумско земљиште |
| 1877/4 | 405066 | Јавна (Република Србија, Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22/2 | Својина Корисник | 1/1 | Пољопривредно земљиште |
| 1897 | 9981 | Јавна (Општина Брус, Брус) | Својина | 1/1 | Остало земљиште |

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта нема постојећих грађевинских објеката. У непосредној близини обухвата Урбанистичког пројекта прoлази траса постојећих жичара „Дубока 1“ и „Панчићев врх“,  којима управљају ЈП ''Скијалишта Србије'' и која опслужује постојеће ски стазе 6 и 6а  које се пружају источно и западно од планиране ски-стазе „Панчић-Дубока“.

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта и непосредној околини не постоје електроенергетски објекти ЕД Крушевац, као ни електроенергетски објекти другог власника.

ОДС “ЕПС Дистрибуција” Београд, Огранак Краљево, Погон Рашка, не располаже тачним подацима о електроенергетским водовима на предметној локацији, односно постоји могућност да има изведених средњенапонских подземних водова 10 kV.

У зони извођења грађевинских радова, на изградњи ски стазе „Панчић-Дубока“ на Копаонику, општина Брус, ''Телеком Србија'' нема изграђену ТК инсталацију.

На предметном подручју не постоји канализациона и водоводна инфраструктура у власништву ЈКП ''Рашка''.

У обухвату убанистичког пројекта се налази део некатегорисаног пута „Бећировац“, део катастарске парцеле 1897 КО Брзеће.

Кретање возила у оквиру простора јавног скијалишта, за потребе ремонта опреме, одржавања и изградње је успостављено шумским и сервисним путевима.

У подручју изградње објеката ски стазе на локацији „Панчић-Дубока“ постоји део потока на катастарској парцели 1328/3 КО Брзеће.

Предметно подручје на коме је планирана изградња ски стазе налази се у оквиру заштићеног подручја Национални парк ''Копаоник'', у режиму заштите III степена и еколошкој мрежи као еколошки значајно подручје под називом ''Копаоник'',бр.75. Подручје се налази и у оквиру Емералд еколошке мреже („Копаоник“, са класификационим кодом RS0000002), а припада и међународном и национално значајном подручју за птице (IBA подручје – Important Bird Area), под називом „Копаоник“ са класификационим кодом RS032IBA, међународно значајном подручју за биљке (IPA подручје – Important Plants Areas), под називом „Копаоник“, као и одабраном подручју за дневне лептире (PBA подручје – Prime Butterfly Area) под називом „Копаоник“, са класификационим кодом 16.

Завод за заштиту споменика културе Краљево, непосредним увидом на терену и увидом у документацију Завода, није утврдио постојање непокретних културних добара нити евидентираних добара која уживају заштиту на основи Закона о културним добрима (“Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11).

У обухвату Урбанистичког пројекта, нема објеката и зона од посебног интереса за одбрану земље.

Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације у складу са програмом инвеститора, како би се обезбедио основ за издавање решења о изградњи објекта. На овој локацији, инвеститор планира изградњу нове ски-стазе „Панчић-Дубока“ у Ски центру Копаоник.

5. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 89/16)

Планирана намена

Катастарске парцеле се налазе у оквиру Алпског скијалишта у сектору 4 (исток, Дубока), који се жичарама од Дубоке ка Панчићевом врху спаја са секторима 3. и 1. и Краман гребену где се спаја са секторима 5 и 7.  Капацитет скијалишта „Дубока“ биће оријентационо/приблоижно 2.280 једновремених скијаша, све на простору Националног парка „Копаоник“, на подручју општине Рашка.

У простоном плану, поглавље 13.2 Режим заштите II степена, наводи се: „Локалитет „На Панчићевом врху”, површине 28,90 ha, на територији општина Рашка и Брус, на коме је Законом о националним парковима утврђен режим заштите II степена, обухвата простор на коме постоје или су планиране жичаре и стазе од посебног значаја за повезивање јавног скијалишта као целине, објекти у непосредној функцији жичара и пратећој функцији одмора скијаша и других посетилаца, отворени коп напуштеног рудника и друге површине деградираног земљишта, са становишта природних вредности и могућности спровођења мера заштите не испуњава кључне услове очуване природе у облику полудивљине који важе за зону односно друге просторне јединице са режимом заштите II степена у Националном парку Копаоник. Из наведених разлога, државни органи и институције задужени или укључени у израду просторног плана посебне намене и плана управљања националног парка, као и детаљну катастарску идентификацију граница заштите, сагласни су да се у даљем поступку израде споменуте документације (просторног плана и плана управљања) локалитет „На Панчићевом врху” третира сходно својим стварним природним обележјима и вредностима и постојећим и планираним антропогеним елементима, те да се у овом локалитету из мера режима заштите II степена изузме простор на коме постоје или су планиране ски стазе и жичаре и објекат видиковца са рестораном у склопу излазне станице, уз услов његовог потпуног инфраструктурног опремања, посебно у погледу еколошки безбедне евакуације отпадних вода. У склопу одговарајућих измена закона требало би наведени проблем и формално до краја решити, тиме што ће овај локалитет стећи статус зоне Националног парка са режимом заштите III степена.“

Смернице за спровођење

Просторни план се спроводи непосредно на основу елемената регулационе разраде која ће се узврђивати као саставни део у склопу измена и допуна, односно израде новог просторног плана.

Приоритет до краја 2017. године, за доношење елемената детаљне разраде у склопу измена и допуна, односно израде новог просторног плана у тачки 5 је скијашка и друга инфраструктура.

До доношења елемената регулационе разраде за објекте скијалишта, Просторни план подручја посебне намене Националног парка  ''Копаоник'' биће плански основ за израду урбанистичког пројекта за објекте скијашке инфраструктуре на земљишту у државној својини, за проширење постојећих и реализацију планираних ски стаза.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 09-04/2 АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-НОВИ ПАЗАР-ТУТИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 71/2018)

На подручју ТЦ „Копаоник” потребно је ускладити изградњу гасовода са захтевима туристичког центра, функцијама скијалишта, планираним капацитетима и строгим режимима заштите природе и животне средине.

Појаси и зоне заштите разводног гасовода и режими коришћења и уређења

Просторним планом успоставља се енергетски коридор разводног гасовода 09-04/2 у укупној ширини од 400 m, по 200 m са обе стране осе коридора гасовода.

У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви/зоне заштите разводног гасовода:

1) појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас дуж гасовода укупне ширине 12 m (по 6 m са обе стране осе гасовода) и заштитни појас за електроенергетске каблове и анодно лежиште у ширини од 1 m са обе стране инсталације. У изузетним случајевима, посебно због пројектних, грађевинско-техничких или радних разлога, могу се утврдити мањи или већи експлоатациони појасеви. Зоне опасности од експлозије (минималне ширине 3 m) око објеката који представљају саставни део разводног гасовода успостављају се у оквиру грађевинског дела планираних локација;

2) појас уже заштите укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода;

3) појас шире заштите укупне ширине 400 m (по 200 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и претходно наведене појасе. За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 16 m (10 m + 6 m у односу на осу гасовода).

У границама појаса непосредне и уже заштите може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација разводног гасовода.

Коначна траса гасовода са појасом непосредне заштите, ван постојећих и планираних грађевинских подручја, утврђује се у појасу детаљне регулације на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

Размештај опреме и инсталација у објектима који представљају саставни део разводног гасовода, укључујући и зоне опасности које се успостављају око опреме и инсталација утврђују се у грађевинском делу планираних парцела на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

Појаси заштите из првог става успостављају се по завршетку изградње гасовода.

Режими коришћења и уређења простора у обухвату појаса/ зона заштите разводног гасовода су:

1) у појасу непосреднe заштите, односно експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У појасу непосреднe заштите не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и др.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Изградња путне и друге надземне и подземне инфраструктуре је могућа првенствено у смислу укрштања и изузетно код паралелног вођења са разводним гасоводом на краћим деоницама. У овим случајевима неопходна је процена могуће угрожености разводног гасовода у току извођења грађевинских радова и каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре;

2) у појасу уже заштите забрањена је изградња стамбених, туристичких, објеката јавних служби и других објеката намењених трајном или привременом боравку људи. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања током изградње разводног гасовода или обезбеђења сигурносних мера, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са оператером гасовода;

3) у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана дефинише као постојеће стање. Изградња надземних и подземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе;

4) на простору изван грађевинског дела планираних грађевинских парцела објеката који представљају саставни део разводног гасовода може се уз сагласност управљача разводног гасовода успоставити службеност пролаза за потребе постављања других инсталација (нпр. дистрибутивни водови и прикључци на електроенергетски и телекомуникациони систем или осталу комуналну инфраструктуру).

Укрштање са туристичком инфраструктуром – алпске ски стазе и жичаре

Планирани гасовод се реализује тако да не угрози постојеће објекте и инсталације јавног скијалишта, услове под којима се они користе, реконструкцију, доградњу или изградњу нових објеката и инсталација, односно даљи развој јавног скијалишта, а посебно безбедност на скијалишту.

Код укрштања са инсталацијама и објектима јавног скијалишта узети у обзир појединачне техничке карактеристике сваке инсталације и обезбедити потребно безбедно растојање. У зонама где је планиран развој скијалишта, обезбедиће се несметано пројектовање и извођење жичара, ски стаза и инсталација према ППППН НП „Копаоник”.

При изради техничке документације гасовода потребно је обавити детаљна снимања објеката и инсталација како би се утврдиле тачне позиције укрштања, обезбедила одговарајућа решења и прибавила сагласност ЈП „Скијалишта Србије”.

Код извођења радова потребно је претходно пријавити радове ЈП „Скијалишта Србије”. Наведени радови не смеју ометати рад Ски центра. Уколико у току извођења радова дође до оштећења објеката и инсталација или у експлоатацији буде проблема у раду објеката и инсталација јавног скијалишта, а у вези укрштања са гасоводом, Инвеститор изградње гасовода је обавезан да све отклони о своме трошку и у што краћем року. По извођењу радова потребно је терен уредити и вратити у првобитно стање.

    - УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

Уређење локације и изградња конципирани су на такав начин да омогуће инвеститору испуњење захтева инвестиционог програма уз поштовање начела рационалности и економичности у законском оквиру и у складу са условима надлежних предузећа и институција.

На локацији се планира изградња ски стазе која ће бити саставни део постојећег алпског скијалишта.

Планирана намена

Простор у обухвату Урбанистичког пројекта намењен је за изградњу ски стазе.

Према Закону о јавним скијалиштима (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006), ски стаза је уређена и обележена површина скијалишта, намењена за скијање и подучавање скијању, коју опслужује једна или више жичара. Планирани објекат изградити, а локацију уредити у свему у складу са одредбама овог Закона. Према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон) јесте уређена и обележена површина јавног скијалишта као уређене јавне површине која се одређује на основу закона којим се уређују јавна скијалишта. За скијашку стазу не одређује се грађевинско земљиште, а може бити на свим врстама земљишта (грађевинско, пољопривредно и шумско), већ се за уређење скијашке стазе примењују правила и прописи за партерно уређење земљишта, уз обавезну антиерозиону заштиту и може бити у свим облицима својине.

Приступ локацији

Приступ локацији могуће је остварити преко некатегорисаног пута „Бећировац“ који се налази на катастарској парцели 1897 КО Брзеће , односно успостављеним шумским и сервисним путевима и жичарама „Дубока 1“ и „Панчићев врх“.

На некатегорисаном путу „Бећировац“ омогућено је право постављања подземних инсталација и право пролаза. Истовремено, чланом 23. Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Брус забрањено је стварање депоније материјала, отпада и смећа. Потребно је урадити уговор о начину коришћења предметног дела пута у коме ће се дефинисати временски период коришћења, начин употребе као и чишћење пута у случају да се појави заинтересована странка за пролаз. Овај уговор подразумева и одређивање годишње накнаде за коришћење која ће бити садржана у њему. Због спуштања скијаша и радних машина (“ратрака“) низ косине засека некатегорисаног пута инвеститор – корисник је у обавези да на крају сваке сезоне прочисти стазу пута у присуству надзорног органа ЈКП „Расина“.

У случају евентуалног укопа водоводне мреже за вештачко оснежавање обавезно предвидети мере за заштиту трупа пута, а све у складу са правилима струке и Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Брус.

Планирана физичка структура на датој локацији је уређена јавна површина - ски стаза.

Планирана ски стаза „Панчић-Дубока“ се пружа између постојећих стаза 6 и 6а на подручју Копаоника које се пружају источно и западно од обухвата Урбанистичког пројекта. Почетна, највиша тачка ски-стазе „Панчић-Дубока“  се налази на висинској коти од 1893.10 mnv, а у наставку, северо-источно од почетка стазе, траса се наставља и завршава на висинској коти од 1756 mnv. Укупна ширина стазе је 40,0 m (по 20,0  m од осе обострано). Дужина планиране стазе је 554.91 m.

Трасе су пројектоване тако да се пружају ван простора који је у режиму заштите II степена, односно комплетна деоница траса ски-стаза се налази у режиму заштите III степена - графички прилог бр. 4 – Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура, Р 1:2500.

Регулација и нивелација

Приликом нивелације терена за изградњу ски стазе водило се рачуна о морфологији терена, геолошким и педолошким карактеристикама и нагибима падина.

Ски-стаза „Панчић-Дубока“  почиње на надморској висини од 1893.10 mnv,, а завршава се на 1756 mnv.  Пад стазе је променљив и приказан је на графичком прилогу бр. 4.2 – Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура, Р 1:2500. Генерално,  попречни нагиб стазе је 2-6%, и пројектован је на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова. Подужни нагиб је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 9,51% do 44,54%.

Хоризонтална регулација је дефинисана регулационом и грађевинском линијом које се поклапају међусобно и са границом обухвата Урбанистичког пројекта, што је приказано на графичком прилогу бр. 4 - Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура размере 1:2500.

Геометрија осе планираних ски стаза, према Идејном решењу, дефинисане су подацима приказаним у Табели бр. 3 – Нумерички подаци о осовини ски стазе „Панчић-Дубока“.

Табела бр. 3 – Нумерички подаци о осовини ски стазе „Панчић-Дубока“

| Station | R | A | Phi-T | YH | XH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat-Diff | T1 | T2 | D-Phi | YT | XT |
|  |  | S | Phi-S | YM | XM |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 7485832.96 | 4792140.41 |
| 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 51.47 | 47.91 | 0.00 | 0.00 |
| 51.47 | -500.00 | 0.00 | 47.91 | 7485868.14 | 4792177.98 |
| 176.50 | 89.18 | 89.18 | -22.47 | 7485929.10 | 4792243.07 |
|  |  | 175.58 | 36.68 | 7485503.19 | 4792519.75 |
| 227.97 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | 7485963.80 | 4792325.22 |
| 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 90.30 | 25.44 | 0.00 | 0.00 |
| 318.27 | 1000.00 | 0.00 | 25.44 | 7485998.93 | 4792408.41 |
| 50.74 | 25.37 | 25.37 | 3.23 | 7486008.80 | 4792431.78 |
|  |  | 50.73 | 27.06 | 7486920.14 | 4792019.34 |
| 369.01 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 7486019.84 | 4792454.62 |
| 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 43.63 | 28.67 | 0.00 | 0.00 |
| 412.63 | -250.00 | 0.00 | 28.67 | 7486038.83 | 4792493.90 |
| 57.81 | 29.04 | 29.04 | -14.72 | 7486051.47 | 4792520.04 |
|  |  | 57.68 | 21.31 | 7485813.76 | 4792602.72 |
| 470.44 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 7486057.78 | 4792548.38 |
| 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 43.47 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 513.92 | 500.00 | 0.00 | 13.95 | 7486067.23 | 4792590.81 |
| 129.55 | 65.14 | 65.14 | 16.50 | 7486081.39 | 4792654.40 |
|  |  | 129.19 | 22.20 | 7486555.28 | 4792482.13 |
| 643.47 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 7486111.37 | 4792712.23 |
| 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5.18 | 30.44 | 0.00 | 0.00 |
| 648.65 | -50.00 | 0.00 | 30.44 | 7486113.75 | 4792716.83 |
| 29.75 | 15.33 | 15.33 | -37.87 | 7486120.81 | 4792730.44 |
|  |  | 29.31 | 11.51 | 7486069.36 | 4792739.84 |
| 678.39 | 0.00 | 0.00 | 392.57 | 7486119.02 | 4792745.66 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4.00 | 392.57 | 0.00 | 0.00 |
| 682.39 | 50.00 | 0.00 | 392.57 | 7486118.55 | 4792749.63 |
| 25.73 | 13.16 | 13.16 | 32.76 | 7486117.02 | 4792762.70 |
|  |  | 25.45 | 8.95 | 7486168.21 | 4792755.45 |
| 708.12 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 7486122.12 | 4792774.83 |
| 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 31.06 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |

Планирана препарцелација – За изградњу ски стазе не одређује се грађевинско земљиште. Према потреби може се извршити препарцелација делова катастарских парцела КП 1319/15, 1328/3, 1877/4 и 1897 КО Брзеће и формирати површина ски стазе, а у складу са овим урбанистичким пројектом.

Граница обухвата УП-а уједно би представљала новоуспостављене међне линије којима се дефинишу делови постојећих катастарских парцела од којих се може формирати нова површина јавне намене (означена као П1). Координате тачака обухвата УП-а дефинисане у Табели бр.1 - Координате тачака границе Урбанистичког пројекта уједно представљају и координате тачака парцелације. На овај начин би се од три новоформирана дела, препарцелацијом формирала нова површина јавне намене у поступку који је прописан одредбама Закона о планирању и изградњи – графички прилог бр. 5 – Планирана препарцелација, Р 1:2500.

У табели бр. 4 – Преглед површина постојећих и новоформираних парцела дат је преглед површина постојећих катастарских парцела, прелиминарних површина новоформираних делова и, на крају, површина новоформиране парцеле јавне намене. Тачна површина биће утврђена у поступку спровођења измена у катастарском операту у Законом прописаној процедури.

Табела бр 4. Преглед површина постојећих и новоформираних парцела

| Број постојеће катастарске парцеле | Површина постојећих катастарских парцела (m2) | Делови постојећих катастарских парцела од којих се формира површина јавне намене | Површина делова катастарских парцела од којих се формира површина јавне намене (m2) | Ознака новоформиране површине јавне намене | Површина новоформиране површине јавне намене (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1319/15 | 2727021 | део 1319/15 | 3539.14 | П1 | 31716.86 |
| 1328/3 | 1273857 | део 1328/3 | 15840.50 |  |  |
| 1877/4 | 405066 | део 1877/4 | 12104.39 |  |  |
| 1897 | 9981 | део 1897 | 232.84 |  |  |

Уређење ски-стазе

Ски-стаза мора бити довољно широка, прегледна, са одговарајућим нагибом и висинском разликом и припремљена тако да на стази нема рупа, вртача, камених комплекса или других опасних места.

На ски-стази и заштитној зони ски-стазе (простор ширине 1-5 метара који се простире уз ски-стазу) није дозвољено постављање реклама и натписа који нису везани за коришћење стаза.

Опасна места на ски стази (кривине, укрштања стаза, веће стрмине, објекти, места где се изводе радови) морају бити посебно обележена и осигурана оградама за усмерења, заштитним оградама или мрежама, облогама против удараца и сличним средствима заштите, одговарајуће висине.

Ски-стазе се обележавају (маркирају) према степену тежине, у зависности од својстава подручја, односно површина преко којих се пружа стаза. По потреби се ван стазе, у циљу заштите и одржавања снежног покривача, могу постављати дрвене ветроуставе или извршити пошумљавање уколико за то постоје услови.

Уређење трасе ски-стазе обухвата: 1) отварање стазе у непроходним деловима (шуме, стрмине итд.), у складу са природним одликама терена и са еколошким захтевима; 2) елиминисање опасних делова и уских грла на ски-стази (уклањања стабала, чупања и вађења пањева и друго); и 3) противерозивно уређење (обухвата и затравњивање). Површина ски-стазе мора да буде покривена травом и поравната, без таласастих испупчења, осим површина које су посебно уређене ради успоравања и сигурног заустављања скијаша.

Скијашке стазе у летњем периоду године такође морају да одају слику активне неге, тим пре што су ови терени (услед евентуалног уклањања високе вегетације – шума и др.) склони ерозији. Летње одржавање обухвата нарочито: 1) кошење траве и шибља; 2) додатно сејање траве; 3) текуће чишћење одводних канала и по потреби постављање додатне дренаже; 4) одстрањивање тврдих предмета; 5) контролу инсталација и друге опреме; и 6) отклањање сувишних канала и испупчења на стази.

7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Контура саме ски стазе дефинисана идејним решењем заузима површину од 23941.95m² (према Идејном решењу) што чини 75.49% површине предложене површине јавне намене (31716.86   m²).

Приликом израде техничке докуменатције за изградњу ски стазе могуће је толерисати  мања одступања по питању заузетости парцеле под условом да денивелације  које настају као последица земљаних радова приликом обликовања терена не излазе ван граница обухвата Урбанистичког пројекта.

Табела бр 5. Нумерички показатељи

| Осовинска дужина ски стазe | L= 554.91 m |
| --- | --- |
| Просечна ширина ски стазe | 40 m |
| Подужни нагиб | 9,51% do 44,54%. |
| Попречни нагиб | 2-6% |

Површина ски стазе коју ће скијаши користити (без шкарпи) износи 21226.69 m², што у складу са нормативом из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка  ''Копаоник'' од 200 m² површине алпског скијалишта по скијашу, даје капацитет од 106 истовремених скијаша на стази.

8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ  И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта не постоји простор намењен зеленим и осталим површинама, већ је заступљена само једна намена - ски стаза, која је истовремено и уређена зелена површина.

9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Копаоник припада шумадијско-вардарској зони геотектонске јединице унутрашњих Динарида. Са источне и западне стране ограничен је дубинским разломима. Карактерише га хетерогена геолошка грађа условљена интензивном геолошком активношћу. У геолошкој грађи Копаоника доминира „копаонички плутон” састављен од варијетета магматских стена (посебно гранодиорита, кварцдиорита, кварцмонцонита и гранита), чијим су разарањем и обликовањем створени блокови и остењаци карактеристични за копаонички предео.

Рељеф Копаоника, као веначне планине, чине планински врхови, темена флувијалних површи и коса, у које су усечене речне долине и други облици флувио-денудационих процеса.

Подручје Копаоника је изложено потенцијалној опасности од елементарних непогода, у првом реду изазваних интензивним снежним падавинама, као и другим атмосферским непогодама, а потом и опасностима од шумских пожара, бујичних поплава, одрона, клизања земљишта и др. Значајна је потенцијална опасност од земљотреса с обзиром да интензитет сеизмичког хазарда на подручју Копаоника, за повратни период од 100 година, као и за повратни период од 475 година, има вредности VIII и IX категорије (према ЕМС скали, EMS-European macroseizmic scale). Ове вредности указују да је највећи део подручја угрожен земљотресима који могу изазвати уништење или тешка оштећења на већини објеката. У периоду од 1894. до 1980. забележене су вредности земљотреса на ширем подручју Копаоника снаге од 4,3 до 5,9 Mw (Mw- скала моментне магнитуде).

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природе

Подручје на коме је планирана изградња ски стазе налази се у оквиру заштићеног подручја Национални парк ''Копаоник'', у режиму заштите III степена и еколошкој мрежи као еколошки значајно подручје под називом ''Копаоник''. Сходно томе:

- Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама одређеним планом вишег реда;

- Испоштовати основне критеријуме за изградњу ски стазе: морфологију терена, геолошке и педолошке карактеристике, нагибе падина и сл.;

- Пројектном документацијом разрадити услове изградње како не би дошло до инжењерско-геолошких или других деградационих процеса;

- Пројектном документацијом разрадити услове изградње како не би дошло до затрпавања и зацевљивања водотокова;

- Активности на изградњи планирати да буду изван репродуктивног циклуса дивљих врста, односно пре 01.априла и после 01.августа;

- Придржавати се основних критеријума за планирање, уређење, обележавање и коришћење ски-стаза, као и безбедност на скијалишту, сходно Закону којим се регулишу јавна скијалишта;

- Предвидети прибављање сагласности ЈП „Национални парк Копаоник“ за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;

- Предвидети да се приликом извођења радова задржи изглед (хабитус) ивичних стабала, а не оштети коренов систем;

- Планирати подизање шумских засада, као компензацију уклоњење вегетације. Компензационе мере одређује надлежно Министарство на основу члана 12. Закона о заштити природе и Правилника којим се регулишу компензационе мере;

- Пројектном документацијом просторно ограничити манипулативне површине;

- Обезбедитити привремене локације за складиштење потребног материјала и опреме, као и за складиштење отпадног материјала и његову евакуацију од стране надлежне комуналне службе. Није дозвољено одлагање отпада на заштићеном подручју;

- Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина;

- Пројектном документацијом предвидети комплетну санацију локације и затрављивање свих површина деградираних током радова;

- Планирати присуство стручних лица, односно управљања заштићеног подручја, ЈП „Национални парк Копаоник“ током вршења радова на изградњи;

- Неопходно је код Министарства заштите животне средине покренути поступак о потреби израде Студије о процени утицаја урбанистичког пројекта на животну средину;

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, односно преузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;

Ван обухвата урбанистичког пројекта, а у складу са Просторним планом подручја посебне намене НП Копаоник, у режиму заштите II степена и еколошкој мрежи као еколошки значајно подручје под називом ''Копаоник'', изводе се у оквиру подручја постојећег скијалишта, радови на одржавању, уређењу и санацији терена, а према издатом Решењу  Завода за заштиту пророде Србије, 03 број 019-1913/3 од 18.07.2019. године, којима је утврђено следеће:

- Радове изводити на кат. парцели 1877/4, КО Брзеће;

- Предметни радови не смеју проузроковати промене инжењерско-геолошких својстава терена, односно поремећај стабилности околног терена, нити процесе ерозије;

- Дренирање терена планирати изградњом дренажних канала;

- Равнањем и нивелацијом површина усмерити површинске воде према дренажним каналима;

- Уклањање шибља, растиња имањег борја ниских стабала обавити у најмањој могућој мери, уз одобрење управљача – ЈП НП Копаоник и присутво представника Управљача. Евидентирање стабала за сечу морају извести стручна лица ЈП НП Копаоник;

- У оквиру високопланиснке зоне скијалишта у којој се радове изводе планирати подизање шумских засада стабала у већој или једнакој бројности у односу на уклоњени број стабала, а тачну локацију одредити уз консултацију и одобрење Управљача;

- Пошумљавање извести садницама аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста сходно присутном типу шуме;

- Планирати сетву смеше високопланинских трава;

- Просторно ограничити манипулативне површине;

- Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина;

- Дефинисати и обезбедити привремене локације за складиштење потребног материјала и опреме као и складиштење отпадног материјала и његову евакуацију од стране надлежне комуналне службе. Није дозвољено одлагање отпада на заштићеном подручју;

- Планирати присуство стручних лоца, односно управљача заштићеног подручја ЈП НП Копаоник током вршења радова на изгрдњи.

Заштита вода

Према Обавештењу по поднетом захтеву за допуну услова ЈВП ''Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш број. 2758/1 од дана 16.06.2019. године, намеравани радови у обухвату урбанистичког пројекта не утичу на водни режим.

Приликом израде техничке документације водити рачуна о постојећем режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода.

Техничком документацијом предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла, стварање јаруга и бразди и клизање терена услед извођења радова. У летњем одржавању ски стазе обавезна је заштита од ерозије (затрављивањем огољеног тла, одржавањем травњака прегонскон испашом, летњим поливањем, регулацијом малих водотокова, дренажом терена и друго).

Техничком документацијом димензионисати објекте за заштиту од вода (дренажни и сабирни канали, водосабирници и сл.). Извршити хидраулички прорачун као и димензионисање канала за евакуацију атмосферских вода са сливних површина, на основу карактеристичних рачунских протицаја вода у водотоку и усвојених рачунских интезитета падавина.

Заштита културних добара

Непосредним увидом на лицу места, као и у документацију надлежног Завода за заштиту споменика културе Краљево од стране стручног сарадника, на катастарским парцелама које улазе у обухват Урбанистичког пројекта није утврђено постојање непокретних културних добара нити евидентираних добара која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима (''Службени гласник РС'',  бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон).

С обзиром на специфичност археолошког наслеђа, које се веома често не може уочити на површини земље, утврђују се следеће мере заштите:

- будући да је планина Копаоник богата материјалним траговима прошлости везаним за рударство, које се налазе непосредно изван простора обухваћеног пројектом, постоји могућност да се на делу урбанистичког пројекта предвиђеном за изградњу ски-стазе наиђе на археолошки материјал.

- инвеститор/извођач треба да обавести Завод о почетку и времену трајања радова како би се могао извршити увид у стање и изглед терена приликом радова.

- уколико се приликом земљаних радова на простору Пројекта наиђе на археолошки материјал или структуре из прошлости прописује се обавеза инвеститору/извођачу да одмах обуставе радове и обавесте Завод, као територијално надлежну установу заштите непокретног културног наслеђа.

- инвеститор/извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки материјал не би био уништен и оштећен.

- трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор.

Заштита од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе у складу  са Законом о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/09 и 20/15). У току изградње ски-стазе обезбедити да сви шумски, противпожарни путеви буду проходни. Ски-стаза, као уређена јавна зелена површина, није предмет примене мера заштите од пожара, тј. она представља меру смањења могућности преноса пожара.

Заштита од земљотреса

Копаоник се налази у сеизмичком подручју 8° МСЅ скале, према карти сеизмичке регионализације Србије. Ски стаза, као уређена површина, није предмет примене мера заштите од земљотреса.

Мере одбране и заштите од ратних разарања

На простору у обухвату Урбанистичког пројекта нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

11. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предметна ски стаза не захтева посебно опремање инфраструктуром, потребан је једино приступ зими (ски-стази под снегом) и лети за потребе одржавања (приступ јавној саобраћајници ће се остварити сервисним саобраћајницама и шумским путевима и у оквиру овог сектора јавног скијалишта).

Извођење радова на мрежама инфраструктуре у оквиру саме ски стазе, уколико буде било потребно, радити у складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру која се изводи у оквиру простора и у функцији јавног скијалишта (систем вештачког оснежавања, осветљења стразе, електро и оптички водови и сл.).

Водоводна инфраструктура

С обзиром да је ски-стаза објекат који по својој основној форми нема потребу за пијаћом водом, није предмет издавања услова ЈКП.

Канализациона инфраструктура

На предметној локацији не постоји канализациона инфраструктура те с тог аспекта нема условљавања, с обзиром да је ски-стаза објекат који по својој основној форми нема потребу ни за каквим канализационим прикључењем. Одвођење атмосферских вода у оквиру ски стазе, у циљу заштите од ерозије, решити одговарајућим каналима и усмеравањем вишка воде ван уређене површине ски стазе, такође у предвиђене канале и даље у околне зелене површине.

Електроенергетска инфраструктура

На широј локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти, и то кабловски (подземни) средњенапонски 10 kV водови, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Рашка.

Уколико се у току радова наиђе на средњенапонске 10 kV водови, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. У случају оштећења кабловских водова, потребно је исте санирати према техничком решењу надлежних из „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Рашка, а о трошку инвеститора.

Такође, у случају да се наиђе на водове и да буде потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Рашка. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.135/14) сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

У оквиру ски стаза се могу извести инсталације потребне за осветљавање ски стаза, електронско мерење, видеонадзор и сл, мањи објекти (метеостанице и сл.), а све у функцији јавног скијалишта. Напојне електроводове радити у складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним за овај вид инфраструктуре у фази израде техничке документације, а у складу са потребама. Приликом грађења објеката испоштовати вредности сигурносне удаљености за укрштање, приближавање и паралелно вођење водова према важећим законима и техничким прописима прописаним за ову врсту радова.

Телекомуникациона инфраструктура

На предметној локацији нема тк инфраструктуре, којом управља Телеком, стога и нема посебних услова.

Гасоводна инфраструктура

У обухвату пројекта нема изграђених гасовода и гасоводних објеката у власништву ЈП „Србијагас“, те стога нема посебних услова за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у Урбанистичком пројекту. С обзиром на то да је Просторним планом подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 71/2018) предвиђена изградња предметног гасовода кроз обухват Урбанистичког пројекта, потребно је омогућити изградњу овог гасовода у складу са наведним Планом и Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл.гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15).

Изван грађевинског дела планираних грађевинских парцела објеката који представљају саставни део разводног гасовода може се уз сагласност управљача разводног гасовода успоставити службеност пролаза за потребе постављања других инсталација (нпр. дистрибутивни водови и прикључци на електроенергетски и телекомуникациони систем или осталу комуналну инфраструктуру).

12.    ИДЕЈНО  РЕШЕЊЕ  ОБЈЕКТА

Идејно решење Ски стазе “Дубока2”, општина Брус, је израдила фирма ЕЛКОМС доо, Јужни Булевар 144/303а, Београд; главни пројектант Миодраг Радека, дипл.грађ.инж. и оно је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

За потребе развоја скијашког центра на Копаонику, према Пројектном задатку, Елкомс д.о.о је разматао просторне и техничке могућности успостављања трасе ски стазе на локацији „Панчић-Дубока“. На основу достављених геодетских података формиран је 3Д модел терена. На основу тако формираног 3Д модела, за предметну локацију анализирана је морфологија терена и након тога се приступило изради варијанте трасе ски стазе односно изради техничког решења у смислу формирања трасе ски стазе, одређивања њене границе и њено „вођење“ хоризонталним и вертикалним геометријским параметрима.

Овим идејним решењем дефинисана је траса ски стазе1 у ситуационом плану чија је дужина 554.91 m. Генерално, ширина ски стазе је 40м, а подужни нагиб ски стазе је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 9,51% do 44,54%. Нивелета је прилагођена постојећој конфигурацији, при чему су земљани радови сведени на најмању могућу меру. Попречни нагиб ски стазе  је 2-6%. Попречни пад ски стазе је такође прилагођен условима локације, односно локално је пројектован на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова.

Просторни положај предметне ски стазе дефинисан је кроз ситуациони план, подужни профил и попречне профиле. За одводњавање прибрежних вода предвиђени су канали ширине 1.0 м у дну, дубине 1.0 м. Детаљнија разрада одводњавања ски стаза која подразумева и попречно одвођење воде са ски стазе биће обрађено у следећим фазама пројектне документације које захтевају већу детаљност. Предметна пројектна документација је конципирана тако да представља техничку основу за даљу разраду

13. С П Р О В О Ђ Е Њ Е

Потврђен Урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова.

Урбанистички пројекат је израђен у 4 (четири) истоветна примерка у дигиталном и 4 (четири) истоветна примерка у штампаном облику.

Нови Сад,  јул 2019. године

Број:   УП-804/19

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА,

______________________________

Ана Виријевић, дипл.инж.арх.

(лиценца број: 200 1362 13)