1.1  NASLOVNA STRANA

1 - PROJEKAT TRASE SKI STAZE

Investitor:	Skijališta Srbije d.o.o

Beograd

Objekat:	SKI STAZA 1 NA LOKACIJI DUBOKA 1

U SKI CENTRU KOPAONIK

Opština Raška, KO Brzeće,

KP:1877/4,1897,1319/15,1328/3

Vrsta tehničke dokumentacije:	 IDR - Idejno rešenje

Za građenje / izvođenje radova:	Nova gradnja

Projektant:	ELKOMS d.o.o.

Južni Bulevar 144/303a

Beograd

Odgovorno lice projektanta: 	Slobodan Tošović,dipl.el.inž

Pečat:	Potpis:

Odgovorni projektant

trase ski staze:	Miodrag Radeka, dipl.građ.inž.

Broj licence:	315 H 780 09

Lični pečat:	Potpis:

Mesto i datum:	Beograd, 2019. godine

1.2.  SADRŽAJ

| 1.1 | Naslovna strana |
| --- | --- |
| 1.2. | Sadržaj |
| 1.3 | Rešenje o određivanju odgovornog projektanta |
| 1.4 | Izjava odgovornog projektanta |
| 1.5. | Tekstualna dokumentacije |
| 1.6 | Numerička dokumentacija |
| 1.7. | Grafička dokumentacija |

1.3.	REŠENjE O ODREĐIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 -odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14. 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/15,77/15, 58/2016 i 96/2016) kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T

za izradu Idejnog rešenja ski staze1 u ski centru Kopaonik na lokaciji Duboka 1, Opština Raška, KO Brzeće, KP:1877/4,1897,1319/15,1328/3:

Miodrag Radeka, dipl.građ.inž..........................................  315 H 780 09

Projektant:				Elkoms  d.o.o.

Beograd

Odgovorno lice projektanta: 	Slobodan Tošović, dipl.el.inž

Pečat:	Potpis:

Mesto i datum:			 Beograd, 2019. godine

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant ski staze 1 u ski centru Kopaonik na lokaciji Duboka 1, Opština Raška, KO Brzeće, KP:1877/4,1897,1319/15,1328/3

Miodrag Radeka, dipl.inž.građ

I Z J A V Lj U J E M

1. 	da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. 	da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva

Odgovorni projektant:	Miodrag Radeka, dipl.inž.građ.

Broj licence:		315 H 780 09

Pečat:		Potpis:

Mesto i datum:	Beograd, 2019.god.

1.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

INVESTITOR: 	         JP „Skijališta Srbije“ d.o.o

Beograd

PROJEKTNA ORGANIZACIJA: 		Elkoms  d.o.o., Beograd

ODGOVORNI PROJEKTANT: 		Miodrag Radeka, dipl.inž.građ.

TEHNIČKI IZVEŠTAJ

UVOD

Za potrebe razvoja skijaškog centra na Kopaoniku,  prema  Projektnom zadatku,

Elkoms d.o.o je razmatao prostorne i tehničke mogućnosti uspostavljanja trase ski staze na lokaciji Duboka 1.

Na osnovu dostavljenih geodetskih podataka formiran je 3D model terena. Na osnovu tako formiranog 3D modela, za predmetnu lokaciju analizirana je morfologija terena  i nakon toga se pristupilo izradi varijante trase ski staze odnosno izradi tehničkog rešenja u smislu formiranja trase ski staze, određivanja njene granice i njeno „vođenje“ horizontalnim  i vertikalnim geometrijskim parametrima.

Ovim idejnim rešenjem definisana je  trasa ski staze1 u situacionom planu čija je dužina 575.86m. Generalno, širina ski staze1 je 40m, a podužni nagib ski staze je promenljiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 9,51% do 44,54%. Niveleta je prilagođena postojećoj konfiguraciji, pri čemu su zemljani radovi svedeni na najmanju moguću meru.  Poprečni nagib ski staze 1 je 2-6%. Poprečni pad ski staze je takođe prilagođen uslovima lokacije, odnosno lokalno je projektovan na način da se što više prilagodi postojećoj konfiguraciji u cilju smanjenja zemljanih radova.

Prostorni položaj predmetne ski staze definisan je kroz situacioni plan, podužni profil i poprečne profile.

Za odvodnjavanje pribrežnih voda predviđeni su kanali širine 1.0 m u dnu, dubine 1.0 m. Detalјnija razrada odvodnjavanja ski staza koja podrazumeva i poprečno odvođenje vode sa ski staze biće obrađeno u sledećim fazama projektne dokumentacije koje zahtevaju veću detalјnost.

Predmetna projektna dokumentacija je koncipirana tako da predstavlјa tehničku osnovu za dalјu razradu

Beograd,  2019                                                               Odgovorni projektant:

Miodrag Radeka, dipl.građ.inž

- 1.6.  NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

NUMERIČKI PODACI O OSOVINI –DUBOKA1 - STAZA 1

| Station | R | A | Phi-T | YH | XH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat-Diff | T1 | T2 | D-Phi | YT | XT |
|  |  | S | Phi-S | YM | XM |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 7485832.96 | 4792140.41 |
| 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 51.47 | 47.91 | 0.00 | 0.00 |
| 51.47 | -500.00 | 0.00 | 47.91 | 7485868.14 | 4792177.98 |
| 176.50 | 89.18 | 89.18 | -22.47 | 7485929.10 | 4792243.07 |
|  |  | 175.58 | 36.68 | 7485503.19 | 4792519.75 |
| 227.97 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | 7485963.80 | 4792325.22 |
| 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 90.30 | 25.44 | 0.00 | 0.00 |
| 318.27 | 1000.00 | 0.00 | 25.44 | 7485998.93 | 4792408.41 |
| 50.74 | 25.37 | 25.37 | 3.23 | 7486008.80 | 4792431.78 |
|  |  | 50.73 | 27.06 | 7486920.14 | 4792019.34 |
| 369.01 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 7486019.84 | 4792454.62 |
| 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 43.63 | 28.67 | 0.00 | 0.00 |
| 412.63 | -250.00 | 0.00 | 28.67 | 7486038.83 | 4792493.90 |
| 57.81 | 29.04 | 29.04 | -14.72 | 7486051.47 | 4792520.04 |
|  |  | 57.68 | 21.31 | 7485813.76 | 4792602.72 |
| 470.44 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 7486057.78 | 4792548.38 |
| 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 43.47 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 513.92 | 500.00 | 0.00 | 13.95 | 7486067.23 | 4792590.81 |
| 129.55 | 65.14 | 65.14 | 16.50 | 7486081.39 | 4792654.40 |
|  |  | 129.19 | 22.20 | 7486555.28 | 4792482.13 |
| 643.47 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 7486111.37 | 4792712.23 |
| 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5.18 | 30.44 | 0.00 | 0.00 |
| 648.65 | -50.00 | 0.00 | 30.44 | 7486113.75 | 4792716.83 |
| 29.75 | 15.33 | 15.33 | -37.87 | 7486120.81 | 4792730.44 |
|  |  | 29.31 | 11.51 | 7486069.36 | 4792739.84 |
| 678.39 | 0.00 | 0.00 | 392.57 | 7486119.02 | 4792745.66 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4.00 | 392.57 | 0.00 | 0.00 |
| 682.39 | 50.00 | 0.00 | 392.57 | 7486118.55 | 4792749.63 |
| 25.73 | 13.16 | 13.16 | 32.76 | 7486117.02 | 4792762.70 |
|  |  | 25.45 | 8.95 | 7486168.21 | 4792755.45 |
| 708.12 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 7486122.12 | 4792774.83 |
| 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 31.06 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |

NUMERIČKI PODACI O NIVELETI – DUBOKA1 - STAZA 1

| Element | Stacionaža | Kota | Rv | Tangenta | Ymax | dI / In [%] | Dužina | Vis. razlika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPN | 0+000.00 | 1954.77 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -28.96 | 17.47 | -5.06 |
| PVK | 0+006.56 | 1952.87 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+017.47 | 1949.71 | 250.00 | 10.92 | 0.24 | 8.73 | 21.83 | -0.95 |
| KVK | 0+028.39 | 1945.60 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -37.69 | 92.77 | -34.97 |
| PVK | 0+085.23 | 1924.17 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+110.25 | 1914.75 | 250.00 | 25.01 | -1.25 | -20.01 | 50.02 | 5.00 |
| KVK | 0+135.26 | 1910.32 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -17.68 | 210.99 | -37.31 |
| PVK | 0+261.06 | 1888.08 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+321.24 | 1877.44 | 750.00 | 60.18 | 2.41 | 16.05 | 120.36 | -9.66 |
| KVK | 0+381.42 | 1857.14 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -33.73 | 106.82 | -36.03 |
| PVK | 0+421.12 | 1843.75 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+428.06 | 1841.41 | 150.00 | 6.94 | -0.16 | -9.26 | 13.88 | 0.64 |
| KVK | 0+435.00 | 1839.71 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -24.47 | 16.36 | -4.00 |
| PVK | 0+437.08 | 1839.21 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+444.42 | 1837.41 | 150.00 | 7.34 | 0.18 | 9.79 | 14.69 | -0.72 |
| KVK | 0+451.77 | 1834.89 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -34.26 | 54.67 | -18.73 |
| PVK | 0+483.68 | 1823.96 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+499.09 | 1818.68 | 300.00 | 15.41 | 0.40 | 10.27 | 30.82 | -1.58 |
| KVK | 0+514.50 | 1811.81 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -44.54 | 32.31 | -14.39 |
| PVK | 0+522.73 | 1808.15 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+531.41 | 1804.29 | 150.00 | 8.67 | -0.25 | -11.56 | 17.34 | 1.00 |
| KVK | 0+540.08 | 1801.43 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -32.97 | 177.70 | -58.60 |
| PVK | 0+644.59 | 1766.96 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+709.11 | 1745.69 | 550.00 | 64.52 | -3.78 | -23.46 | 129.04 | 15.14 |
| KVK | 0+773.63 | 1739.55 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -9.51 | 78.44 | -7.46 |
| TPN | 0+787.55 | 1738.23 | 0.00 |  |  |  |  |  |

- 1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- 1	    Situacioni plan staze 1 - 1:1000

- 2     Podužni profil staze 1- 1:1000

- 3     Normalni poprečni profil 1:100