2/2.1  НАСЛОВНА СТРАНА

2/2 - ПРОЈЕКАТ СКИ СТАЗЕ "ПАНЧИЋ"

Инвеститор:	СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ д.о.о.

Београд

Објекат:	Ски стаза " Панчић", Ски центар Копаоник.

општина Рашка, К.О. Копаоник

КП:93, 94/1, 95

Врста техничке документације:	 ИДР - Идејно решење

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о.

Ребеке Вест 102

Београд

Одговорно лице пројектанта: 	Мирослав Остојић, дипл.маш.инж.

Печат:	Потпис:

Одговорни пројектант

ски стазе:	Милица Мичић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:	315 I580 10

Лични печат:	Потпис:

Место и датум:			 Београд, 2019. године

2/2.2.  САДРЖАЈ

| 2/2.1 | Насловна страна |
| --- | --- |
| 2/2.2. | Садржај |
| 2/2.3 | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 2/2.4 | Изјава одговорног пројектанта |
| 2/2.5. | Текстуална документације |
| 2/2.6 | Нумеричка документација |
| 2/2.7. | Графичка документација |

2/2.3.	РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14. 145/14 и 83/18) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 72/18) као:

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду Идејног решења ски стазе "Панчић", Ски центар Копаоник на КП:93, 94/1, 95,  општина Рашка, КО Копаоник

Милица Мичић, дипл.грађ.инж..........................................  315 I580 10

Пројектант:				Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о.

Београд

Одговорно лице пројектанта: 	Мирослав Остојић, дипл.маш.инж.

Печат:	Потпис:

Место и датум:			 Београд, 2019. године

2/2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант ски стазе "Панчић", Ски центар Копаоник на КП: 93, 94/1, 95, општина Рашка, КО Копаоник

Милица Мичић, дипл.инж.грађ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. 	да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

2. 	да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева

Одговорни пројектант:	Милица Мичић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:		315 I580 10

Печат:		Потпис:

Место и датум:	Београд, 2019.год.

2/2.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

ИНВЕСТИТОР: 		ЈП Скијалишта Србије д.о.о.

Београд

ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА: 	Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о. 							Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 		Милица Мичић, дипл.инж.грађ.

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

За потребе развоја скијашког центра на Копаонику,  према  Пројектном задатку,

Орнамент инвестинжењеринг д.о.о је разматао просторне и техничке могућности успостављања трасе ски стазe на локацији Панчић.

На основу достављених геодетских података формиран је 3Д модел терена. На основу тако формираног 3Д модела, за предметну локацију анализирана је морфологија терена  и након тога се приступило изради варијанте трасе ски стазе односно изради техничког решења у смислу формирања трасе ски стазе, одређивања њене границе и њено „вођење“ хоризонталним  и вертикалним геометријским параметрима.

Идејним решењем дефинисана је  траса ски стазе Панчић у ситуационом плану чија је дужина 496.12m. Ширина ски стазе дуж целе деонице је 40 m, а подужни нагиб ски стазе је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 10,92% до 30,67%. Генерално, нивелета је прилагођена постојећој конфигурацији, при чему су земљани радови сведени на најмању могућу меру.  Попречни нагиб ски стазе је 2-6%. Попречни пад ски стазе је такође прилагођен условима локације, односно локално је пројектован на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова.

У ситуационом плану траса је пројектована користећи супротно усмерене радијусе R=250 m, R=350 m и R=175 m.

За одводњавање прибрежних вода предвиђени су канали ширине 1.0 m у дну, дубине 1.0 m, са бочним нагибима 1:1. Приликом извођења ових канала, а због великих подужних нагиба, дно канала треба да се избетонира заједно са ломљеном калдрмом, ради успорења отицања воде.

Детаљнија разрада одводњавања ски стаза која подразумева и попречно одвођење воде са ски стазе биће обрађено у следећим фазама пројектне документације које захтевају већу детаљност.

Предметна пројектна документација је конципирана тако да представља техничку основу за даљу разраду .

Београд,  2019

Одговорни пројектант:

Милица Мичић, дипл.грађ.инж.

- 2/2.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.нумерички подаци о осовини

СКИ СТАЗА ПАНЧИЋ

| Station | R | A | Phi-T | YH | XH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat-Diff | T1 | T2 | D-Phi | YT | XT |
|  |  | S | Phi-S | YM | XM |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.433 | 7485456.797 | 4792386.473 |
| 82.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | 82.124 | 16.433 | 0.000 | 0.000 |
| 82.124 | -350.000 | 0.000 | 16.433 | 7485477.761 | 4792465.876 |
| 160.307 | 81.585 | 81.585 | -29.158 | 7485498.588 | 4792544.758 |
|  |  | 158.909 | 1.854 | 7485139.357 | 4792555.222 |
| 242.430 | 0.000 | 0.000 | 387.275 | 7485482.388 | 4792624.718 |
| 58.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | 58.236 | 387.275 | 0.000 | 0.000 |
| 300.666 | 250.000 | 0.000 | 387.275 | 7485470.825 | 4792681.794 |
| 71.576 | 36.035 | 36.035 | 18.227 | 7485463.670 | 4792717.111 |
|  |  | 71.332 | 396.388 | 7485715.847 | 4792731.434 |
| 372.242 | 0.000 | 0.000 | 5.501 | 7485466.780 | 4792753.011 |
| 15.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | 15.152 | 5.501 | 0.000 | 0.000 |
| 387.394 | -175.000 | 0.000 | 5.501 | 7485468.087 | 4792768.107 |
| 113.093 | 58.600 | 58.600 | -41.141 | 7485473.145 | 4792826.488 |
|  |  | 111.135 | 384.931 | 7485293.740 | 4792783.210 |
| 500.487 | 0.000 | 0.000 | 364.360 | 7485442.026 | 4792876.143 |
| 52.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | 52.699 | 364.360 | 0.000 | 0.000 |
| 553.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7485414.040 | 4792920.797 |
| 0.000 |  |  |  |  |  |

2.нумерички подаци о нивелети

СКИ СТАЗА ПАНЧИЋ

| Element | Stacionaza | Kota | Rv | Tangenta | Ymax | dI / In [%] | Duzina | Vis. razlika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPN | 0+000.00 | 1872.92 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -22.39 | 46.76 | -10.47 |
| PVK | 0+035.87 | 1864.89 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+046.76 | 1862.45 | 1000.00 | 10.90 | 0.06 | 2.18 | 21.79 | -0.24 |
| KVK | 0+057.66 | 1859.77 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -24.57 | 177.59 | -43.64 |
| PVK | 0+218.26 | 1820.31 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+224.35 | 1818.81 | 200.00 | 6.10 | 0.09 | 6.10 | 12.20 | -0.37 |
| KVK | 0+230.45 | 1816.94 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -30.67 | 20.45 | -6.27 |
| PVK | 0+237.34 | 1814.83 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+244.80 | 1812.54 | 200.00 | 7.46 | -0.14 | -7.46 | 14.92 | 0.56 |
| KVK | 0+252.26 | 1810.81 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -23.21 | 181.01 | -42.01 |
| PVK | 0+364.35 | 1784.79 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+425.81 | 1770.53 | 1000.00 | 61.46 | -1.89 | -12.29 | 122.93 | 7.56 |
| KVK | 0+487.27 | 1763.82 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -10.92 | 87.39 | -9.54 |
| TPN | 0+513.20 | 1760.99 | 0.00 |  |  |  |  |  |

- 2/2.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 0.	  Прегледна ситуација - 1:2500

- 1.       Ситуациони план - 1:1000

- 2.       Подужни профил ски стазе "Панчић" 1:1000

- 3.       Нормални попречни профил 1:100